- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС

по т. 1 от дневния ред на заседание

на ЕЕС на 15.05.2024 г.

На основание чл. 99, ал. 2  и 3 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31, ал. 1,  ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 39, ал. 3, и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитени зони (Наредбата за ОС), Eкспертния екологичен съвет предлага на Директора на РИОСВ-Бургас

ДА  О Д О Б Р И:

Осъществяване на инвестиционно предложение „Обект І.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията  450 000 куб.м нефтени и други отпадъци с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка І.2” от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на „НЕФТОХИМ” АД – гр. Бургас”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Възложители: „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда оползотворяване на образувани преди приватизацията на „НЕФТОХИМ“ АД 250 000 куб.м нефтени утайки, налични в девет броя резервоари на територията на основна площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Работният проект е приет с Решение № II-3/2022г. от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) при Министерство на околната среда и водите. Предвижда се в границите на УПИ I, кв. 12 по ПУП-ПРЗ на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, представляваща поземлен имот с идентификатор 35883.509.54 по КККР на гр. Камено, Община Камено да се изгради временна технологична инсталация за изземване и третиране на 250 000 куб.м нефтени утайки (отпадък с код 05 01 09*), налични в девет резервоара. Имотът е с обща площ 128 252 кв.м, част от основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

При преработката на нефтените утайки ще се извличат съдържащите се в тях течни въглеводороди (нестандартно нефтено гориво), като се предвижда то да бъде оползотворено в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като компонента на котелно гориво (на основание Изпълнително споразумение между Република България и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД/ „Лукойл Петрол“ ЕАД). Технологичната инсталация да бъде с непрекъснат режим на работа за около 36 месеца експлоатация. Производителността на инсталацията възлиза на около 85000 t третирани нефтени утайки годишно, които ще бъдат преработвани с капацитет от 11 570 kg/h. Предвижда се работа на инсталацията да обхване общо 7400 часа годишно или 24 ч/ден за около 310 дни в годината, като се има предвид спиране два пъти годишно за поддръжка. Новопроектираната инсталация и съоръжения към нея ще се изградят и експлоатират от дружеството „ААА Construction & Development Crop“

Всички дейности в обхвата на инвестиционното предложение ще се реализират на територията на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, като включват следните площадки:

- Площадка № 1. На площадката е предвидено да се монтира инсталацията за изземване и ополотворяване на нефтени утайки чрез процес на пиролиза (деполимеризация), като всички процесни секции и обслужващи системи са проектирани в общо конструктивно решение. На площадка № 1 е разположен и резервоар № 1.8 (Маракана) с нефтени утайки, с обем 80 000 m3. Площадката е на територията на ПИ с идентификатор 35883.509.54 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 2. Представлява съществуващ резервоар № 1.5 (Илови полета) с нефтени утайки, с обем 40 000 куб.м, с прилежащ терен по периметъра на резервоара за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Резервоар 1.5 заема част от ПИ 35883.509.45 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 3. На площадката са разположени резервоар № 1.2 (Авариен басейн ПДК) с нефтени утайки, с обем 1 000 куб.м, и резервоар № 1.3 (Авариен басейн ЕЛОИ) с нефтени утайки, с обем 1 000 куб.м, с общ прилежащ терен по периметъра на резервоарите за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Площадката засяга ПИ с идентификатор 35883.509.46 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 4. Резервоар № 1.1 (Авариен басейн) с нефтени утайки, с обем 500 куб.м, с прилежащ терен по периметъра на резервоара за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Площадката е разположена на територията на ПИ с идентификатор 35883.509.46 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 5. Резервоар 1.9 „Калоизгнивател“ (открит калоизгнивател) с нефтениутайки, с обем 7 000 куб.м, с прилежащ терен по периметъра на резервоара за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Площадката заема площ от ПИ с идентификатор 35883.509.54 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 6. Резервоар № 1.6 (Авариен басейн 1) с нефтени утайки, с обем 50000 куб.м, с прилежащ терен по периметъра на резервоара за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Площадката е разположена в ПИ с идентификатор 35883.509.53 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 7. Резервоар № 1.7 (Авариен басейн 2) с нефтени утайки, с обем 50000 куб.м, с прилежащ терен по периметъра на резервоара за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Засегнат от площта на резервоара е ПИ с идентификатор 35883.509.47 по КККР на гр. Камено.

- Площадка № 8. Резервоар № 2.5 (буферен авариен резервоар) с нефтени утайки, с

обем 25000 куб.м, с прилежащ терен по периметъра на резервоара за достъп и разполагане на мобилно оборудване (със собствено ел. захранване) за изпомпване, транспортиране и натоварване на утайките. Площадка №8 се намира на териториятана ПИ с идентификатор 35883.509.40 по КККР на гр. Камено.

Отделните етапи от технологичния процес в периода на експлоатация са както следва:

- Изпомпване, обезводняване и захранване с нефтени утайки (секция LK01)

За изземването на нефтените утайки и подаването им в преработващата инсталация, като непроменящ се и хомогенизиран поток е предвидено да бъде използван най-големият и най-дълбок резервоар (резервоар 1.8. „Маракана”) и най-близкият резервоар с бетонови стени (резервоар 1.5) за складиране, хомогенизиране и непрекъснато захранване на преработващата инсталация.

Изземването и прехвърлянето на нефтените утайки от резервоари 1.1/1.2/1.3/1.6/1.7/1.9/2.5 в резервоар 1.8 (Маракана) и резервоар 1.5 (Илови полета) ще се извършва чрез изпомпване на утайките с Плуваща Помпена Станция, изпълнена от стоманен катамаран с монтирани на него двойни мембранни помпи. Посредством трейлер се транспортира до съществуващи бетонови платформи към резервоари 1.8 и 1.5 за директно разтоварване. След изпразване на всеки резервоар, същият ще бъде почистен, а остатъчната утайка от почистването ще бъде преработена в инсталацията. Нефтените утайки от резервоари 1.8. и 1.5 ще се подават към вход на секцията за обезводняване на пиролизната инсталация, чрез Преместваема Помпена Станция състояща се от всъдеходно ремарке с кошница с монтиран патронен филтър, 2 броя – диафрагмови помпи, смукател и колектор с ръчни бътерфлай вентили, комплект с 6 бр. гъвкани маручи (за разреждаща вода и за разредена смес) с дължина 50+100 всеки, пневматичен контролен панел за управление на помпите (максимален изпомпващ дебит 60 m3/час).

Секция за обезводняване на нефтените утайки

Системата за обезводняване се захранва с подаваните от резервоар 1.8 и 1.5 нефтени утайки посредством тръбопровод, с максимален дебит до 15 m3/h. Обезводняващата секция, представлява технологична схема от отделни подсекции, в които последователно се осъществяват процеси, осигуряващи водно съдържание на материала, съобразено с параметрите на следващия процес на пиролиза. В секция LK01 целта и основата на техниката е отделяне на водата от твърдата фаза. Технологията за обезводняване на нефтените утайки цели минимизиране съдържанието на вода от нефтопродуктите, които ще постъпят в пиролизния реактор. Схемата включва: деемулгираща секция, секция за разделяне на суровите нефтени утайки; секция за сгъстяване на отделените нефтени утайки; пречистване на отделената водна фаза (отпадъчна вода). В обезводняващата секция се постига значително намаляване на водното съдържание, в резултат, на което се получават:

сгъстена утайка (съдържание на въглеводороди до 85%);

пречистена отпадъчна вода (водна фаза от обезводняване на нефтените утайки), която се подава към Централна пречиствателна станция (ЦПС) на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Сгъстените нефтени утайки от секция за обезводняване ще се транспортират с обемни помпи до пиролизна система.

Секция за физикохимична обработка на водната фаза от системата за обезводняване

Стъпалото за физикохимична обработка на водната фаза е част от система LK01. Стъпалото се състои от буферен съд с бъркалка, от който водната фаза се изпомпва през т.нар. „флаш“ миксер. В този смесител се дозира разтвор на натриев хипохлорид 15%, необходимим като „антискалант“. Секцията се състои от помпена станция с 2 бр. центрубежни помпи, реактор с турбомиксер Flash – Mixer 500 за коагулация/неутрализация с pH – метър датчик, реактор с турбомиксер Flash – Mixer 800 за флакуация, дозираща система 2 бр. помпи, очистващ повърхността от утайки скрелер

DAF с производителност до 15 m3/h.

Секция за каталитично филтруване на водната фаза от системата за обезводняване

Стъпалото на „каталитично филтруване“ на водната фаза се състои от затворен тип пясъчни филтри, запълнени със зеолит, с капацитет до 30 m3/h. Избистряща замърсените води третична катализаторна филтрираща секция (CLARO-ZEOLITE 63”/da), състояща се от помпена станция с 2 бр. центрубежни помпи, колона под налягане от фибростъкло и облицована с PEAD, пълна с филтриращ зеолит, PVC-U тръбопроводи, снабдени с автоматични диафрагмови вентили.

От системата за изпомпване и обезводняване на утайките LK01, твърдата фаза заедно с нефтената въглеводородна фракция се отделят в трите степени на сепарация. Тези потоци се обединяват и постъпват за пиролиза, т.е. твърд отпадък от тези процеси не се отделя, а представлява целеви продукт, който се подава за преработка и добив на нестандартното нефтено гориво. На крайното стъпало на система LK01, след модула за пречистване, са монтирани два броя пясъчни зеолитови филтри, като при обратната промивка на същите потока се подава обратно към буферен басейн Маракана. Ако при обратна промивка се освободят преминали и задържани от филтрите частици, те ще бъдат последващо уловени в процеса на сепарация и сгъстяване на нефтените утайки във флотаторите, като постъпят към пиролизера.

Пиролизна секция (секция LK02)

Термичният пиролизен процес (деполимеризация) позволява обработката на сгъстените

нефтени утайки, така че да трансформира органичното вещество в смес от течни въглеводороди, определени като нестандартно нефтено гориво. Секцията е съставена от реактор, въртящ се непрекъснато 24 h/ден, около 310 дни в годината (имайки предвид спиранията за поддръжка) и се захранва с 7696 kg/h материал, общо около 57 720 t/y. Реакторът е снабден с горелки за LPG (Въглеводороди, богати на C3-С4, нефтен дестилат)

(и пирогаз), с обща мощност от около 7000 kWt (6000000 kcal/час). Горелките са проектирани и оразмерени да се използват също така за некондензиралия пирогаз (смес от метан, водород, бутан и етан), получен от процеса на пиролиза.

Сгъстената утайка от Секцията за обезводняване постъпва в пиролизния реактор с температура на околната среда и преминава по цялата дължина на въртящия се цилиндър, загряван от външната си страна от поток горещи изгорели газове, посредством газови горелки. Материалът в реактора се нагрява в отсъствието на кислород, като се достига температура в порядъка на 350-550°С. При тези условия, вътре в пиролизния реактор започват термични реакции, водещи до разкъсване на органичните полимерни вериги, в резултат, на което се получават по-прости органични молекули, под формата на изпарения, главно въглеводороди с ниско и средно молекулно тегло. Остатъчната вода се изпарява и парата се смесва с изпарените органични вещества. Не органичните остатъци (пепел) се извежда от пиролизния реактор и се насочва към секция LK07 за събиране на твърдите отпадъци. Потокът от газообразните пари (пирогаз) с температура около 400°C постъпва за обработка в секция LK03

Обработка на пирогаз и производство на нефтено гориво (секции LK03 и LK04)

Горещият пирогаз, след излизане от пиролизния реактор е подложен на отстраняване на прахови частици в циклон (уловените прахове на угарките се изпращат в секция LK07 за складиране на твърдия инертен материал). Обезпрашеният горещ пирогаз (около 400˚С) след това се охлажда в дестилационна колона, така че да се получи смес от течни въглеводороди (нестандартно нефтено гориво), за оползотворяване като компонента на котелно гориво (на основание Изпълнително споразумение между Република България и „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД/ „Лукойл Петрол“ ЕАД).

Горивна секция (секция LK05)

Горивната камера е изпълнена под и около пиролизния въртящ се барабан. По дължината на горивната камера (около 20 m) има четири горивни зони, всяка от които е снабдена с по 2 броя горелки (общо 8 броя горелки). Всяка горелка може да се захранва с LPG или с пиролизен газ. Горивната камера, свързана с пиролизния реактор, се захранва при започване на процеса с LPG с обща загряваща мощност от около 4800 квт (8 броя горелки с около 600 квт всяка). Получаваните изгорели горещи газове обтичат външната стена на въртящия се барабан, предавайки енергията необходима за термичните реакции на пиролиза. След частично охлаждане и оползотворяване на енергията отходните газове ще се изпускат в атмосферата през комин Е1 (максимална температура 120˚С). С постепенното започване на процеса, производството на кондензиращи изпарения (насочени към предпазната горелка) се стабилизира и тогава вече е възможно и енергийно ефективно постепенно да се поеме захранването със същия некондензирал газ. Така горивната камера ще бъде използвана като горивна камера за некондензиралите продукти от пиролизата.

Емисии от отходни газове в атмосферата (секция LK06)

Емисиите в атмосферата ще се изпускат през комин (емисионна точка на Е1) и са получени при изгарянето на газовете в горивната камера. Максималният очакван дебит на отходните газове е около 25000 kg/h с температура около 120°C.

Събиране на твърдите отпадъци (секция LK07)

Излизащият от пиролизата твърд неорганичен материал (главно пясък и прахов гранулиран продукт) се разтоварва през винтов транспортьор, охлаждан с вода от външната му страна и временно се събира в 3 бр. преместваеми контейнери с вместимост 50 m3 всеки, готов да бъде предаден за последващо третиране. След генериране на отпадъка, същият ще бъде подложен на изпитване в акредитирана лаборатория.

Инвестиционното предложение включва и съпътстващи дейности, като операторна сграда, складово стопанство за лесно запали ми течности (ЛЗТ), складово стопанство за пропан-бутан (LPG), проектирането на нови връзки за включването към съществуващи тръбопроводи към комуникациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Складово стопанство за лесно запалими течности (ЛЗТ)

Течното нефтено гориво, добивано от преработката на нефтени утайки ще бъде складирано в три броя резервоари, всеки с обем 117 m3 всеки. Резервоарите са оразмерени за 3-дневно производство на нефтено гориво. По този начин на всеки пет или шест дни ще бъде възможно да се разтоварват около 240 m3 от 2 броя пълни резервоари, докато третият резервоар се пълни. За целта се предвижда обособяване на склад за нестандартно нефтено гориво състоящ се от резервоари и зона за пълнене на автоцистерни. Складовото стопанство се разполага на открита бетонова площадка, западно от фундаментната плоча на инсталацията, като е спазен радиус от 20 m отстояние от стената на най-близкия резервоар и до най-близкото съоръжение от инсталацията. Резервоарите са надземни, метални и вертикални, с неподвижен (стационарен) покрив, разположени на един ред върху общ фундамент, ограден с обваловъчни стоманобетонни стени с дебелина 0.2m и височина 1.1m. Площта на обваловката е 169.69 m2, a свободния обем на коритото е 152.72 m3, изчислен според изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Зоната за паркиране на средствата за източване на нефтеното гориво (автоцистерни) ще се направи от бетон, покрита с навес, като тя е предвидена за недопускане всякакви разливи, възможни да възникнат по време на товаренето.

Складово стопанство за пропан-бутан (LPG)

Предвижда се изграждане на складово стопанство за пропан-бутан, състоящо се от резервоар за втечнен газ пропан-бутан с обем 10m3, изпарителна инсталация, газорегулаторна инсталация (ГРИ) и площадкови газопроводи. Всички елементи от склада за пропан - бутан ще бъдат монтирани върху бетонова площадка с размери 20.4х5.20 m и оградена с ограда с Н=2.5m. От резервоара за пропан-бутан (в течна и газова фаза) чрез газопроводи (надземно) постъпва в Изпарителя (воден) с капацитет до 350 kg/h. Изпарителят е предвиден на 10 m от резервоара, като в него ще се намира и ГРИ, където налягането на пропан-бутана ще се редуцира до 0.5 MPa. Газопроводът след ГРИ до инсталацията е предвиден от полиетиленови тръби висока плътност, положени подземно в изкоп. Техническите параметри на предвидения резервоар за LPG са:

- вместимост (номинален обем) - 10 m3

вместимост (работен обем) -8.5 m3

- температура (макс./мин.) +50⁰С/-20⁰С

- размери: диаметър – 1600 mm, дължина - 5440 mm

- начин на зареждане - от автоцистерна с помпа

- пробно налягане (хидравлично): 2.3МРа; работно налягане 1.6МРа.

В резервоара е вградено автоматично устройство, непозволяващо запълването му с втечнен въглеводороден газ повече от 85% от обема му. Резервоарът ще бъде монтиран надземно върху бетонов фундамент с анкерни болтове и с наклон не по-малък от 2% към щуцера за дренаж.

Операторна сграда

Предвижда се изграждане на операторна сграда, която ще обслужва преработващата инсталация. Тя ще бъде разположена югоизточно от инсталацията, при спазване на допустимо безопасно отстояние между съседни сгради и технологични съоръжения. Сградата ще бъде сглобяема, тип „контейнер“, монтирана върху стоманобетонна площадка.

Промишлена вода

За захранване с промишлената (свежа) вода, която е необходима за преработващата нефтени утайки инсталация за охлаждане и технологични нужди се предвижда изграждане на външен водопровод за промишлени нужди с проектна дължина от 285 m, който служи да доведе свежа вода до шахта, намираща се в северозападната част на площадка № 1 (преработваща инсталация). От там става захранването на всички подобекти от инсталацията с производствена вода. Първоначално за напълване на системите към инсталацията е необходимо количесво от 110 m3/h. След запълване на системата необходимото количество е 10 m3/h. За водоизточник ще служи съществуващият тръбопровод за свежа вода Ф400 (шахта) на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Водовземането ще се осъществява чрез водовземна скоба (щуцер) на тръба Ф400.

Вода за питейно-битови нужди

Предвижда се изграждане на външен водопровод за питейно-битови нужди с дължина 35 m, който да захрани операторната с вода. За водоизточник ще служи съществуващия площадков NHK- питеен водопровод на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Вода за противопожарни нужди

На терена, предвиден за новопроектираната инсталация има съществуващ противопожарен водопровод на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, който минава под секция LK01, между резервоар № 1.8 (Маракана) и инсталацията за очистване на водата. На площадката има изградени надземни пожарни хидранти. От съществуващият противопожарен водопровод се предвижда отклонение с диаметър Ф250mm. Новопроектираният противопожарен водопровод около цялата инсталация представлява високонапорна сключена мрежа. От него се отклонява тръбопровод с диаметър Ф200mm около резервоарите (Клон 2). От двата пръстена (около резервоарите и около инсталацията) са направени отклонения за монтиране на стационарни лафтени струйници. За защита на резервоарите с лесно запалими течности (нестандартно нефтено гориво), както и апарати и съоръжения с ЛЗТ и горими газове, монтирани на външната технологична инсталация се предвиждат 6 броя лафетни струйника, разположени така, че в района на резервоарния парк да оросяват, която и да е точка от всеки резервоар с най- малко две струи, и в района на външната технологична инсталация да оросяват, която и да е точка от нея с най-малко една струя.

Канализация

Битово-фекална канализация

Новопроектираната битово-фекална канализация има за цел да събере и отведе извън административната част отпадъчните битови води от санитарните прибори при тоалетни възли и бани и от операторната. Канализационната инсталация е гравитационна. Максималното количество битови отпадъчни води, които могат да се формират от операторната сграда са до 1.27 m3/h и до 30.48 m3/24h. Новопроектираната битова канализация ще се включи към съществуваща шахта от канализацията на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Трасето на новопроектираната битово-фекална канализация налага четири ревизионни шахти. Избрани са да се доставят и монтират две PP шахти DN1000 и две PP шахти DN630.

Дъждовна канализация

Новопроектираната дъждовна канализация отвежда дъждовните води от площадката на инсталацията и пречистените води от подобект „Система за обезводняване на нефтени утайки”, секция LK01. Зауства се в съществуващата канализация за замърсени промишлени води на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас, която завършва в пречиствателна станция. Началото на новопроектирана канализация за дъждовни води е бетонова шахта, разположена в западния ъгъл на площадка № 1 и е с диаметър на отвеждащата тръба - DN400. Новопроектираната дъждовна канализация ще се изпълнява от стоманени тръби Ф 400 (406.4х5)mm, с дължина L=44.25m. Заустването в съществуващата производствена канализация се осъществява чрез воден затвор в съществуваща шахта от канализацията на основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

Отпадъчна вода от технологичния процес

В етапа на експлоатация ще се отделя поток отпадъчна вода като общото количество е прогнозирано до 16 m3/h. Количествата отпадни води от различните секции по потоци са:

- 5.464 m3/h се подават от LK01 изход филтрация към ЦПС;

- 2.025 m3/h се подават от водния кондензатор към ЦПС;

- Предвиждат се допълнителни количества, постъпващи в система LK01 като разтвори на реагенти и дренажни на охладителни кули 5.6 m3/h на система LK08.

Количеството отпадни технологични води се отвежда чрез колекторен тръбопровод в обща шахта на площадката и от там постъпват в съществуващ колекторен тръбопровод за отпадъчни води, от който се отвеждат към ЦПС на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Отпадъчните води ще отговарят на изискванията по показатели за заустване на вход ЦПС.

Газ

Горивният газ е необходим в преработващата нефтени утайки инсталация за получаването на горещи димни газове за загряване на пиролизера по време на пускова фаза. При „студен старт” на инсталацията, същата ще бъде загрявана от секцията с LPG до достигане на генерирането на пиролизен газ от нефтените утайки, в определени от проекта стойности.

Азот N2

Инертният газ (азотен газ) е необходим за безопасна експлоатация при пусковата фаза и аварийната фаза на пиролизата и се осигурява от комплексен доставчик. Азотът ще се съхранява в 1 бр. резервоар с обем 6m3 (4.85 тона).

Сгъстен въздух

Сгъстения въздух е необходим за изпомпването на нефтени утайки от всеки резервоар до резервоар 1.8. „Маракана” и резервоар 1.8. (Маракана) до преработващата инсталация, както и за спомагателни дейности. Сгъстеният въздух ще се осигурява от подвижни компресори, снабдени с дизелови или електрически мотори.

Авариен резервоар и авариен тръбопровод

В случаи на аварийна ситуация се предвижда освобождаване на системата за дестилация (дестилационна колона, фазов сепаратор и междинен буфер пред помпа за готово нефтено гориво) от продуктите в нея в подземен авариен резервоар с обем 5.23 m3. Предвижда се максималното количество на продукти от системата за дестилация да не надхвърля 5 m3. Изпразването на аварийния резервоар ще се извършва от мобилна пневматична помпена група.

Електроенергия

Захранването с електрическа енергия на обекта ще се осъществи от съществуваща цехова разпределителна уредба тип КВ3-613 – шкаф № 4 на КРУ в подстанция 490 ВН на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Предвидената максимална ел. мощност е 400 kW. Предвижда се цялостно преоборудване на шкаф №4 на съществуващата разпределителна уредба СрН в подстанция 490 ВН. От захранващия извод СрН в шкаф №4 на подстанция 490 ВН ще се захрани КТП 6/0,4KV, 630 кVA, предвидена като стоманобетонна сграда на площадката на обекта. Кабелната линия СрН ще бъде изпълнена с 1 бр. трижилен, алуминиев кабел САВБТ 3х95 mm2 3,6/6 kV. Кабелът ще се положи в изкоп 0.4/1.1 m по цялото трасе на преминаването му. На територията на обекта, кабелът ще се изтегли в подземна тръбна кабелна мрежа. Във вътрешността на сградата на подстанция 490 ВН, кабелът ще се положи в съществуващи кабелни канали.

Трансформаторната подстанция, захранваща обекта, ще бъде захранена с СрН 6 kV чрез отделна кабелна линия от подстанция 490 ВН, намираща се на разстояние около 600 m от нея. Сградата на трансформаторната подстанция е предвидено да бъде със стоманобетонна конструкция сглобяем тип, монтирана върху бетонен фундамент. Сградата на трансформаторната подстанция ще се състои от две помещения – едното за трансформатор СрН, а другото за моторен контролен център. Предвижда се да се монтира сух трансформатор с мощност 630 kVA. За захранване на съоръженията на инсталацията ще се изгради подземна тръбна мрежа НН около цялата площадка. Ще бъде изградена мълнезащитна и заземителна инсталация.

Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 9 Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС и подлежи на задължителна ОВОС.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас е оператор с издадено комплексно разрешително (КР) по смисъла на чл. 117 от ЗООС, № 6-Н2/2015г., последно актуализирано с с Решение № 6-Н2-И0-А4/2023г . на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

С инвестиционното предложение се предвиждат дейности, попадащи в обхвата на т.5.2.б от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 се разрешават след издаването на комплексно разрешително по реда на Глава VII, раздел II от същия Закон.

Съгласно Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, инсталациите за изгаряне или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци и свързаните с тях технологични параметри, подлежат на собствени непрекъснати измервания.

В хода на процедурата по ОВОС от страна на възложителя и поискано прилагането на изключението по чл.118, ал. 2 от ЗООС, като към Доклада по ОВОС е представена оценка по чл. 99а, ал. 1 от същия Закон.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас е предприятие /съоръжение класифицирано с висок рисков потенциал и с Решение №106 – А3/2017 година на изпълнителния директор на ИАОС има одобрен Доклад за безопасност.

Реализирането на проекта ще доведе до промяна във вида и количеството на опасните вещества от Приложение №3 на ЗООС. Увеличава се количеството на опасни вещества пропан-бутан, кислород газ и натриев хипохлорит на площадката.

В съответствие с изискванията на чл.103, ал.4 от ЗООС и чл.2, т.1, буква „а“ от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, възложителят е представил актуализирано уведомление за класификация изготвено съгласно критериите по Приложение № 3 от ЗООС.

На основание чл. 5, ал. 6 от Наредбата за предовратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях уведомлението е изпратено до Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.

Съгласно писмо на Директора на ИАОС с техен изх. № УК-2825/29.09.2023 г. г. класификацията на предприятието е потвърдена. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, описани в таблици 10.1 и 10.2 от уведомлението за класификация, в които са налични опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал“. Високият рисков потенциал на предприятието се определя от максималното количество на опасните вещества, попадащи в част 1 на Приложение № 3 от ЗООС, съответно раздел „Н“ - Опасности за здравето, раздел „Р“ - Физични опасности“ и раздел „Е“ - Опасности за околната среда", както и от максималното количество на опасните вещества, поименно изброени в част 2, т. 11, т. 15, т. 18, т. 22, т. 34 и т. 37 на същото приложение, надвишаващи праговите стойности за висок рисков потенциал.

Опасните вещества/смеси и опасни отпадъци, които са свързани с реализацията на дейностите, включени в обхвата на обект 1.3 от Програмата и които са добавени към списъка на опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС и които могат да бъдат налични на територията на площадката са следните:

- Пропан-бутан, поименно изброено вещество в т. 18 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС и с категория на опасност Р2 от част 1 на същото приложение. Посоченото вещество ще се съхранява в 1 бр. резервоар с проектен капацитет 5,27 тона;

- Кислород, поименно изброено вещество в т. 25 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС и с категория на опасност Р4 от част 1 на същото приложение. Посоченото вещество ще се съхранява в 1 бр. резервоар с проектен капацитет 34,23 тона;

- Натриев хипохлорит, поименно изброено вещество в т. 41 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС и с категория на опасност Е1 от част 1 на същото приложение. Посоченото вещество ще се съхранява в 1 бр. резервоар с проектен капацитет 8,88 тона;

- Горивни газове, нефтен газ (Комбинация от леки газове. Състои се основно от водород и/или въглеводороди с ниско молекулно тегло) - пиролизен газ, поименно изброено вещество в т. 18 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС и с категория на опасност Р2 от част 1 на същото приложение. Горивните газове ще бъдат налични в секции LK02, LK03 и LK04 от технологичната линия в средно количество, съгласно масов баланс 2 199 кг/ч пиролизен газ;

- Следните опасни отпадъци (с код и наименование): 05 01 09* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества, поименно изброени в част 2, т. 34 на Приложение № 3 към ЗООС и с категории на опасност Н2 и Е2 от част 1 на същото приложение, които ще бъдат налични в басейните за съхранение с проектен капацитет 383 238 тона; 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества с категория на опасност Е2 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС. които ще бъдат налични в 3 бр. резервоари за съхранение, всеки по 99.5 тона или общо 298,5 тона; 19 01 17* - Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества с категория на опасност Е2 от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС, кои го ще бъдат налични в 3 бр. контейнери за съхранение, всеки по 140 тона или общо 420 тона.

В хода на процедурата по ОВОС от възложителя и поискано съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях да внесе оценка по чл.99б от ЗООС за одобряване на местоположението на площадката и потвърждаване на безопасните разстояния.

Поземлен имот с идентификатор 35883.509.54 по КК на гр. Камено и площта, в която са разположени резервоарите не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко - на 3,21 км до ПИ с идентификатор 35883.509.54 по КК на гр. Камено и на 2,9 км до площта с резервоарите, е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

След анализ на представената документация и на основание чл. 39, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.

Мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда. Определени, описани и оценени са предполагаемите въздействия върху околната среда и населението от реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси, емисии на вредни вещества, генерирането на отпадъци, възможният риск от аварии и инциденти за околната среда и здравето на хората при строителството и експлоатацията.

2. Всички дейности по изпълнение на настоящия проект, предвиждащ реализиране на инсталация за изземване и преработка на натрупаните до момента на приватизация 250000m3 нефтени утайки, включително и необходимите площи за осигуряване на техническа инфраструктура ще се реализират в границите на основната производствена площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

3. При нормална експлоатация и при отчитане и на кумулативното въздействие обектът няма да оказва негативно въздействие  върху качеството на атмосферния въздух.

Извършено е дисперсионно моделиране на разпространение на организирани емисии  от всички Изпускащи устройства  на площадката на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, включително инсталация за изземване и третиране на нефтени утайки с програмен продукт PLUME разработен съгласно “Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой” от 25 февруари 1998 година, приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването (публикувана в Бюлетин „Строителство и архитектура“ на МРРБ - бр.7/8 от 1998г.). Максимално еднократните и средногодишни концентрации изчислени при действие на организираните източници на емисии при максимално натоварване и  при възможно най-неблагоприятни за разпространение метерологични условия  са  под  съответните пределно допустими концентрации.

4. Във връзка с писмо на ИАОС № ПГА-2030/07.07.2023 г. възложителят е представил ново актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал. 2 за класификация на предприятието и/или съоръжението, което е изпратено за становище до ИАОС. На основание чл.103, ал.7 от ЗООС Директорът на ИАОС с писмо изх. №УК-2825/29.09.2023 г. е потвърдил извършената от възложителя класификация, предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал.

5. Във връзка с изискванията на чл. 99 б от ЗООС, като част от документацията към доклада по ОВОС е представена оценка по чл. 99 б, ал. 1 от ЗООС, касаеща обект с висок рисков потенциал. На основание чл. 14, ал. 7 от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с ИАОС, гр. София, РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Бургас и с Община Камено, относно одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния.

6.  С писмо с Рег. № 793000-1722/13.07.2023 г. директорът на РД „ПБЗН” изразява положително становище за съответствие на изготвените по реда на чл. 99б, ал.4 от ЗООС.

В проектната документация са заложени за изпълнение мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия от голяма авария:

- изграждане на пожарогасителна инсталация, включваща вътрешни пожарни кранове, външни пожарни хидранти, площадков водопровод за противопожарни нужди и др.;

- осигуряване на мобилни пожарогасители;

- осигуряване на допълнителни средства за потушаване на пожари - пенообразувател;

- изграждане на мълниезащитна заземителна уредба;

Допълнителни мерки и защитни бариери, които са предвидени за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникването на голяма авари в новата инсталация.

7. С писмо с изх. № 32-00-195/09.08.2023 г. кметът на Община Камено изразява положително становище относно представения Доклад по ОВОС и информацията по чл. 99б от Закона за опазване на околната среда.

8. Съгласно получено становище от ИАОС с техен изх УК-3410/27.11.2023 г. представената от възложителя „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. гр. Бургас коригирана и допълнена информация по чл. 996, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за предотвратяване па големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.).

9. Представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от ДР на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии е особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени но силата на нормативен или административен акт и обекти на културно- истор и чес кото наел е дегво.

10. Даден е списък на свързаните с реализирането на инвестиционното предложение опасни химични вещества в т.ч. под формата на отпадъци, CAS №, ЕС №, категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № l272/2008i . за класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 ог 31 декември 2008 г.), класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, проектен капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства.

11. Представени са съответните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникването на голяма авария и е дадена информация за готовността и предлаганото реагиране при аварии.

12. Направено е описание на съществуващите и одобрени устройствени планове за района в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение.

13. Отразени са разстоянията до съществуващото предприятие с нисък рисков потенциал на територия на Основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД - "Пълначен завод за пропан-бутан гр.Камено", в землището на гр.Камено, общ. Камено с оператор „Топливо”АД гр. София.

14. Описани са всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от реализацията на ИП за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от уязвимостта на обекта на големи аварии и/или бедствия. В информацията но чл. 996, ал. 1 от ЗООС са дадени зоните за аварийно планиране. Набелязани са общи и конкретни превантивни мерки, които целят предприемане па действия за отстраняване на вероятните причини, които могат да доведат до възникване на аварийна ситуация. Съгласно представената информация реализацията на ИП няма да доведе до неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.

15. Извършена е оценка за размера и тежестта на последствията за околната среда и човешкото здраве във и извън предприятието от идентифицираните сценарии за възникване на голяма авария и е определен териториални обхват на зоните за аварийно планиране. Изчисленията и симулациите показват, че максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда, не могат да причинят загуба на човешки живот или сериозни травми извън рамките на производствената площадка на обекта. Зоните в които е изчислено, че се очакват най-големи поражения върху живота и здравето на хората се ограничават в рамките на производствената площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД.

16. Определени са външните граници на безопасната зона около предприятието според границите на възможните трайни негативни последствия за здравето на хората при най-тежките сценарии на аварии. Реализацията на ИП няма да доведе до промяна на външните границина безопасната зона около предприятието.

17. Към Доклада по ОВОС е представена и оценка по чл. 99 а, ал. 1 от ЗООС, която съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредбата за ОВОС е изпратена до ИАОС за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники (НДНТ) при реализацията на инвестиционното предложение. Съгласно получено становище от ИАОС с техен изх КР-44/08.01.2024 г. по отношение на представената от възложителя „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. гр. Бургас коригирана и допълнена информация по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ.

16. В изпълнение на изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 1, буква „а” от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Бургас (РЗИ-Бургас), относно значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализация на инвестиционното предложение. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас с изх. № 10-243-1/14.07.2023 г., при реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, съгласно заложените параметри и предвидени мерки не се очаква възникване на риск за човешкото здраве.

17. На основание чл. 14, ал. 11 Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е проведена консултация с Басейнова дирекция „Черноморски район (БДЧР) по отношение значимостта на потенциалните въздействия върху водите и водните екосистеми при осъществяване на инвестиционното предложение. Съгласно получено становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“, с изх. № 10-243-1/14.07.2023 г.:

- В Доклада за ОВОС е представена информация за връзката на ИП с действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-20121г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС.

- В доклада са разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия, от гледна точка на постигане на целите и мерките за защита от вредното въздействие на водите заложени в ПУРН 2016-2021г.

- Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ е изготвена съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни в Черноморския район.

- Докладът за ОВОС обхваща възможните въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води.

- Оценени са вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на планираните дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда.

- Взети са предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на ИП, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху повърхностните и подземни води.

- Представена е информация за среднодневните количества отпадъчни води, които ще се генерират от новата инсталация за оползотворяване на  нефтени утайки.

- Проектирането и строителството на съоръженията да бъдат съобразени със предвидените забрани и ограничения, регламентирани в Закона за водите и изброени в писмо наш изх. № 26-00-7970(А1)/22.03.2023г.

- В Доклада е описано, че ще бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ и Заповедите за учредяване на СОЗ около водоизточници на територията.

18. След запознаване с приложената информация, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно която и на основание чл. 39, ал. 4 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро”, поради следните мотиви:

19.1.Инвестиционното предложение ще се реализира върху част от Основната площадка на «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», представляваща техногенно нарушена площ – депо за индустриални отпадъци. Същата отстои на 2,9 км от най-близко разположената защитена зона. С реализиране на временна промишлена инсталация за преработване на нефтени утайки и други отпадъци чрез пиролизен процес не се очакват нови и различни въздействия върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близко разположената защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

19.2. Реализацията на предложението не предполага пряко увреждане на природни местообитания в рамките на отстоящата на 2,9 км защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро”, и включени в предмета ѝ на опазване.

19.3. С реализиране на предложението не се очаква пряко увреждане на местообитания на видове идентифицирани в рамките на защитената зона и включени в предмета ѝ на опазване, както и фрагментацията на биокоридори от значение за видовете.

19.4. Не се отнемат гнездови местообитания на диви птици, както и не се засяга безопасността на въздушните им коридори.

16.5. При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда заемане на допълнителни площи или изграждане на нова инфраструктура извън основната площадка на дружеството, поради което не се очаква косвено отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, в т.ч. птици, опазвани в най-близко разположената защитена зона.

19.6. Не се очаква нивото на генерирания шум от предвижданата дейност и работа на инсталацията да доведе до значително и дълготрайно безпокойство на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро”.

19.7. С реализиране на предложението не се очаква натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, при реализация на настоящото предложение спрямо одобрени до момента и предложени за одобрение инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

20. При провеждане на процедурата по ОВОС са извършени консултации със заитересовани лица. Осигурен е обществен достъп до Доклада за ОВОС с всички приложения към него. Няма постъпили писменни становища, мнения и възражения. Проведени са срещи за обществено обсъждане на 01.04.20214г. от 16:00 часа в Зала „Гражданска защита”, гр. Камено, община Камено и на 02.04.2024 г. от 17:00 часа в зала № 4 на Експозиционен център „Флора Бургас“, гр. Бургас, община Бургас. В РИОСВ-Бургас са представени протоколи от проведеното обществено обсъждане с приложени към тях присъствен списък. Към Протокола от срещата за обществено обсъждане в гр. Камено е приложена и подписка от гражданите на гр. Камено против метода на преработка.

21. Получено е становище от възложителят, съгласно което не са налице обстоятелства в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 7 от Наредбата за ОВОС и не е необходимо допълване на Доклада по ОВОС. Не са предложени писмено други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение или нова информация въз основа на експертна оценка, която се различава от представената в Доклада по ОВОС.

22. Със свое Решение, Експертния екологичен съвет към РИОСВ - Бургас предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

.

Инвестиционното предложение се одобрява и при следните условия:

- За фазата на проектиране и строителство:

- За Комплексно разрешително (Глава Седма, раздел II на ЗООС)

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с необходимостта от промяна в условията на Комплексно разрешително № 6-Н2/ 2015 г., актуализирано с Решение № 6-Н2-И0-А2/ 2019 г., последно актуализирано с Решение № 6-Н2-И0-А3/2023 г. Във връзка с горното операторът следва да информира компетентния орган по чл.120, ал.1 от ЗООС за планираните промени в работа на инсталацията, с цел определяне необходимата процедура за преразглеждане условията в КР. Съгласно Чл. 120. При издаване на комплексно разрешително за нова инсталация или при промяна в действаща инсталация, към които се прилагат изискванията на Глава шеста, раздел ІІІ, компетентният орган по ал. 1 осигурява използването на всяка получена информация и направено заключение от ОВОС.

- По отношение изискванията на Глава Седма, раздел I на ЗООС

- След приключване на процедурата по реда на глава шеста на ЗООС, съгласно изискванията на чл.116е, ал.2 от ЗООС операторът следва да внесе актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж от ЗООС до изпълнителния директор на ИАОС. Посочената документация следва да бъде придружена с информация за датата на извършеното плащане за провеждане на процедурата, съгласно Тарифита за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите. Пълен списък на опасните вещества (т.ч. под формата на отпадъци) от Приложение №3 на ЗООС, които са или се предвижда да бъдат налични в предприятието и подробна оценка на риска с количествата на всички налични на площадката опасни вещества от посоченото приложение следва да бъдат включени в актуализирания доклад за безопасност, който операторът ще внесе в ИАОС.

- ИП е планирано изменение/разширение по смисъла на чл.7, ал.3 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии сопасни вещества и ограничаване на последствията от тях,  поради което към въвеждане в експлотация на съоръженията, предмет на ИП, може да се пристъпи след издаване на решение от изпълнителния директор на ИАОС за одобряване на актуализирания доклад за безопасност.

- Да се представи в РИОСВ-Бургас за утвърждаване  разположението и броят на точките за пробовземане към изпускащото  устройство съгласно чл. 11 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6);

- Предвид изискванията на чл. 13 от Наредба № 6 да се съгласува с РИОСВ-Бургас местоположението и брой на средствата за измерване за извършване на собствени непрекъснати измервания (СНИ).

- Да се изготви План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/, съобразен с изискванията на чл. 11 от Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

- Въвеждането в експлоатация на Инсталацията може да се извърши само след издаване на разрешение от Директора на РИОСВ-Бургас за извършване на дейности с отпадъци по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците.

IІ. По време на експлоатацията:

- При пускане в експлоатация да се извърши измерване на концентрациите на вредни вещества, съгласно изискванията на чл. 31, ал.1, т.1 от Наредба № 6.

- По време на експлоатацията в съотвествие с изискванията на чл. 40 т.1 от Наредба №4 да се извършват непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород и серен диоксид.

- По време на експлоатацията в съответствие с чл.40 т.2 от Наредба № 4 да се извършват не по-малко от две собствени периодични измервания на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани в рамките на 1 календарна година, като през първите дванадесет месеца от експлоатацията на инсталацията се осъществява едно измерване на всеки три месеца;

- Всички дейности по оползотворяване на нефтени утайки да се извършват по начин недопускащ разпространението на миризми извън границите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

- Да се извършва мониторинг на разсейването на замърсителите, които се очаква да се емитират в атмосферния въздух от дейностите извършвани на площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас“ по границите на съседни населени места

- За целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за предовратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях ,операторът има задължение да поддържа в наличност уведомлението от извършената класификация по чл. 103, ал.5 от ЗООС в т.ч. и негови актуализации.

- Генерираните производствени и опасни отпадъци да се предават само на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО въз основа на писмен договор.

IV. Мерки по чл.96, ал.1 т.7 от Закона за опазване на околната среда

| Мерки | Етапи на изпълнение | Очакван резултат |
| --- | --- | --- |
| Атмосферен въздух |  |  |
| Осигуряване на правилна технологична организация по време на СМР и използване на техника в добро техническо и експлоатационно състояние. | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Прилагане на мерките, описани в чл. 70 на Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за НДЕ | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Периодично да се оросяват временните технологични пътища и откритите площи, потенциални източници на прахови емисии | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Работа на специализираната транспортна и строителна механизация единствено с технически изправни двигатели, съответстващи на нормативните стандарти. | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества, изпускани във въздуха. | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| ДВГ на строителната техника и МПС да не работят на празен ход | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Да не се товарят ППС извънгабаритно със земни маси и строителни материали. При транспортиране им да се използват тенти за покриване или автотранспортни средства със затворена каросерия | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| След приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци. | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| При силен вятър да бъдат ограничени изкопните дейностите и дейностите свързани с насипни товари. | - По време на строителството | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Провеждане на непрекъснат контрол на съоръженията и инсталацията, с цел спазване на технологичния регламент и емисионните стандарти. | - По време на експлоатация | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Изпълнение изискванията на Чл.23(1) на Наредба № 4/5.04.2013г. Инсталациите за съвместно изгаряне се проектират, изграждат и/или експлоатират така, че съдържанието на вредни вещества в изпусканите отпадъчни газове да не превишава съответните НДЕ | - По време на експлоатация | - Минимизиране на атмосферното замърсяване |
| Да се провеждат собствени непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите на азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах (прахови частици), общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород и серен диоксид, в съответствие с Наредба № 4/5.04.2013г. | - По време на експлоатация | - Контрол върху емитираните замърсители. Предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух. |
| Да се провеждат собствени периодични измервания на емисиите на емисиите на тежки метали и диоксини и фурани, в съответствие с Наредба № 4/5.04.2013г. | - По време на експлоатация | - Контрол върху емитираните замърсители. |
| Да се провеждат собствени непрекъснати измервания на обемния дебит, налягането и температурата на отпадъчните газове и съдържанието на кислород и водни пари в тях. | - По време на експлоатация | - Предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух |
| Да се извършва мониторинг на разсейването на замърсителите, които се очаква да се емитират в атмосферния въздух от дейностите, извършвани на площадката на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ по границите на всички съседни населени места. | - По време на експлоатация | - Предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух |
| Временно преустановяване дейността на инсталацията при установяване на неблагоприятни метеорологични условия, с оглед неразпространение на неприятни миризми. | - По време на експлоатация | - Предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух |
| - Повърхностни и подземни води |  |  |
| Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000г. за СОЗ | - По време на строителството | - Достигане на добро общо състояние на водните тела и постигане на заложените в ПУРБ екологични цели |
| Извършване на пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта. | - След приключване на СМР | - Възстановяване на засегнатите терени |
| Да се осигури пречистване на отпъдъчните води от инсталацията до емисионните ограничения на вход ЦПС. | - По време на експлоатация | Осигуряване спазването на индивидуалните емисионни ограничения, определени КР №6-Н2/2015г, актуализирано с Решение № 6-Н2-И0-А3/2023г. |
| Провеждане на мониторинг на отпадъчните води (битови, технологични и дъждовни) преди отвеждане в ЦПС, с оглед спазване на емисионните ограничения на вход на пречиствателната станция. | - По време на експлоатация | - Предотвратяване на замърсяването на повърхностни води |
| - Почви и геоложка основа |  |  |
| На строителната площадка да се съхраняват подходящи сорбенти, като фирмата изпълнител извърши инструктаж на строителни работници за своевременно отстраняване на разливи при инцидент. | - По време на строителството | - Локализиране на замърсявания на почвата при инцидент |
| След извършване на строителството трябва да се извърши почистване на терена. | - По време на строителството | - Намаляване на риска от замърсяване на почвата |
| Недопускане замърсяване на съседни терени | - По време на строителство и експлоатация | - Предотвратяване наличието на замърсени площи |
| - Ландшафт |  |  |
| Контрол върху точното и коректно изпълнение на инвестиционното предложение, следвайки одобрения технически проект | - По време на строителството | Поддържане на подходящ облик на изградената среда |
| - Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура чрез подходящо оформяне на прилежащите пространства; | - По време на строителството |  |
| Постигане на визуална и функционална обвързаност между отделните елементи предвидени в проекта и съществуващите обекти. | - По време на строителството |  |
| - Отпадъци |  |  |
| - Организирано събиране и извозване на битовите и строителните отпадъци, съгласно утвърден ред и вътрешно-фирмени правила действащи на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас. | - По време на строителството | - Предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци |
| - Генерираните от обекта строителни отпадъци да се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имота, до натрупване на подходящо за извозване количество. | - По време на строителството | - Екологосъобразно управление на отпадъците |
| - Складиране на строителните материали на специално обособени и обозначени площадки. | - По време на строителството | - Недопускане на замърсяване със строителни материали |
| - Изпитване на образувания твърд неорганичен материал на изход от преработващата инсталация, с цел определяне характера на отпадъка (опасен или неопасен) и извършване на класификация на образувания отпадък, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. | - По време на експлоатация | - Ефективно управление на отпадъците |
| - Предварителното съхраняване и транспортирането на сухи прахообразни остатъци (прах и сухи остатъци от пречистването на газове) да се извършват в затворени контейнери или по друг начин, осигуряващ предотвратяване замърсяването на околната среда. | - По време на експлоатация | - Ефективно управление на отпадъците |
| - Осъществяване на вътрешнофирмен контрол на дейностите по управление на отпадъците | - По време на експлоатация | - Ефективно управление на отпадъците |
| - Физични фактори |  |  |
| Използване на технически изправна строителна техника и механизация в съответствие с европейските норми и стандарти за шум и вибрации, излъчвани в околната и работна среда. | - По време на строителството | Редуциране на шумовото натоварване в зоната на строителния обект |
| Регулиране на графика на изпълнение на строително-монтажни работи и трафика на строителната техника с оглед намаляване на шумовото натоварване на района. | - По време на строителството | Редуциране на шумовото натоварване в зоната на строителния обект |
| След изграждане и пускане на съоръженията в експлоатация да бъдат извършени измервания и установени шумовите нива на територията на обектите и на границите им с прилежащите територии в случаите на максимални шумови натоварвания. | - По време на експлоатация | Предотвратяване на евентуални вредни въздействия от завишени нива на шума |
| Периодичен технически контрол на инсталацията и съоръженията по отношение на излъчван шум в околната среда. | - По време на експлоатация | Предотвратяване на евентуални вредни въздействия от завишени нива на шума |
| Съоръжения или технологично оборудване с прекомерни нива на шум да бъдат спирани и извеждани от експлоатация до постигане на съответствие с европейските стандарти за шум. | - По време на експлоатация | Предотвратяване на евентуални вредни въздействия от завишени нива на шума |
| Извършване на собствени периодични измервания на нивата на шум в точките на въздействие, по границите на близко разположените населени места. | - По време на експлоатация | Контрол на излъчваните нива на шум в околната среда. |
| Да се спазват изискванията на Закон за защита на шума в околната среда и Наредба №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. | - По време на експлоатация | Контрол на излъчваните нива на шум в околната среда. |
| - Здраве и безопасност на работниците и населението |  |  |
| Прилгане на План за безопасност и здраве (ПБЗ), изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредба №2/2004 г., за минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на труда при извършване на СМР. | - По време на експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| Провеждане на ежедневни инструктажи на работниците на обекта | - По време на строителството | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| Използваните на обекта съоръжения и технологично оборудване трябва да бъдат напълно изправни. | - По време на експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| С оглед ограничаване на въздействието на физическите фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани с лични предпазни средства - очила и шлемове за изпълняващите заваръчна работа, противопрахови маски, антифони, ръкавици и др. в зависимост от спецификата на работата. | - По време на строителството и експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| След започване на експлоатацията да се измерят факторите на работната среда и се извърши оценка на риска на всички работно места. | - По време на експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| Провеждане на обучения и периодични инструктажи на работниците по отношение на дейностите, които ще извършват и запознаване с рисковете за здравето и безопасността по време на работа. | - По време на експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| Изготвяне на План за аварийни ситуации за всички инсталации и съоръжения (основни и спомагателни). | - По време на експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |
| Изработване и прилагане на фирмена документация (инструкции, процедури, длъжностни характеристики), в които да са конкретизирани задълженията на съответното лице, свързани с опасните химични вещества. | - По време на експлоатация | - Превантивна мярка за опазване здравето на работниците и населението |
| Прилагане на всички инструкции за работа с опасни вещества и тези по Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ) | - По време на експлоатация | - Осигуряване на безопасни условия на труд |