ОВОС

на

инвестиционно намерение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”

Възложител:	РАДОСТИНА ИЛИЕВА СТОЕВА

Лице за контакти: АРХ. ЯВОР СТОЕВ

Адрес:	ГР. БУРГАС

|  | АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ на ДОВОС на инвестиционно предложение за „“Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново” | подпис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоян Фъртунов – ръководител колектив разработил т. 1; 2; 3; 3.1; 3.7; 4.1; 4.8; 4.9; 4.10; 5; 6; 7; 8; 9 | ..................... |
| 2. | инж. Георги Раднев разработил т. 1; 2; 3.2; 3.7; 4.2; 4.9; 4.10; 5; 6; 7; 8; 9 | ..................... |
| 3. | Веселин Вълчанов разработил т. 3.4; 3.7; 4.5; 4.9; 4.10; 5, 6; 7; 9 | ...................... |
| 4. | Инж. Станимир Цаков разработил т. 1; 3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 4.4; 4.6; 4.7; 4.10; 5; 6; 7; 8; 9 | ...................... |

СЪДЪРЖАНИЕ

стр.	1

ВЪВЕДЕНИЕ	6

- Анотация   на   инвестиционното   предложение   и   предвижданите   допълнителни	8

съпътстващи процеси

1.1	Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко	14

населените места, снимков материал на района

1.2.	Съществуващо състояние на територията – скици на поземления имот, настоящо ползване	15

1.3	Обща необходима площ (вид, категория и площ на земята, заложени експлоатационни параметри)	16

  - Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните	16

елементи

  - Описание на инфраструктурата – водоснабдяване, електроснабдяване, канализация, пътища и др.	17

  - Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, необходими и използвани	17

при строителството и при експлоатация на обекта (вид, количество)

  - Обвързаност с инфраструктурата на района	17

- Алтернативи  за  местоположение  или  технологии  и  мотиви  за  направения  избор,	18 имайки   предвид   въздействието   върху   околната   среда,   включително   “нулева алтернатива”

- Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат	19 засегнати	в	голяма	степен	от	инвестиционното	предложение,	както	и взаимодействието между тях

  - Атмосферен въздух	19

    - Кратка характеристика на климатичните и метеорологични фактори, влияещи върху	19

състоянието на атмосферния въздух

    - Качество на атмосферния въздух (по налични данни)	19

  - Повърхностни и подземни води	25

    - Хидрогеоложки  и  хидроложки  условия  и  фактори,  влияещи  върху  количеството  и	25

качеството на повърхностните и подземни води в района

    - Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на	29

обекта и категория на водоприемниците

  - Земи и почви. Геоложка основа	30

    - Характеристика и състояние на почвите в района на обекта и в граничещите с него земи	30

    - Геоложки строеж в района на обекта	32

    - Сеизмичност	33

    - Минерално разнообразие	36

  - Растителен   и   животински   свят   –   видово   разнообразие,   видове   със   специален	38 природозащитен  статус  съгласно  Закона  за  биологичното  разнообразие;  защитени природни територии и зони

    - Растителен свят	38

    - Животински свят	37

    - Защитени природни територии	40

    - Защитени зони	42

  - Ландшафт	54

    - Подробно  описание  на  структурата  на  ландшафта  в  района  на  обекта,  съгласно	54

ландшафтното райониране и ландшафтното типологично райониране на страната

    - Оценка на потенциала за самоочистване и самовъзстановяване на ландшафтите	56

  - Културно наследство	57

  - Съществуващи проблеми на околната среда в чувствителни от екологична и здравно-	58 хигиенна гледна точка зони, които са от значение за реализирането на инвестиционното предложение

    - Кратко  заключение  за  съществуващите  проблеми  по  гореизброените  компоненти  на	59

околната среда

    - Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен статут	59

    - Територии подлежащи на здравна защита; съществуващи санитарно-охранителни зони	59

за питейни и минерални води

- Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху ОС и	60 здравето  на  населението.  Характеристика  на  предвидените  в  инвестиционното предложение източници на замърсяване

  - Атмосферен въздух	60

    - Характеристика  на  източниците  на  замърсяване,  количество  и  концентрация  на	51

емитирани замърсители по време на строителството и при експлоатацията на обекта

    - Прогноза на въздействието върху качеството на атмосферния въздух с установяване на	63

териториалния обхват на въздействието по утвърдена методика

    - Оценка на въздействието върху атмосферния въздух и здравето на хората съгласно	64

действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържания

  - Повърхностни и подземни води	68

    - Водопотребление на обекта	69

4.2.2	Количество и състав на отпадъчните води по потоци	69

    - Начин на третиране	69

  - Отпадъци	69

    - Вид и количество на очакваните отпадъци	69

    - Събиране и извозване. Начин на третиране	72

    - Депониране	73

    - Характеристика  на потенциалното въздействие  на отпадъците  от източниците на	74

вредности в района

  - Земи и почви. Геоложка основа	75

    - Прогноза и оценка на очакваните изменения в почвите в резултат на променения начин	75

на трайно ползване поради предвижданията на ПУП

    - Геоложка основа	75

  - Растителен, животински свят и защитени природни територии и зони	75

    - Прогноза и оценка на въздействието върху растителността	76

    - Прогноза и оценка на въздействието върху фауната	78

    - Прогноза и оценка на въздействието върху защитените природни територии и зони	79

  - Ландшафт	80

    - Оценка   на промените и нарушенията   в структурата и функционирането на	80

ландшафтите

    - Обобщаващ  анализ  и  оценка  на  миграцията  на  замърсителите  в  ландшафтите  и	81

отчитане на устойчивостта им спрямо конкретния тип въздействие

  - Културно наследство	81

  - Здравно-хигиенни аспекти на околната среда	81

    - Здравно-хигиенна характеристика	83

  - Оценка на кумулативни ефекти	85

  - Обобщена оценка на потенциалните въздействия върху хората и околната среда	93

- Списък на източниците на информация, използвани в доклада	96

- Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда

- Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки

- Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане  на  решение  по  ОВОС  и  други  специализирани  ведомства  в  резултат  от

проведените консултации

- Заключение, подчинено на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на ОС

- ПРИЛОЖЕНИЯ

99

100

103

105

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционно предложение за “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител Радостина Стоева.

В РИОСВ-Бургас е внесена документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС № 59/2003 г., изм. и доп. с ПМС № 302 /ДВ, бр. 3/2006г., изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г. изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г./ – НУРИОВОС с вх.№1535/2009 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“,.

С писмо с изх.№1535/26.03.2009 г. Директорът на РИОСВ-Бургас информира възложителя, че компетентен орган по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за цитираното инвестиционно предложение е министърът на околната среда и водите, тъй като разглежданият терен попада в границите на Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите.

С вх. №ОВОС-7616/22.05.2009 г. възложителят към този момент Николай Самуилов Самуилов е внесъл в Министерство на околната среда и водите Уведомление за инвестиционното предложение, придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.

С писмо с №ОВОС-7616/26.10.2009 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“ попада в обхвата на т.37, буква „а“ от Приложение №1 на ЗООС и предмет на задължителна ОВОС.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в границите на:

- Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите;

- Защитена зона BG0001007 “Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.);

- Защитена зона ВG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) на министъра на околната среда и водите.

Предвид засягане територията на на ПП „Странджа“, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.39, ал.2 във връзка с чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се установи следното:

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването му и допустимо спрямо режима на защитена зона „Странджа“ с код BG0002040, определен със заповедта за обявяването и. След преглед на представената документация, преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

С писмо с изх.№ ОВОС-7616/28.02.2013 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че предвид разпоредбите на чл.2а, ал.5 от НУРИОВОС следва да внесе искане за прекратяване на процедурата или задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС като е определн срок 14 дни от датата на получаване на писмото. Възложителят е уведомен още, че предвид разпоредбите на §89, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС, при представяне на задание за обхват на ОВОС, цялата налична в МОСВ документация за инвестиционното предложение, заедно със заданието ще бъде препратена по компетентност към РИОСВ-Бургас.

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/18.03.2013 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда и чл.10 от НУРИОВОС Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС.

С писмо с изх.№1535/18.05.2013 г. компетентият орган по околна среда е приел заданието, т.к. предложената структура за обхват на доклада по ОВОС по принцип е съобразена с изискванията на българската нормативна уредба.

Компетентният орган приема дава указания за последващи действия за провеждане на процедура по ОВОС:

Докладът трябва да съдържа:

- В точка от доклада за ОВОС “Кумулативно въздействие” да се отчете и възможното кумулиране при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение с други предложения, намиращи се в близост.

Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

Възложителят провежда консултации по обхвата на оценката, като изготвя задание, което е представено за становище на Община Малко Търново, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион – Варна и РЗИ – Бургас.

В Приложение №1 от ДОВОС са представени: писмо рег. № 94-00-49/09.01.2015 г. от Кмета на Община Малко Търново, писмо с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г. от БДЧР – Варна и писмо изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. от РЗИ -Бургас.

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, БДЧР-Варна с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г., Приложение №1, дава следното становище:

- ИП попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние;

- За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

- Съгласно чл.198о от Закона за водите /ЗВ/, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за утсройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор;

- Предложеният вариант за изграждане на водоплътен черпателен резервоар противоречи на изискванията на ЗВ. Реализирането на предложението е свързано с извършването на стопанска дейност. При липса на канализационна система е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията на ЗВ за заустване във воден обект. За извършване на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

По отношение на обхвата и съдържанието на ДОВОС:

- Описанието и анализа на компонентите на околната среда в част „Води“ следва да се изготви, съобразно информацията за водите и водните тела в ПУРБ за Черноморски район;

- В ДОВОС следва:

- Да се обхванат всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води;

- Да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности и намерения, включително да се оцени и кумулативния ефект от тях;

- Да бъде подробно разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и оидземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ.

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, Директорът на РЗИ – Бургас с изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. (представено в Приложение №1), е изразил следното становище:

Съгласно изискванията на чл.10 ал.7 от НУРИОВОС, РЗИ- Бургас прави следните предложения и препоръки по отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работна среда, и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС:

- Да се представи картен материал с точното местоположение (уточнено с координатни точки) на кариери - обект за добив на мрамор по взривен начин и обект за добив на мрамофизирани варовици по взривен начин, намиращи се в близост на разглеждания обект, съгласно кадастрална карта на Община Малко Търново. Да се уточни извършва ли се дейност по добив на камък в тях. Да се уточни същите имат ли концесия за добив на суровини или има ли издадена заповед за спиране на добив и извършване на рекултивация. При условие, че кариерите са действащи да се представи подробна информация за технологията на извършването на добивните работи (взривни дейности), с цел определяне безопасни разстояния за хора и очертаване на зоната на поражение от взривната вълна, съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасност на труда при взвривните работи (В сила от 1 юли 1997г., утвърден със Заповед № 294 от 28 декември 1996г. на МТС, Обн. ДВ бр.З от 10 януари 1997г.). Да се включи подробна прогнозна информация за нивата на шум, токсични газове и прах от дейността на кариерите, доказани с математическо моделиране.

- Да се включи подробна информация за наличие на водоизточници и санитарно- охранителни зони около тях в близост до територията на разглежданото инвестиционно намерение и възможно влияние върху дебита и качеството на водата от водоизточниците (да се представи официална информация от Басейнова дирекция за най-близо разположени водоизточници и посочени СОЗ около тях).Същата да бъде придружена с картен материал.

- Да се включи подробна информация за начина на водоснабдяване и отвеждане (пречистване) на отпадъчните води от предвидените за изграждане обекти в имота.

- Прогнозна информация за очаквано отделяне на вредности в околната среда (шум, прах, токсични газове) от дейностите извършвани на разглежданата територия.

- Подробна информация придружена с картен материал за наличие в близост обекти, излъчващи вредности в околна среда. При наличие на такива да се представи прогнозна информация за очаквани нива на вредности от тяхната дейност (изчислена чрез математическо моделиране) и мерки за тяхното отстраняване

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/16.09.2015 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас Доклад по ОВОС за инвестиционното предложение.

С писмо с изх.№1535/04.12.2015 г. компетентият орган по околна среда дава отрицателна оценка на качеството на ДОВОС (Приложение №1); ДОВОС е допълнен, като Информацията е представена от Община Малко Търново с писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г. (Приложение №1);

ДОВОС е разработен от колектив експерти, които отговарят на изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са приложени:

- списък на авторския колектив, изработил ДОВОС, в който всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели на доклада;

- писмени декларации на	експертите, с които декларират своята независимост (Приложение №2);

- копия на дипломите на експертите, притежаващи  образователно  -  квалификационна степен магистър (Приложение №2);

- . Анотация на инвестиционното предложение и предвижданите допълнителни съпътстващи процеси

Имот №46663.72.526, с площ от 14.422 дка се намира в местността “Сушица” в землището на гр.Малко Търново.

С Мотивирано предписание Зам. Кметът на Община Малко Търново допуска изработване на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново.

Със Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново за промяна статута на земята.

С Протокол №13/03.11.2008г. Общински експертен съвет по устройство на територията на основание чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.2, от ЗУТ, чл.112, ал.1, ЗУТ допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново, и промяна статута на земята.

С Протокол №14/08.07.2005г. Общински съвет Малко Търново приема Решение №205 на основание чл.5, ал.1 от ЗУТ, определя условията при одобряване на проекти на граждани както следва: Проектите за сгради на основното застрояване /жилищни, обществени и други/ да отговарят на следните условия:

- покривното покритие да е скатно с керемиди;

- да не се допускат капандури и мансардни покриви, като нехарактерни за района;

- цокълът на сградите да се изпълнява с облицовка от камък;

- фасадите да са обработени с мазилка, дървесна обшивка, каменна зидария;

- височината на сградите да не надвишава 8.50 м, селищна територия и 4.50 м в извънселищна територия.

Със Становище Рег.№94-00-803/29.04.2009г. Гл. архитект на община Малко Търново, удостоверява, че съгласно действащия ОУП на община Малко Търново, ПИ №46663.72.52 в местност “Сушица” е предвиден като “необработваема земя”.

С писмо с изх.№94-00-49/09.01.2015г., кметът на Община Малко Търново отново предоставя копие на Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново.

Съгласно Скица №8706/06.04.2009г. и Скица №15-420131/17.11.2014 г. имот с номер 46663.72.526 в землището на гр.Малко Търново, се намира в местността “Сушица”, при граници и съседи: 46663.72.468, 46663.72.470, 46663.10.450, 46663.72.350, 46663.72.15 и 46663.72.508.

В разглеждания поземлен имот се предлага свободна застройка, отговаряща на изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както следва:

- Обща площ на поземлен имот			14422 м2

- височина на сградите				8.50 м.

- П застр.						40%

- начин на застрояване				свободно е

- Кинт.	мах						1.0

- мин озеленена площ					50-60%

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.

Водоснабдяване

На територията на ВиК Малко Търново са включени 16 бр. водовземни съоръжения с максимален експлоатационен дебит 45 л/с. За град М.Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета, Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – М.Търново са каптирани 3 бр. извори. Максималното водно количество, което се подава на града е около 20 л/с. Водите са пресни с типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Водовземните съоръжения са площни дренажи и каптажи.

За нуждите на имота от вода за питейно-битови и пожарни нужди ще се изгради нов външен водопровод. Същият ще се захрани от съществуващ уличен водопровод на гр. Малко Търнова – ф 159 стоманени тръби. На мястото на водовземане ще се монтира спирателен кран.

Новопроектираният водопровод ще бъде трасиран както следва: в регулацията на населеното място - в уличното платно, съгласно Наредба №8 за „разположение на техническите проводи в населени места”; извън регулацията – в сервитута на републикански път Е-87 и полски пътища от КВС на гр. М.Търново. Трасето на водопровода ще се положи успоредно на новопроектирания канален тласкател на хоризонтално разстояние 1.50м светло, съгласно Наредба №8. Преди влизане на проводите в имота, същите ще пресекат път Е-87 чрез хоризонтален сондаж в обсадни тръби.

Съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите се предвижда сервитут от външните страни на двата провода по 0.70м осово.

За имота е предвидено сградно водопроводно отклонение. На мястото на включване към уличния водопровод се предвижда тротоарен спирателен кран, а на 2м от уличната регулация – Водомерна шахта.

Оразмеряването на водопровода е извършено съгласно Наредба №4 от 17.6.2005г.; Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г за СТПН за осигуряване на безопасност при пожар и други действащи документи.

Канализация

Канализационната система и системата за пречистване на отпадни води в Община Малко Търново са определено неразвити. От общо 13 населени места само 4 разполагат с канализация с различна степен на изграденост – Граматиково – 87%, Звездец – 40 %, Бръшлян – 40 % и Малко Търново – 87%.

Заустването се извършва в близките дерета. В останалите селища се използват септични и попивни ями. Напълно отсъства инфраструктура за пречистване на битовите отпадни води.

В гр. Малко Търново канализационната мрежа е тип – смесена. Степен на изграденост – 87%, степен на ползваемост от населението 80% и от промишлеността 20%. Функционалното състояние на съществуващата канализационна система е добро. Средното денонощно водно количество на заустваните отпадъчни води от канализационната система е 1325 куб.м./ден и 15,34 л / сек. Данни за сътава на суровите отпадни води в мг/л по показателите неразтворени вещества БПК5 -145 мг/л, механични примеси 180мг/л., азот амониев – 15 мг/л, общ фосфор – 7мг/л.

Първоначалната идея на възложителя е била формираните от обекта битово-фекални води да се събират в безотточен черпателен резорвоар, оразмерен съгласно броя обитатели и посетители. Резервоара периодично ще се изчерпва.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. Отичащите дъждовни води от терена на бензиностанцията ще постъпват в каломаслоуловител.

След проведената в БДЧР-Варна консултация и направените препоръки, възложителят предвижда изграждане на собствено локално пречитвателно съоръжение.

Съоръжението е тип SBR реактор, и е оразмерено съгласно немските норми ATV-DVWK Standard А131, с използване на адаптиран за целта софтуер "Belebungs-Expert" -for Calculation of single stage activated sludge plants .

В този специализиран софтуер е направена проверка за работа на съоръжението и с по-големи количества отпадъчни води от записаните в нашите норми.

При до 50екв.ж х 200л/д =до 10мЗ/д отпадъчна вода са подбрани модули - за изравнител с общ обем 10,4мЗ - т.е. изравнителя осигурява задържане на максималното деноножно водно количество. При определени настройки част от изравнителния обем около -1/4 - е предвидено да може да се използва за съхранение на утайки. Обема на SBR реакторите е определен, с продължителност на цикъла 6 часа и при работа с 30% от обема на SBR реакторите, максималното количество пречистена вода/ден би било 12,48мЗ/д, които е с поне 20% по голямо от Оразмерителното Qd водно количество при 200л/ч.д и с около 49% по-голямо от Оразмерителното водно количество съгласно нашите норми;

При режим на работа с продължителност на цикъла 8часа и при работа с 30% от обема на реакторите, максималното количество пречистена вода е 9,36м3/д, което е с 12% по-голямо водно количество от Оразмерителното съгласно нашите норми. (Този режим на работа се препоръчва при наличие на пречещи фактори - например ниски температури през зимата или по-високи концентрации на трудноразградими вещества от нормалното или в периодите на преход от ниско натоварване към максимално органично и хидравлично натоварване).

Направена е проверка за осигуряване на нужното количество въздух за аерация.

Капацитета на заложените 2 бр. Мембранни компресора е 25мЗ/ч въздух при най неблагоприятни условия, което е 2,5 мЗ въздух на час за 1 мЗ обем реактор.

Препоръките изискват да бъде осигурена аерация от 0,7 до 2мЗ въздух /мЗ обем за час. Имаме 25% резерв от способност за аерация при максимално неблагоприятни условия.

Контролерите управляващи процеса на пречистване на водата са с 3 фабрично заложени програмни режима за работа, като има възможност технологичните параметри да бъдат променяни съобразно конкретните условия в определени допустими граници.

Има възможност за допълнително настройване на началото на циклите на SBR реакторите, така че програмата и процеса на пречистване да се нагодят максимално към неравномерността в потока постъпващи отпадъчни води в конкретния обект. Канализацията от обекта е напълно разделна. Довеждащата канализация в района на Пречиствателното съоръжение е на дълбочина около 1,5-1,8м.под терена, а съоръжението, което ще отвежда пречистените отпадъчни води до най-близкото дере ще е с дълбочина до 2,0 м.

Утайките, образувани при процесите на пречистване на водата ще се извозват периодично с автоцистерна до действаща в региона градска пречиствателна станция, по Договор с ВиК дружеството – 2 до 4 пъти годишно в зависимост от натоварването.

Производителят е предложил вградена цилиндрична груба решетка, която да улавя грубите плаващи замърсители. Решетката представляма пластмасов цилиндър с перфорирани дъно и част от стените.

Периодично решетката се изважда и задържаните отпадъци в нея се изсипват в контейнер за твърди битови отпадъци и извозват заедно с ТБО от обекта.

Препоръчително е отпадъците от решетката да се изсипват в полиетиленов чувал, и така да се поставят в контейнера за ТБО. Решетката се изважда - подобно на голяма кофа; отпадъците от нея се изсипват в полиетиленов чува; сипва се дезинфектант, чувала се завързва и се поставя в контейнер - за ТБО.

Самото изсипване на отпадъците от грубата цилиндрична решетка (кофа) в полиетиленов чувал че се извършва на площадка с върда настилка -бетонова или асфалтобетонова, с възможност за отводняване.

Няма да се съхраняват отпадъци от решетката на открита площадка. Отпадъците, задържани на решетката ще се извозват заедно с Твърдите битови отпадъци от обекта.

Пречиствателното съоръжение ще бъде разположено вкопано в зелена площ в северозападния ъгъл на площадката на обекта. Проектирана е съвременна система за пълно механично и биологично пречистване на отп.води чрез използване на модулни SBR реактори (реактори с активна утайка и прекъснато циклично действие).

Отчитайки специфичните условия на обекта, от гамата предлагани на пазара модулни пречиствателни съоръжения е подбрана Модулна пречиствателна станция Модел: "Aqua Eco SBR 50VTechno-plast".

Поради голямата очаквана неравномерност при формирането на отп.води, както и поради очаквания специфичен състав на отп.води - очаква се отп.води да бъдат по разредени от нормалните селищни битови отп.води, е подбрано модулно съоръжение с достатъчен работен обем на биореакторите - 10,4мЗ , както и с достатъчен изравнителен обем - 5мЗ. и обем за съхраняване на утайки -5мЗ.

Параметри на входа на пречиствателната станция:

Прието Оразмерително, денонощно водно количество оразмеряване със специализиран софтуер "Belebungs-Expert" single stage activated sludge plants).

Cp. часово водно количество =10/24=0,42 м3/ч; Макс часово водно количество - 3 м3/ч; Еквивалентен брой на жителите -50;

Товари:

БПК5 - 3 кг/ден, Концентрация - 300 мг/л; бОг/ж.д

ХПК- бкг/ден, концентрация -600 мг/л;120г/ж.д

Неразтворени вещества - до 3,5 кг/ден, концентрация - 350 мг/л; 70г/ж.д

Азот -до 0,55 кг/ден, концентрация - 55 мг/л; 11г/ж.д

Фосфор - до 0,09 кг/ден, концентрация - 9 мг/л; 1,8г/ж.д

Мазнини <30мг/л

Нефтопродукти <10мг/л

Анийонактивни ПАВ <1мг/л - биологично разградими рН 6

Параметри на изход на пречиствателната станция:

БПК5 - Концентрация - 25 мг/л;

ХПК - концентрация - 125 мг/л;

Неразтворени вещества - концентрация - 60 мг/л.

Пречистените отпадъчни води чрез колектор ще се заустват в близко разположено дере.

Предвидено е двустъпално - механично и пълно биологично пречистване на отп.води плюс възможност за обеззаразяване чрез модул за обеззаразяване с Ултравиолетови лъчи.

В Механичното стъпало на ПСОВ се извършва отделяне на неразтворените вещества и мазнини и става изравняване на дебита и състава на постъпащите отп.води.

В биологичното стъпало на ПСОВ се извършва биологично пречистване на отп.води с използването на микроорганизми и подаване на нужния за дейността им кислород.

Модулното биологично стъпало се състои от 2 успоредно работещи SBR (Sequencing batch reactors) реактора в пластмасови резервоари, снабдени с помпи, аериращи системи и други системи според предназначението им.

Избраното модулно пречисвателно съоръжение тип SBR реактор се състои от 2бр. модула -SBR-5V -пластмасови контейнери, снабдени с нужните помпи, компресори и автоматика за управление на процесите на пречистване на отп.води. Преди SBR реакторите е предвиден 1 модул механично пречистване —състоящ се от буфер за изравняване на неравномерността в постъпването на отпадъчната вода, утаител за задържане на неразтворените вещества и мазнини и груба кошнична цилиндрична решетка с ръчно почистване- за улавяне на грубите плаващи вещества.

Буферът и утаителят - които представляват заедно -модул за механично пречистване -са компановани в 2бр. пластмасови резервоара -тип M5V.

Така избраното модулно съоръжение е предназначено да пречиства отп.води от 50Екв.жители, с Дневно водно количество 10мЗ/ден и с възможност за повдигане на отп.води, ако постъпват дълбоко под терена.

Модула-механично стъпало- Буфера и утаителя- се монтират на дълбочина 2м.под дъното на довеждащата канализ.тръба.

В буфера се монтират 2 потопени помпи, които да препомпват водата циклично в модула за биологично пречистване SBR реактори - състоящ се от 2 пластмасови контейнера.

В модула -механично стъпало - Буфер-изравнител-утаител -става задържане на мазнините, утаяване на неразтворените вещества и изравняване на дебита на постъпващата отпадъчна вода. С монтираната в буфера помпена система от 2 помпи - 1 работна и 1 резервна - отпадъчната вода се изпраща периодично в левите или в десните SBR реактори - за пълното и биологично пречистване.

Изравнителния обем на буфера - е около 5-7-мЗ в зависимост от настройките-за да може помпите и пречиствателната станция като цяло- да работят добре, независимо от очакваната неравномерност при формирането на оттока отп.води.

Описание и начин на действие на ЛПСОВ

Предвидена е една кошнична цилиндрична решетка на входа в механичното стъпало, която да улавя едрите замърсители, постъпващи с отпадъчните води. Решетката се почиства ръчно, като периодичността на почистването зависи от количеството на задържаните в решетката отпадъци.

Автоматиката на Пречиствателната станция управлява режима и циклите на работа на пречиствателното съоръжение и помпите в канализационната помпена станция, по предварително зададена програма.

Съоръжението работи напълно автоматично.

Обслужването му се състои в периодичното - 2-4 пъти в годината отстраняване на утайки и мазнини от утаителя и буфера и излишната активна утайка от камерите на реакторите с помоща на фекална автоцистерна и периодична инспекция на състоянието на помпите и компресора.

Периодично - в началото ежедневно- персонала ще трябва да проверява за наличие на задържани на решетката едри отпадъци и да изважда кошничната решетка и да отстранява отпадъците при наличие на отпадъци.

В периода на експлоатация, честотата на отстраняване на отпадъците от решетката ще бъде определен от практиката. (Прогнозно 2 пъти седмично при пълно натоварване.)

Ще трябва да се извършва периодично почистване на повърхността на предпазните тръби на УВ -лампите, за гарантиране на висок ефект на обеззаразяване на инсталацията с УВ лъчи.

Периодично в рамките на програмата за собствен мониторинг ще трябва да се контролира концентрацията на активната утайка и показателите на вход и на изход -пречистена вода - по договор със специализирана фирма или с назначен персонал.

Биологичното пречистване в SBR реактори е особено подходящо за модулни съоръжения с голяма неравномерност на постъпващите отадъчни води и същевременно позволява достигане на висок и стабилен ефект на пречистване. По същество пречистването в SBR реактори е разновидност на пречистването с "активни утайки", с тази разлика, че всички фази на процеса се извършват в едно съоръжение - т.е. няма отделни съоръжения за аерация и за утаяване.

Обикновено SBR реакторите се състоят от усреднител, в който става изравняване на неравномерността на постъпване на отпадъчните води, и 2 реактора, работещи циклично. Когато единият реактор е в режим на утаяване - другият може да поема постъпващото количество отпадъчни води.

В зависимост от големината на пречистваното количество вода, Реакторите могат да са съставени от по един или няколко резервоара, свързани помежду си. Така предлаганата модулна система позволява гъвкаво изпълнение на съоръжения с различен капацитет, съобразно конкретните условия.

Предлагат се 3 вида модули, от комбинацията на които може да се конфигурират всички пречиствателни станции.

Модул 1 - SBR реактор 1 - състои се от резервоар с монтирани в него помпа за изваждане на пречистената вода, дифузьор за насищане на водата с въздух, компресор и командно табло.

Модул 2 - SBR реактор 2 - състои се от резервоар с монтиран в него дифузьор за насищане на водата с въздух, като се използва въздуха от компресора в модул 1.

Модул 3 - канална помпена станция, буфер- изравнител -утаител - в него са монтирани 2 бр. помпи, които изпращат периодично водата в съответните реактори . В него се задържат и мазнините и неразтворените вещества.

В конкретния случай, поради голямата очаквана неравномерност на постъпващите отп.води са приложени 2бр. Модул 3 , като единият е само утаител, мазнинозадържател и резервоар за утайки, а вторият е буфер с помпи.

Така конструирана модулната система освен гъвкавост, позволява и разширение при необходимост от поемане на по-голямо количество отп.води.

Накрая е предвиден Модул за обеззаразяване на пречистената вода с УВ лъчи.

Избрали сме система със сравнително доста висока доза 70mJ/cm2 заради заустването до плажни зони. Като вариант е предложена и система с по- малка доза - 20mJ/cm2.

УВ инсталация за обеззаразяване е тръбен тип - представлява неръждаема тръба с 2 щуцера - за вход и за изход на водата за обеззаразяване, плюс фланец, през който се демонтират УВ лампите за почистване и обслужване или подмяна.

При подобни малки инсталации, прилагането на система за автоматично почистване на повърхността на лампите силно увеличава началната цена на УВ инсталацията, затова в проекта сме предвидили инсталация без автоматично почистване - т.е. периодично лампите ще се почистват ръчно. Честотата на почистване е в зависимост от конкретните условия и натоварване. Препоръчително - 1 път на 2 седмици.

Принципа на действие на SBR реактора (с циклично действие) ни позволява, чрез настройване на дебита на помпата изваждаща пречистената вода от SBR реакторите, чрез промяна на скоростта на движение на водата в УВ обеззаразяващата инсталация да постигнем нужния обеззаразяващ ефект и при двете предложени дози на У В облъчване.

Фаза - Пълнене и разбъркване

Цикълът на пълнене и разбъркване е с примерна продължителност 1,5 часа. В периода на разбъркване се осъществява процеса на денитрификация, в който при намаляване на съдържанието на разтворен кислород във водата под 0,5мг/л, микроорганизмите като факултативни анаероби започват да консумират кислорода от NO3, редуцирайки го свободен N2, който излита в атмосферата.

Фаза Аерация

Цикълът на аерация е с продължителност примерно 5 часа. Аерацията се осъществява с няколко потопени аератора във всеки реактор за финно- мехурчеста аерация, посредством която се поддържа концентрация на разтворен кислород в границите на 2 мг/л. В този етап от технологичния процес микроорганизмите от активната утайка разграждат органичната замърсеност, извършват амонификация и нитрификация на органичния азот.

Фазата на утаяване е с продължителност мин.1 час, -обикновено 1,5- 2 часа, в който микроорганизмите от активната утайка падат на дъното на съоръжението, а над тях се формира слой от избистрена вода.

Фаза Изпомпване на пречистената вода

Фазата на изпомпване е с продължителност 0.5 часа. Изваждането на избистрената вода се извършва с помощта на потопяема помпа . Дълбочината на потапяне се регулира в процеса на наладката на станцията. Помпата подава избистрената вода към заустването или към съоръжението за обеззаразяване - УВ модул (или контактен резервоар, като е предвидена възможност (при необходимост) към изпомпваната вода да се подава подходящ разтвор за обеззаразяване (напр.на основа на калиев перманганат или 3% разтвор на натриев хипохлорит или фабрично произведени разтвори с различни търговски марки, подходящи за обеззаразяване/ дезинфекция на пречистените води при изискване от страна на здравните власти).

Модула за УВ-обеззаразяване е монтиран в отделна шахта. Представлява затворен елемент - от неръждаема стомана или от пластмаса, в който са монтирани тръбни лампи, излъчващи UV-C лъчи, с подходяща интензивност на UV радиацията, която в съчетание с подходяща скорост на потока пречистена вода, и подходяща дебелина на слоя вода, осигурява нужния ефект за обеззаразяване на пречистената отп.вода.

Дали ще има постоянно или периодично обеззаразяване на водата - се решава за всеки конкретен случай - по нареждане на здравните власти.

Електро-таблото с нужната автоматика и защити е монтирано в метален шкаф, в обслужващо помещение в сутерена на разположена близко до пречиствателното съоръжение сграда. Всички съоръжения са монофазни, като общата инсталирана мощност е 3,8KVV. За обекта е предвидено аварийно ел.захранване. В електротаблото са разположени и компресорите, които осигуряват нужния въздух.

Монтажа на Ел .таблото с автоматика и с компресорите в техническо помещение в близката сграда има редица предимства пред Открит монтаж на стойки над терена: - ограничава неоторизирания достъп до съоръжението - няма да има опасност например деца да го пипат; предпазва електрониката от атмосферни въздействия; има и естетически ефект - няма да се вижда нищо над терена. Нивото на шум, излъчван от компресорите е до 45 dB(A) при максимално натоварване (за EL-2000W)- измерено при източника. Разполагането на компресорите в затворен метален електро- шкаф, в обслужващо помещение в сутерена, както и използването на гумени тампони за монтаж на компресорите и т.н. мерки допълнително ще снижи нивото на шум - гарантирано под допустимите нива на звуково налягане/ ниво на звука за този тип сграда -(35 dB(A) -помещения в почивни станции и жилищни стаи).

Между Ел.таблото и Модулите на ЛПСОВ са прокарани пластмасови тръби по които минават захранващи и управляващи кабели и тръби за въздух. Поради монтажа на контейнерите за ПСОВ под терена, е предвидено направа на бетонов саркофаг около пластмасовите резервоари за пречиствателното съоръжение, който ги обезопасява срещу изплуване и срещу механични деформации от земния натиск. Върху контейнерите има засипка от слой пясък и запръстяване. Ревизионните отвори на модулите са покрити с релефни пластмасови плътни капаци, съобразени с натоварването за съответната площ. Вентилационните отдушници, през които се осигурява изпускане на излишния въздух и вентилиране на съоръженията е изведен с обща вентилационна тръба, издигната 50см. над покрива на най-близката сграда и е насочена към улицата.

Тази вентилационна тръба и нужна за да излиза въздуха, който се подава с компресорите.

При нормална експлоатация, в аеробни условия съоръжението не отделя лошо миришещи газове. Капаците на отделните модули са плътно затварящи се.

За осигуряване на съоръженията против изплуване при периодично покачване на нивото на подпочвените води е предвидено -направа на бетонов кожух около всеки резервоар с дебелина 15см.

Съоръженията са с устойчивост съгласно EN124 -клас А15 - само на пешеходци. Не трябва да се допуска превозни средства да минават върху подземните резервоари.

При опасност от по-голямо натоварване върху съоръженията, ще трябва по отделен конструктивен проект да се предвиди стоманобетонна плоча над съоръженията с метални капаци с нужната устойчивост.

Показателите и веществата, съдържащи се в отпадъчните води, се определят от акредитирани лаборатории по методи, установени с български стандарти, а когато няма такива - по методи, определени от министъра на околната среда и водите.

Процедурата за мониторинг за установяване дали се спазват изискванията и емисионните норми включва вземане на съставни, пропорционални на дебита или през равни интервали от време 24-часови представителни проби от едно и също определено място на изхода и ако е необходимо, и на входа на пречиствателната станция.

При мониторинга на изход на пречиствателната станция се следят следните показатели със съответната им допустима концентрация.

| Показател | Концентрация | Сравнителен метод за измерване |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5 ) при 200 С без нитрифи- кация | 25 mg/dm3 02 | Хомогенизирана, нефилтрувана и неотдекантирана проба. Определяне на разтворения кислород преди и след 5 денонощия инкубация при 200 С ± на тъмно. Добавка на ни- трификационен инхибитор. |
| Химично потребен кислород (ХПК) | 125 mg/dm3 02 | Хомогенизиран, нефилтрувана и неотдекантирана проба.Окисляемост с калиев бихромат. |
| Общо съдържание на неразтворени вещества | 60 mg/dm3 по чл. 11, ал .2 при 2 000- 10 000 е.ж. | Филтруване на представителна про-ба през мембранен филтър (0,45 µm). Изсушаване при 1050 С и претегляне. Центрофугиране на представителна проба (най-малко в продължение на 5 минути със средно ускорение от 2 800 до 3 200 g), изсушаване при 1050 С и претегляне |

На входа на пречиствателната станция се следят същите показатели. Не е предвидено да се монтира устройство за измерване на количеството на пречистваната вода. Понеже канализацията е напълно разделна, то изпусканото водно количество може да се приеме с достатъчна точност, че е равно на 90% от отчетеното по водомера за обекта.

Тъй като в близост до обекта няма изградена битово-фекална канализация като алтернативно техническо решение се предлага формираните битови отпадъчни води, посредством площадкова канализация от PVC тръби ø160 мм да се доведат до новопроектирана Канална помпена станция /КПС/, ситуирана в границите на имота. Посредством канален тласкател отпадъчните води ще се транспортират до съществуваща ревизионна шахта от градската смесена канализационна мрежа.

Новопроектираният канален тласкател ще бъде трасиран: в регулацията на населеното място - в уличното платно, съгласно Наредба №8 за разположение на техническите проводи в населени места; извън регулацията – в сервитута на републикански път Е-87 и полски пътища от КВС на гр. М.Търново. Трасето на тласкателя ще се положи успоредно на новопроектирания водопровод на хоризонтално разстояние 1.50м светло, съгласно Наредба №8. Преди влизане на проводите в имота, същите ще се прокарат с хоризонтален сондаж в обсадни тръби под път Е-87. Съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите се предвижда сервитут от външните страни на двата провода по 0.70м осово.

Оразмерителното отпадно водно количество Qср.денонощно ще бъде:

Qмакс.ден.= qм.д.об.в *0,9=6,5*0,9 =5,85 = м3/ден.

  - Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко населените места, снимков материал на района

  - Населено място – землището на гр.Малко Търново;

  - Община – Община Малко Търново;

  - Поземлен имот – №46663.72.526;

  - Собственост – частна;

  - Близост или засягане на защитени територии

Поземлен имот №46663.72.526 с площ от 14.422 дка, находящ се в местността “Сушица”, землище гр.Малко Търново попада в границите на Природен парк “Странджа”, обявен със Заповед РД-30, ДВ бл.15/1995г. ПП “Странджа” е защитена територия, в която може да има населени места, селищни образувания и курорти” (чл.30 ал.1 от ЗЗТ).

Имотът, в който се предлага реализирането на инвестиционното намерение е с площ 14.422 дка, а ЗЗ “Странджа” с код BG 0002040 е с площ 115 417.34 ха и ЗЗ “Странджа” с код BG 0001007 е с площ 118 225.03 ха, т.е. заема 0.001% от ЗЗ “Странджа” с код BG 0002040 и 0.001% от ЗЗ “Странджа” с код BG 0001007.

Гр. Мало Търново е разположен в подножието на Странджа планина в която поради изключително богатото биоразнообразие са обособени територии с различен режим на опазване определен от Закона за защитените територии.

Цялото землище на гр. Малко Търново е в границите на Природен парк Странджа.

Природен парк „Странджа“ с площ 116 132, 60 ха е обявен с цел дългосрочното опазване на природното богатство във водосборния район на реките Резовска и Велека и осигуряване на устойчиво социал-икономическо развитие в района. Включва 83 079,2 ха насаждения от горския фонд на 5 лесничейства – „Малко Търново“, „Звездец“, „Граматиково“, „Кости“ и „Царево“ и 33063 ха земеделски земи, част  територията на Община Царево и Община Малко Търново.

Фиг. 1. Местоположение на ПИ №46663.72.526.

  - Съществуващо състояние на територията – скици на поземления имот, настоящо ползване

Имотът, върху който ще се реализира предложението, представлява земеделска земя с начин на трайно ползване “Пасище”. От предоставената документация за класовете хабитати и процентното им покритие става ясно, че разглежданият имот попада в клас хабитат “Друга орна земя” с покритие 6% или около 692.50 ха, а на разглеждания имот 14.422 дка, което представлява около 0.2%.

Съгласно фитогеографското райониране на страната (Бондев, 2002), зоната на обекта на проучването и неговите околности попадат в Западнокрайбрежния Черноморски окръг, район Южно Черноморско крайбрежие от Евксинската провинция на Европейската широколистна горска област и се отнася към един основен тип растителни съобщества – на ксерофитната и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини, която е представена от чисти и смесени гори от граница (Querceta pubescentis), виргилиев дъб (Querceta virgilianae) и келяв габър (Carpinus orientalis) със средиземноморски елементи на места възникнали вторично, заедно с Quercus cerris, Fraxinus ornus, Quercus frainetto, Pyrus pyraster и др. От храстите по-често се срещат глог (Crataegus monogina), дрян (Cornus mas), мушмула (Maespilus germanica), вълче лико (Daphne pontica) и др.

Като част от типична селскостопанска екосистема, за територията не са характерни ендемичността и уникалността на южния подрайон. На терена, както и на намиращите се в съседство земеделски терени не се срещат консервационно значими растителни видове и техните хабитати. Разположението на имота в близост до населено место и инфраструктурни обекти не предполагат наличието на консервационно значими растителни видове. Тук се срещат най-вече бурени и рудерали, както и плевелна растителност. С реализирането на предвижданията на устройствения план няма да бъдат засегнати находища на ценни растителни видове.

Районът, в който ще бъдат разположени сградите е зает от земеделски земи, които в преобладаващата си част са върнати на собствениците. Някои са обработваеми и заети от полски култури, или от пасища. По-голямата част от необработваемите земи в района са заети от тревни формации от ливаден тип. В тях преобладава местната тревна растителност, изградена от съобществата на Chrysopogonеtum grylli, в които участват голям брой многогодишни и едногодишни тревни видове. Освен Chrysopogon gryllus, най-често се срещат Poa bulbosa, Dichantium ischaemum, Festuca valesiaca, някои видове Potentilla, Filipendula vulgaris, Plantago lancelolata, Euphorbia nicaeensis, някои видове Trifolium, Medicago и др.

(Скици на имота са представени в Приложение №3).

  - Обща  необходима  площ  (вид,  категория  и  площ  на  земята,  заложени експлоатационни параметри)

В разглеждания поземлен имот се предлага свободна застройка, отговаряща на изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както следва:

- Обща площ на поземлен имот			14422 м2

- височина на сградите				8.50 м.

- П застр.						40%

- начин на застрояване				свободно е

- Кинт.	мах						1.0

- мин озеленена площ					50-60%

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.

1.4.Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните елементи

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС. Прозрачна козирка ще покрие   пространството от площадката за зареждане на коли и сградата, предвижда се и козирка над колонките за зареждане на гориво.

Предвидени са зелени площи и вътрешни пътища за безконфликтно преминаване.

Приемането и съхраняването на горивата ще става в подземно монтирани резервоари след филтруване. Зареждането на гориво се предвижда да става с колон помпи за бензиноколонките и ДГ, комбинирани с шлангове.

Въздушките на резервоарите ще се развият и монтират в непосредствена близост до приемната шахта с цел подаване посредством шланг на газовата фаза от резервоарите до автоцистерната при зареждане.

Електроснабдяването на обекта ще осигури от съществуващата инфраструктура след съгласуване с НЕК.

Територията на Община Малко Търново попада в обхвата на Електроразпределение Пловдив – клон Приморско, електроразпределителен участък Малко Търново на Електроразпределителен район Приморско.

Електрозахранването се осъществява от Електропреносен район Бургас чрез пренос на ел.енергия от енергийна система с елпроводи 110 кV и трансформирането й на 20 кV от подстанции 110/20 кV – Пс “Босна” и Пс “Малко Търново”. Подстанция “Босна” се явява възлова за района, тъй като е свързана с електропроводи 110 кV с подстанциите “Елхово”, “Победа”- Бургас и “Приморско”. Подстанция “Малко Търново” е едностранно захранена на 110 кV от подстанция “Босна”.

Преносната мрежа високо напрежение 110 кV е представена от 5 електропровода с обща дължина на територията на общината – 27.5 км. От тях единствено електропровод “Младежко” изцяло преминава през територията на общината.

Електроразпределителната мрежа средно напрежение – 20 кV – е добре развита и обхваща всички населени места. Мрежата е изградена със стоманобетонни и железнорешетъчни стълбове. В по-голямата си част елпроводите са с възможност за захранване от две подстанции. Отклонения от разпределителната мрежа и отделни изводи от подстанциите захранват трансформаторните постове 20/09/0.231 кV. Изградените трафопостове са предимно мачтови и зидани от селски тип.

Топлата вода в  сградатите ще се осигурява от електрически бойлери.

Непосредствено след влизането на водопроводното отклонение, в границите на имота, ще се обособи водомерна шахта, съгласно изискванията на чл.11, ал.3 от Наредба №4/14.09.2004г. на МРРБ.

На  площадката на обекта е предвиден противопожарен резервоар за противопожарно гасене.

Водата за водоснабдяване трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно- битови цели /ДВ бр. 30/2001 г./.

За поливане на тревни площи на обекта, при възможност, може да се ползва до 3-4 л/кв.м. за ден- /Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации/.

Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси:

- Извършване на строителните дейности при съблюдаване на всички действащи правилници, изисквания и нормативи за екологично строителство;

- Монтиране на слънчеви батерии за отопление на вода за битови нужди;

- Полагане на топлоизолационни материали по външните стени за постигане на оптимални топлотехнически показатели на сградите, с цел икономия на енергия при климатизация на помещенията;

- Изграждане на комуникативни и инфраструктурни връзки с минаващите наблизо водопровод, електропроводи, и подобряване връзките със съществуващите пътища;

- Създаване на тревни площи и градини с цветя.

  - Описание на инфраструктурата – водоснабдяване,  електроснабдяване, канализация, пътища и др.

Транспортният и пешеходен подход до имота е осигурен от съществуващ първокласен път от републиканската пътна мрежа, с който имотът граничи непосредствено.

Водоснабдяване

За нуждите на имота от вода за питейно-битови и пожарни нужди ще се изгради нов външен водопровод. Същият ще се захрани от съществуващ уличен водопровод на гр. Малко Търнова – ф 159 стоманени тръби. На мястото на водовземане ще се монтира спирателен кран.

Новопроектираният водопровод ще бъде трасиран както следва: в регулацията на населеното място - в уличното платно, съгласно Наредба №8 за „разположение на техническите проводи в населени места”; извън регулацията – в сервитута на републикански път Е-87 и полски пътища от КВС на гр. М.Търново. Трасето на водопровода ще се положи успоредно на новопроектирания канален тласкател на хоризонтално разстояние 1.50м светло, съгласно Наредба №8. Преди влизане на проводите в имота, същите ще пресекат път Е-87 чрез хоризонтален сондаж в обсадни тръби.

Канализация

Първоначалната идея на възложителя е била формираните от обекта битово-фекални води да се събират в безотточен черпателен резорвоар, оразмерен съгласно броя обитатели и посетители. Резервоара периодично ще се изчерпва.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. Отичащите дъждовни води от терена на бензиностанцията ще постъпват в каломаслоуловител.

След проведената в БДЧР-Варна консултация и направените препоръки, възложителят предвижда изграждане на собствено локално пречитвателно съоръжение.

Като алтернативно техническо решение се предлага формираните битови отпадъчни води, посредством площадкова канализация от PVC тръби ø160 мм да се доведат до новопроектирана Канална помпена станция /КПС/, ситуирана в границите на имота. Посредством канален тласкател отпадъчните води ще се транспортират до съществуваща ревизионна шахта от градската смесена канализационна мрежа.

  - Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, необходими и използвани при строителството и при експлоатация на обекта (вид, количество)

На етап строителството ще се използват строителни суровини и инертни материали. Основните строителни материали (тухли, бетон, цимент, вар, стоманени профили и ламарина, арматурно желязо, дограма, стъкло и др.) ще се закупуват в количество съгласно проектна документация, която ще бъде изготвена на фаза работен проект. При експлоатацията на обекта, основните суровини и материали, които ще се използват са питейна вода и електроенергия.

  - Обвързаност с инфраструктурата на района

Бъдещия обект ще бъде обвързан с техническата инфрасктруктура в района чрез:

- водоснабдителната мрежа;

- електроснабдителна мрежа – в близост до имота преминава далекопровод;

- Републикански път I-9 (първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България), с който имотът граничи непосредтсвено в посока изток.

- Алтернативи за местоположение или технологии и мотиви за направения избор, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително “нулева алтернатива”

  - Алтернативи за местоположение или технологии

Относно местоположението ня обекта алтернативи не са предложени, тъй като:

- Поземленият имот е собственост на възложителя и като местоположение (с излаз на първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България) е подходящ за предлаганата дейност.

Местоположението на обекта е съобразено с характеристиките на района, който като природна даденост е подходящ за предлаганата дейност. Разположението на сградите ще бъде съобразено с особеностите на релефа и формата на имота.

Относно водоснабдяването и канализацията на разглежданата територия не съществуват алтернативни варианти. Предложения вариант от проектанта ще се съгласува с ВиК оператора в района – “ВиК” ЕАД Бургас.

  - Оценка на алтернативите

Т.к. на практика не се предлагат алтернативи за местоположение и технологии, по-долу ще бъде оценена само “нулевата” алтернатива.

“Нулева” алтернатива – критерии за избор или отхвърляне

Относно местоположението на обекта алтернативи не са предложени, тъй като:

- Имотът е собственост на възложителя Радостина Стоева, видно от Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот №135, том II, рег. №357, дело №330 от 02.04.2013 г.

- Имотът граничи непосредствено с първокласен път I-9 от Републиканската пътна мрежа на България и е подходящо местоположение за изграждане на бензиностанция, заведение за хранене и мотел.

По отношение на т.нар. “нулева алтернатива”, т.е. ако не се реализира инвестиционното предложение: съобразно съществуващото си предназначение, теренът, предвиден за реализацията му, ще продължи да бъде едно неизползваемо пасище (предвид начина на трайно ползване на земята), тъй като близостта на имота до първокласен път от републиканската пътна мрежа не позволява паша на животни.

Качествена оценка на потенциалните въздействия на алтернативите върху компонентите на околната среда е направена в Матрица 1. Въздействието е оценено като положително (+), незначително отрицателно (-), значително отрицателно (--), не се очаква въздействие (0) и няма отношение (х).

Матрица 1. Оценка на “нулева” алтернатива

| Компонент | “Нулева” алтернатива | “Осъществяване на ИП” |
| --- | --- | --- |
| Компоненти и фактори на околната среда: |  |  |
| Природни хабитати |  |  |
| Защитени територии | 0 | 0 |
| Защитени зони от екологичната мрежа “НАТУРА 2000” | 0 | 0 |
| Биоразнообразие (флора, фауна, екосистеми) | 0 | 0 |
| Защитени ландшафти | х | х |
| Културно наследство | х | х |
| Природни ресурси |  |  |
| Качество на атмосферния въздух | х | 0 |
| Въздействие върху подпочвените води | х | 0 |
| Въздействие върху повърхностните води. | х | 0 |
| Ландшафт | 0 | 0 |
| Почви в района | 0 | 0 |
| Фактори на околната среда: |  |  |
| Потенциал за замърсяване с отпадъци | х | 0 |
| Шумово въздействие | 0 | - |
| Въздействие от вибрации | 0 | 0 |
| Радиационно въздействие | х | х |

| Използване на опасни вещества | х | х |
| --- | --- | --- |
| Обща устойчивост |  |  |
| Използване на налични ресурси | - | + |
| Потенциал за възникване на кумулативен ефект | х | - |
| Развитие на туризма | х | + |
| Потенциал за влошаване на санитарно-хигиенни условия в района | х | не |
| Визуално въздействие | - | + |
| Нормативно съответствие | х | да |
| Заетост. Икономически потенциал. | 0 | + |
| Здраве и безопасност на населението | х | + |
| Обща оценка: | Не се очакват значителни отрицателни въздействия. | Не се очакват значителни отрицателни въздействия. |

2.3.Избор на алтернативи. Мотиви за направения избор, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително “нулева алтернатива”.

“Нулева алтернатива” – критерии за избор или отхвърляне:

Както се вижда от направената оценка реализирането на коя да е от двете алтернативи не е свързано със значителни отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората. В случая е важно, че при избор на алтернативата за реализиране на ИП е възможно прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на потенциалните, макар и незначителни отрицателните въздействия. Това ще даде възможност за оползотворяване на територията, повишаване икономическия потенциал на района, без необратими въздействия върху околната среда и без отрицателни въздействия върху населението в района. Имайки предвид тази възможност “нулевата алтернатива” може да бъде отхвърлена.

Резултат: “нулевата” алтернатива се отхвърля.

- Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях

  - Атмосферен въздух

    - Кратка характеристика на климатичните и метеорологични фактори, влияещи върху състоянието на атмосферния въздух

Климатичната характеристика на даден район е един от най-важните фактори за разпространението на замърсителите както в атмосферния въздух, така и в останалите компоненти на околната среда.

Според климатичното деление на страната Община Малко Търново попада в Южнобългарската подобласт със Странджански климатичен район.

Климатът в общината се формира под континенталното влияние от запад и север, черноморското влияние от изток и средиземноморското от юг. Като цяло странджанският климат има преходно-средиземноморски характер – зимен максимум и летен (августовски) минимум на валежите и сравнително високи средногодишни температури.бТук валежите са по-високи, със специфично разпределение по месеци, а отделни участъци са характерни с чести мъгли. Поради липса на ефикасна защита за студените нахлувания от север и северозапад в Странджа се явяват и доста резки застудявания.

В най-общ план климата е с подчертан зимен валежен максимум и е под влияние на Средиземноморието, докато във високите части на планината и в тези на северозапад по границата с Турция се очертава втори максимум през май-юни, като резултат от континенталното влияние.

Анализът на информацията по климатични елементи показва следните особености:

Районът се характеризира с най-високи стойности на годишния радиационен баланс в страната – 57 ккал/см2.

Най-високите януарски температури на въздуха отчитани в ст.М.Търново достигат до 1.4оС. Измерените абсолютни минимални температури на въздуха са едни от най-високите за страната: минус 22.3оС за ст.Малко Търново. Тези достигнати минимуми са ограничение за разпространението на субтропични култури от други региони на същата географска ширина (Кавказ).

Максималните температури достигат високи граници – над 40 оС.

Продължителността на периодите с устойчиво задържане на температурите на въздуха над 5 оС и 10 оС , както и късното настъпване на първия есенен мраз (най- рано на 7 октомври) и сравнително ранното прекратяване на последния пролетен мраз (около 6 май) създават условия за виреене на множество топлолюбиви растения.

Районът се характеризира със сравнително висока за надморската си височина средна годишна влажност на въздуха (ст.М.Търново – 75%). Като цяло валежите са над средните за страната. Отчетената средна годишна сума на валежите е 859 мм в Граматиково и 969 мм в Малко Търново.

Проследяването на данните за валежите през последните 15 години показва общо намаляване на сумата на валежите с 15% и продължителни летни и зимни засушавания. По официални данни средният годишен брой на дните със снежна покривка се колебае между 20-50 дни. Максималната височина на снежната покривка е измерена в гр.Малко Търново през януари – 120 см.

Първата дата на появяване на снежната покривка е 15-16-ноември, а последната дата на изчезването и е 3-20 април.

Ветровият режим в района се характеризира с преобладаващи северни ветрове.

В биоклиматично отношение проучваният регион крие значителни ресурси за климатолечение. Направени са пълни изследвания на климата в района на М.Търново, които дават основание за развитие на традицията в климатолечението на алергични и белодробни заболявания, а самият град да бъде обявен за планински климатичен курорт от местно значение.

Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха не включва контролен пункт на територията на Община Малко Търново. Най-близкото място за контрол на състоянието на въздуха е гр.Бургас.

Отделно се извършва наблюдение на екологичното състояние на горите чрез мрежата за мониторинг съгласно изискванията на Международната кооперативна програма за “Оценка и мониторинг на вредните вещества във въздуха върху горските екосистеми”.

Съгласно климатичното райониране на България, районът попада в континентално-средиземноморската климатична област, Южнобългарска подобласт, Странджански климатичен район. Най-характерните белези на климата в областта са топлото лято и меката зима, сравнително малката годишна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на устойчива снежна покривка в извънпланинските райони.

Специфичният климат на Странджанския район се формира под влиянието на Черно и Средиземно море. Средногодишните температури са високи – 11.1 до 12.8 оС. Валежите са между 100 и 800 мм, разпределени неравномерно през годината с летен минимум и зимен максимум. Чертите на климата се променят с навлизането от морския бряг навътре – валежите се увеличават, средногодишните температури намаляват, зимата става по-студена. Преобладаващият вятър е североизточен, с честота 40-50%. Територията се отнася към районите със среден брой на случаите с тихо време – 25-40 наблюдения на месец.

Климатичните характеристики имат пряко отношение като фактори, от които зависи разпространението на неблагоприятните въздействия върху околната среда и в частност – върху качеството на атмосферния въздух.

В табл.1.1. са представени данни за средните, максималните и минимални температури на въздуха за метеорологичната станция в гр. Малко Търново – най-близко разположената до обекта метеорологична станция.

Средните температури са типични за климатичната област. Средногодишната температура е 11.3оС. Годишният ход на температурата е добре изразен – с максимум през месеците юли-август и минимум през месец януари. Нарастването и понижаването на температурата е равномерно. Есента е сравнително по-топла от пролетта. Средно-годишната денонощна амплитуда на температурата на въздуха е 10.1оС. От съществено значение за климата са екстремните температури. Най-високата месечна температура за станцията е отчетена през м.август е 40.5 оС, а най-ниската е регистрирана през м.януари -22.3 оС. Ниските температури са обичайно явление след образуването на снежна покривка. Средният годишен брой на дните със снежна покривка се движи в границите 20-50 дни. Максималната височина на снежната покривка е измерена в гр. Малко Търново през м.януари – 120 см. Първата дата на появяване на снежната покривка е 15-16 ноември, а последната дата на изчезването й е между 3-ти и 20-ти април.

От съществено значение за замърсяването на атмосферния въздух са честотата и задържането на мъглите. Случаите на мъгла създават неблагоприятни условия за високи приземни концентрации на вредни вещества. Годишният брой на дните с мъгли.

За станция Малко Търново по усреднени данни за период от 30 години е 24.6.

Най-много дни с мъгли се случват през есента и зимата (7.6 за октомври-декември и 9.5 за януари-март), а най-малко – през лятото (1.5 средно на месец). Обикновено мъглите падат преди изгрев слънце и се разсейват с увеличаване на слънчевата радиация.

Относителната влажност на въздуха също оказва влияние върху качеството на въздуха. Районът се характеризира със сравнително висока за надморската си височина влажност. Средната годишна влажност на въздуха за станция Малко Търново е 75%.

Таблица 1.1. Средни стойности за температура на въздуха, абсолютни максимални и

минимални температури, денонощна температурна амплитуда

|  | Температура на въздуха, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | Средна | Абсолютна | Абсолютна | Ср. мес. |
|  | месечна | максимална | минимална | денонощна амплитуда |
| Януари | 1.4 | 16.9 | -22.3 | 7.2 |
| Февруари | 2.8 | 20.7 | -21.1 | 7.4 |
| Март | 4.5 | 25.7 | -14.8 | 8.4 |
| Април | 10.0 | 29.2 | -3.5 | 10.4 |
| Май | 14.9 | 35.4 | -0.8 | 11.2 |
| Юни | 18.6 | 34.1 | 3.7 | 12.1 |
| Юли | 20.6 | 38.0 | 7.0 | 13.5 |
| Август | 20.7 | 40.5 | 6.6 | 13.7 |
| Септември | 16.6 | 35.9 | 1.0 | 12.5 |
| Октомври | 12.2 | 33.4 | -3.0 | 10.0 |
| Ноември | 8.5 | 25.5 | -13.9 | 7.8 |
| Декември | 4.5 | 19.6 | -16.8 | 6.8 |
| годишни | 11.3 | 40.5 | -22.3 | 10.1 |

Валежите са един от главните елементи на климата и оказват пряко въздействие върху самопречиствателния механизъм на атмосферата и качеството на атмосферния въздух.

В табл. 1.2 са представени данни за сумата на валежите и максималния денонощен валеж, осреднени по месеци за 55-годишен период, абсолютния максимален денонощен валеж за съответния месец и годината, в която се е случил, както и средния брой на дните с валежи от дъжд и сняг по месеци.

Средногодишната сума на валежите е 969 мм, което е значително над средната за страната (590 мм). Разпределението на сезонната сума на валежите е неравномерно. Максималните са през зимните месеци – 343 мм, на второ място са есенните валежни суми – 256 мм, а минималните – през летния период – 138 мм. Средният месечен максимален денонощен валеж е най-висок през месеците ноември-декември, а най-нисък – през юли-август. Общият брой на дните с валежи за година по усреднени месечни данни е 80, от тях с дъжд - 66 (максимум през м.октомври – 8), със сняг -14 (в т.ч. през м.януари 5 дни). През последните 15 години се наблюдава намаляванена сумата на валежите с около 15% и продължителни летни засушавания.

Таблица 1.2. Средна месечна и годишна сума на валежите, среден месечен и годишен максимален денонощен валеж и абсолютен максимален денонощен валеж за станция Малко Търново, среден брой дни с валеж - ст. Граматиково

| месец | Сума на ва | Макс. | Абс.макс.денон. валеж |  | Ср.бр. дни с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лежите, мм | денон. |  |  | валеж |  |
|  |  | валеж, мм | мм | година | дъжд | сняг |
| Януари | 120 | 30 | 89.2 | 1960 | 5 | 5 |
| Февруари | 91 | 27 | 133.3 | 1956 | 4 | 4 |
| Март | 74 | 23 | 54.0 | 1918 | 5 | 3 |
| Април | 65 | 21 | 65.2 | 1953 | 7 | - |
| Май | 64 | 22 | 79.4 | 1984 | 7 | - |
| Юни | 64 | 23 | 102.0 | 1943 | 6 | - |
| Юли | 40 | 18 | 61.4 | 1959 | 4 | - |
| Август | 34 | 17 | 150.0 | 1975 | 3 | - |
| Септември | 62 | 30 | 207.0 | 1940 | 4 | - |
| Октомври | 102 | 36 | 192.4 | 1953 | 8 | - |
| Ноември | 121 | 39 | 115.6 | 1956 | 7 | - |
| Декември | 131 | 38 | 108.5 | 1928 | 6 | 2 |
| годишни | 969 | 68 | 207.0 | 1940 | 66 | 14 |

При добре изразен студен фронт в образувалата се кълбесто-дъждовна облачност се създават условия за валежи с голяма интензивност. Абсолютният максимум на денонощния валеж за станция Малко Търново е 207 мм и е измерен през м.септември 1940 г.

Ветровият режим в района на Малко Търново се характеризира с преобладаващи северни ветрове – 20.5% средно годишно, следвани от североизточните – 17.7%. Северните ветрове са най-чести през есенно-зимния период – от октомври до март, а североизточните – от май до септември.

Средната годишна скорост на вятъра е 1.4 м/сек, като най-висока е през м.февруари – 2.3 м/сек, а най-ниска – през октомври – 1.1 м/сек. Най-силни са южните и югозападните ветрове – 6.3 и 5.8 м/сек съответно през януари и февруари.

Честотата на вятъра и тихото време оказват съществено влияние върху разпространението и отлагането на вредните емисии в приземния атмосферен слой. В таблици 1.3 и 1.4 са дадени средната скорост и честотата на вятъра по посоки за климатичната станция в Малко Търново.

Таблица 1.3. Средна скорост на вятъра (м/сек) по посоки - станция Малко Търново

| По- сок а | 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
| NE | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| E | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 |
| SE | 3.9 | 3.7 | 3.0 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.2 |
| S | 6.3 | 5.2 | 5.4 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 4.3 |
| SW | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 5.6 | 4.7 |
| W | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 5.6 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 3.1 |
| NW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |

Важна характеристика с оглед възможността за натрупване и задържане на замърсители във въздуха са случаите с тихо време (със скорост на вятъра до 1 м/сек). По този показател проучваната територия попада в зона със среден брой случаи с тихо време. Средногодишният процент на тихото време е 52.6 %.

Най-много случаи с тихо време се наблюдават през лятото и есента (юни-октомври) - в граници от 58% до 63%, а най-малко – през февруари-март (41-

42%).

Таблица 1.4. Честота на вятъра по посока (%) и тихо (%)

| По | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год. |
| N | 28.4 | 21.1 | 26. | 16. | 16. | 18. | 17. | 20. | 21. | 23. | 16. | 21. | 20.5 |
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 |  |
| NE | 6.1 | 5.5 | 13. | 16. | 20. | 24. | 35. | 29. | 25. | 22. | 11. | 5.3 | 17.7 |
|  |  |  | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |  |  |
| E | 4.6 | 5.9 | 10. | 13. | 17. | 17. | 18. | 23. | 25. | 14. | 10. | 7.8 | 14.2 |
|  |  |  | 5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 |  |  |
| SE | 11.2 | 8.2 | 8.2 | 11. | 10. | 11. | 5.8 | 8.1 | 6.7 | 7.7 | 10. | 7.8 | 14.2 |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| S | 19.8 | 20.8 | 15. | 16. | 13. | 8.2 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 14. | 19. | 22. | 13.6 |
|  |  |  | 0 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | 4 | 8 |  |
| SW | 12.9 | 17.8 | 11. | 14. | 11. | 5.4 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 7.7 | 17. | 16. | 10.5 |
|  |  |  | 8 | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |
| W | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| NW | 13.4 | 16.8 | 11. | 9.2 | 9.9 | 12. | 14. | 10. | 9.0 | 9.2 | 12. | 13. | 11.8 |
|  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 5 | 9 |  |
| тих | 57.3 | 42.0 | 41. | 47. | 50. | 59. | 62. | 62. | 60. | 58. | 50. | 47. | 52.6 |
| о |  |  | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 4 |  |

По искане на община Малко Търново, през 1993 г. от РИОСВ-Бургас са извършени замервания на качеството на атмосферния въздух. Отчетени са завишени концентрации на фенол и прах, близки до пределно-допустимите концентрации (ПДК), което се дължи на временното използване на коксови отсевки от Кремиковци.

През 2005 г. в гр. Малко Търново е извършено трикратно 5-дневно обследване на качеството на атмосферния въздух от РИОСВ-Стара Загора през периодите 12-16 септември – централна зона на града, 3-7 октомври – промишлена зона и 10-14 октомври – транспортна зона. Анализирани са 10 замърсители – озон – O3, серен диоксид – SO2, азотен оксид - NO, азотен диоксид – NO2, фини прахови частици до 10 μm – ФПЧ, въглероден оксид – СО, сероводород – H2S, амоняк – NH3, метанови въглеводороди – CH4, неметанови въглеводороди – NCH4. Въз основа на протоколите от изпитването са изчислени среднодневните стойности на приземните концентрации (имисии) на вредните вещества. Данните са представени в таблица 1,5. В долния ред натаблицата са дадени нормите за опазване на човешкото здраве, валидни за 2005 г.

Анализът на данните показва, че за изследвания период е превишена средноденонощната норма единствено за сероводород – в един от дните за централната зона на града и през всички дни за промишлената и транспортните зони. Измерените максимални средночасови концентрации в двете зони също превишават средночасовата норма. Концентрациите на останалите замърсители са под нормите. Средната концентрация на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, сероводород, амоняк и метанови въглеводороди за съответния петдневен период е най-висока в транспортната зона.

Таблица 1.5. Качество на атмосферния въздух в гр. Малко Търново – 2005 г .

|  | Вредни вещества (замърсители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | Оз Mg/m3 |  | SO2 Mg/m3 | NO Mg/m3 |  | NO2 Mg/m3 | ФПЧ Mg/m3 | СО mg/m3 | H2S mg/m3 | NH3 mg/m3 | CH4 mg/m3 | NCH4 mg/m3 |
| Ц |  |  |  |  |  |  | Централна зона |  |  |  |  |  |
| 12.09 | 85.0 |  | 24.6 |  | 8.6 | 19.6 | - | 4.2 | 0.0026 | 0.0012 | 9.5 | 21.3 |
| 13.09 | 78. |  | 20.0 |  | 9.2 | 13.9 | - | 3.7 | 0.0025 | 0.0011 | 5.6 | 11.2 |
| 14.09 | 78.0 |  | 14.8 |  | 8.2 | 12.0 | 20.0 | 4.8 | 0.0024 | 0.0010 | 3.4 | 6.8 |
| 15.09 | 76.8 |  | 14.1 |  | 7.5 | 10.8 | 15.3 | 4.6 | 0.0029 | 0.0010 | 3.8 | 4.1 |
| 16.09 | 77.6 |  | 14.1 |  | 7.3 | 11.0 | 16.2 | 4.6 | 0.0036 | 0.0010 | 2.6 | 3.2 |
| сред но | 78.7 |  | 17.1 |  | 8.2 | 13.1 | 17.2 | 4.4 | 0.002 7 | 0.001 05 | 4.8 | 8.9 |
| макс. ср.ч. | 115 |  | 28.3 |  | 37.8 | 39.7 | - | 6.8 | 0.003 7 | 0.001 2 | 11.1 | 73.1 |
| Промишлена зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.10 | 68.9 |  | 22.4 |  | 5.8 | 13.0 | 51.7 | 2.8 | 0.0037 | 0.0010 | 4.8 | 17.1 |
| 04.10 | 29.8 |  | 13.2 |  | 8.2 | 11.6 | 42.6 | 2.4 | 0.0036 5 | 0.0010 | 3.2 | 12.6 |
| 05.10 | 28.0 |  | 13.8 |  | 7.1 | - | 36.4 | 1.8 | 0.0035 | 0.0010 | 2.5 | 6.8 |
| 06.10 | 28.0 |  | 14.8 |  | 7.1 | - | 31.7 | 2.2 | 0.0036 | 0.0010 | 9.2 | 10.5 |
| 07.10 | 28.2 |  | 11.2 |  | 7.4 | - | 31.7 | 2.3 | 0.0034 | 0.0010 | 1.7 | 6.3 |
| сред но | 34.4 |  | 14.9 |  | 7.2 | 12.4 | 38.8 | 2.2 | 0.003 6 | 0.001 0 | 4.8 | 10.2 |
| макс. ср.ч. | 110 |  | 71.8 |  | 39.5 | 18.9 | - | 4.3 | 0.005 2 | 0.001 0 | 21.9 | 62.7 |
| Транспортна зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 |  | 71.3 | 14.7 |  | 5.3 | 11.6 | - | 2.9 | 0.0038 | 0.0010 | 8.2 | 30.4 |
| 11.10 |  | 69.6 | 14.0 |  | 4.5 | 6.7 | 26.7 | 3.9 | 0.0036 | 0.0010 | 5.3 | 1.5 |
| 12.10 |  | 69.7 | 14.4 |  | 5.1 | 7.4 | 20.5 | 4.0 | 0.0037 | 0.0010 | 5.1 | 1.2 |
| 13.10 |  | 21.0 | 27.2 |  | 41.9 | 31.1 | 19.6 | 2.8 | 0.0043 | 0.0020 | 9.8 | 7.7 |
| 14.10 |  | 21.0 | 26.6 |  | 49.4 | 30.7 | 23.9 | 4.0 | 0.0050 | 0.0024 | 6.6 | 6.9 |
| средно |  | 54.2 | 18.4 |  | 17.7 | 15.3 | 22.7 | 3.6 | 0.004 0 | 0.001 5 | 6.9 | 7.4 |
| макс. ср.ч. |  | 83.8 | 34.3 |  | 62.0 | 31.5 | - | 6.1 | 0.006 4 | 0.005 4 | 25.1 | 83.5 |
| Норми 2005г. |  | ср. за 8 часа |  |  |  |  |  | ср. за 8 часа |  |  |  |  |
| ср.дн. ср.ч. |  | 110 | 125 350 |  |  | 250 | 65 | 10 | 0.003 0.005 | 0.1 0.25 |  |  |

Средноденонощните концентрации на фини прахови частици са най-високи в промишлената зона, като в един от дните са около нормата за 2008 г.

(50 μg/m3). В централната градска зона концентрациите на озон и въглероден оксид са по-високи, в сравнение с останалите зони.

Качеството на атмосферния въздух се формира главно от следните източници: горивните инсталации, промишлеността, отоплението в комунално-битовия сектор, автомобилния транспорт, селското стопанство и др.

Обобщените анализи показват, че концентрациите на вредните емисии във въздуха са значително под пределно допустимите или остават на фоново ниво.

Същевременно липсата на системен мониторинг и наблюдения не дават възможност за надеждна оценка на реалното състояние, както по отношение начовешкия фактор, така и по отношение на природните екосистеми. Община Малко Търново попада изцяло на територията на ПП „Странджа”. Закрити са замърсяващите производства, което прави Общината една от най- чистите на територията на Р България. Направени са пълни изследвания на климата в района, които дават основание за развитие на традицията в климатолечението на алергии и белодробни заболявания, а самият град е обявен за планински климатичен курорт от местно значение.

ШУМ

Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места, но може да се смята, че не се надвишава пределно допустимите норми. В Община Малко Търново няма производствени предприятия.

Основни източници на шумово замърсяване са:

- Автомобилен трафик;

- Разрастващата се мрежа за търговия и услуги (магазини, заведения за обществено хранене и други услуги) в жилищните сгради и на територията на урбанизираните райони;

- Недостатъци в градоустройствените и транспортно-комуникационни планове, както и несъобразената с околната среда организация на движение.

  - Повърхностни и подземни води

    - Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води в района

Речни води

Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския водосборен басейн. Най-важните реки, които минават през територията й са Велека и Резовска.

Река Велека е с дължина 147 км, от които плавателна на повече от 9 км. Отличава се с най-добре развита от всички странджански реки приточна система. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол, Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Най-дълга е Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км2). Някои от по-

малките притоци на Велека пресъхват при сухи години през летния период поради интензивно изпарение и инфилтрация.

Река Велека е притоци

По поречието на река Велека е определено едно водно тяло

Водно тяло р. Велека – от Граничен рид до вливане в Черно море – не е в риск. Водното тяло се наблюдава в два пункта: р. Велека до с. Бръшлян и р.Велека – с. Синеморец.

В подбасейна на р. Велека има определен едон точков източник на замърсяване на водите.

- 1 емитер е включен в контролно – информационнта система за отпадъчни води и издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Подлежат на задължителен котрол през 2007г.

Канализация на гр. Малко Търново.

Пункт р. Велека до с. Бръшлян

Оценка на състоянието на водите.

Констатира се следното състояние на водите на реката:

| Пункт | 30055571 река Велека при с. Бръшлян |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показател | О2 | БПК5 | ХП К | NH4 | NO2 | NO3 | PO4 | сулфат и | хлорид и |
| състояни е | Мног о добро | Мног о добро | н.д. | добр о | Мног о добро | Мног о добро | добр о | Много добро | Много добро |

Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на водите:

Точкови източници на замърсяване на водите

Няма регистрирани точкови източници на замърсяване на водите.

Дифузни източници на замърсяване на водите

Няма интензивно земеделие в района.

Морфологични изменения.

Не са извършени корекции. Водният участък не е обхванат от диги. Не е регистрирано отлагане и добив на инертен материал.

Пункт р. Велека до с. Синеморец.

Състояние качеството на водите.

Констатира се следното състояние на водите на реката:

| Пункт | 30055571 река Велека при с. Синеморец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показател | О2 | БПК5 | ХП К | NH4 | NO2 | NO3 | PO4 | сулфат и | хлорид и |
| състояни е | Мног о добро | Мног о добро | н.д. | Мног о добро | Мног о добро | Мног о добро | лош о | Много добро | Много добро |

Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на водите:

Точкови източници на замърсяване на водите

Канализация гр. Малко Търново – Отпадъчни води от заустване № 1,2 и 3 се заустват в сухи дерета от водосбора на р. Малкотърновска II категория водоизточник, приток на р. Велека.

Няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения на показателите по разрешителен режим 2007г.

Дифузни източници на замърсяване на водите

С битов характер – от население места под 2000 е. ж. без ПСОВ. Няма интензивно земеделие в района.

Морфологични изменения.

Не са извършени корекции. Водният участък не е обхванат от диги. Не е регистрирано отлагане и добив на инертен материал.

Резовска река - дължината й е 112 км, известна в Турция под името Паспалдереси. Тя е гранична река между България и Турция.

Режимът на речния отток в странджанските реки е твърде различен от режима на оттока във вътрешността на страната, което се дължи основно на преходно-средиземноморския климат в съчетание с основните ландшафтни елементи.

Подземните води в общината се наблюдават в четири пункта при карстовите извори Докузак, Църногорово, Катун и карстовия извор западно от с.Евренозово, които са част от опорната хидрогеоложка мрежа на НИМХ.

Водоносните хоризонти в региона се характеризират най-общо с ниска водообилност. Експлоатационните ресурси на подземните води в терасите на р.Велека възлизат на 160 л/сек (в т.ч. привлекаеми от реката 70 л/сек). От водовземните съоръжения на населените места по поречието на реката се черпят общо 21 л/сек, или потокът е със значителен свободен капацитет.

ПОДБАСЕЙН НА РЕКА РЕЗОВСКА

По поречието на р. Резовска е определено едно водно тяло.

Водно тяло р. Резовска – държавна граница на Р България с Р Турция до вливане с Черно море не е в риск.

Пункт р. Резовска до с. Сливарово.

Състояние качеството на водите.

Констатира се следното състояние на водите на реката:

| Пункт | 30056518 река Резовска при с. Сливарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показател | О2 | БПК5 | ХП К | NH4 | NO2 | NO3 | PO4 | сулфат и | хлорид и |
| състояни е | Мног о добро | Мног о добро | н.д. | добр о | Мног о добро | Мног о добро | добр о | Много добро | Много добро |

- Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на водите:

Точкови източници на замърсяване на водите

Няма регистрирани точкови източници на замърсяване на водите.

Дифузни източници на замърсяване на водите

Няма интензивно земеделие в района.

Значими отнемания/водочерпания от водите

На територията на Р Търция е изграден язовир с вместимост 1,5 мил. Куб. м.

Морфологични изменения.

Не са извършени корекции. Водният участък не е обхванат от диги.Не е регистрирано отлагане и добив на инертен материал.

Пункт р. Резово до с. Резово

Състояние качеството на водите.

Констатира се следното състояние на водите на реката

| Пункт | 30056386 река Резовска при устие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показател | О2 | БПК5 | ХПК | NH4 | NO2 | NO3 | PO4 | сулфати | хлориди |
| състояни е | Много добро | Много добро | н.д. | Много добро | добро | Много добро | умерено | Много добро | Много добро |

Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на водите:

Точкови източници на замърсяване на водите

Няма регистрирани точкови източници на замърсяване на водите.

Дифузни източници на замърсяване на водите

С битов характер – от население места под 2000 е. ж. без ПСОВ

Морфологични изменения.

В отделни участъци има изградени бетонови корекции, разделящи реката по дължина. Не е регистрирано отлагане и добив на инертен материал.

Около 94% от баланса на странджанския район се обезпечава от карстови и пукнатинно-карстови води. В района на Малко Търново те образуват напълно обособен водоносен хоризонт. Открити са около 120 карстови извора, но само 30 от тях са с дебит над 1 л/сек. Най-големият от тях е Докузак, който събира водите си от малмските варовици на Стоиловския карстов басейн и има средномногогодишен дебит 257 л/сек (максимален дебит до 1038 л/сек). През 1960 г. той е каптиран за нуждите на флотационната фабрика в Малко Търново.

По-известни са също изворите Големият врис (10-40 л/сек) и Махленски врис (11-36 л/сек) в гр.Малко Търново, извори Църногорово (средномногогодишен дебит - 10 л/сек) и Езерото, разположени югоизточно от града, извор Катун (средномногогодишен дебит – 123 л/сек), разположен северно от с.Бръшлян, Бакъджишкият врис и др. Карстовите води са пресни, с ниска минерализация (от 0.2 до 0.4 mg/l). С известни изключения (извор Големият врис в центъра на М.Търново) водите са чисти, но са силно уязвими от замърсяване. Водите от триаските водоносни хоризонти на босненската група са от хидрокарбонатно калциев тип, пресни от умерено твърди до твърди.

В неразчленения странджански тип триас са формирани води с по-пъстър състав. Особен интерес от тази група представляват карстовите извори при с.Младежко. По състав водата тук е изключително хидрокарбонатно-калциева с минерализация 0.5 г/л и обща твърдост 5.6 мг.екв/л. Счита се за лековита по отношение на опорно-двигателния апарат.

Велека е сравнително чиста река. Тя попада в района на така наречената “забранена” зона преди 1990 г. В този регион особено стопанско развитие не се е наблюдавало. За извършване на категоризация на водите, р.Велека е разделена условно на 8 участъка. Дължината на всеки от тях е определена от възможностите за вземане на хидрохимични проби. Река Велека е трудно достъпна с оглед на едно пълно описание на качеството на водите.

Кислородното съдържание във водите на Велека е високо и това се поддържа до заустването й. Спрямо кислородните показатели е I категория по цялото й протежение.

При такъв кислороден режим и отдалечеността на реката от населени места се наблюдава и ниско органично замърсяване. По показателите БПК5 и Ок реката е I категория. Аналогично е състоянието на водите на р.Велека по съдържание на нитратен азот (N-NO3), фосфати (PO4) и разтворени вещества.

Надлъжното изменение на нитритния азот (N-NO2) и амониевия азот (N-NH4) показва следната картина: до с.Звездец (с.Бръшлян) водите са I категория, а след това до заустването са II категория. Относно съдържание на неразтворени вещества до с.Звездец водите на р.Велека са II категория, в следващите участъци те преминават в I категория и накрая отново във II категория. Тези условия отговарят на изискванията за риборазвъждане и напояване.

Следенето на качеството на повърхностните води по отношение на физични и неорганични химични показатели се извършва в четири пункта за пробонабиране както следва:

| Наименование на поречието | Пункт за пробонабиране/ местоположение | Проектна категория на водоприемника |
| --- | --- | --- |
| р.Велека | Пункт 1 - над с.Бръшлян | I-ва |
|  | Пункт 2 - при с.Синеморец | II-ра |
| р.Резовска | Пункт 1 - над с.Сливарово | I-ва |
|  | Пункт 2 - устието на р.Резовска | II-ра |

Данните за състоянието на речните води са от проведени анализи през 2007г.

През този период концентрациите на желязо и манган са под нивата на ПДК с еднократно завишение на желязо над ПДК за категория водоприемник в р.Велека. Регистрирано е минимално завишение на водородния показател рН над ПДК през летните месеци в участъците на горните течения на двете реки, което се дължи основно на сезонна интензивност на фотосинтезата.

Стойностите на показателите за електропроводимост и неразтворени вещества са в нормите за І категория води.

По отношение на биогенните компоненти се наблюдават завишени концентрации през лятото на амониев азот над ПДК за първа категория в съответните участъци и на двете реки и на фосфати – единствено за р.Резовска. Общите показатели за органични замърсяващи вещества са в допустимите норми. Радиационното състояние на водите на анализираните проби е значително под ПДК за питейни води.

Състоянието на повърхностните води по отношение на микробиологични показатели се следи в 7 пункта, покриващи горното и средно течение на реките Велека, Айдере и Младежка. Обследванията показват изключително високо качество на водите по отношение на този показател.

| Река | Станция | Стойност на БИ, (Q) |
| --- | --- | --- |
| Велека | Звездец | 5 |
| Велека | Тракийски лагер | 5 |
| Велека | Качул | 5 |
| Айдере | Помпената станция | 5 |
| Младежка | Устие | 5 |

Състоянието на речните води като цяло е добро и отговаря на проектната категория на реките, а по отношение на микробиологичните показатели е установено много високо качество на водите и в трите реки Велека, Младежка и Айдере. Потенциална опасност представляват източниците на замърсяване – производства и незаконните сметища във водосбора на Велека. Разположението на хвостохранилището върху карстов терен води до проникване на отпадните води от флотационната дейност по инфилтрационен път във водите на реките Докузак и Айдере - притоци на Велека. Независимо че към настоящия момент р.Велека отговаря на проектната си категория, наличието на действащи и потенциални замърсители определя участъка непосредствено след М.Търново като критичен.

    - Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на обекта и категория на водоприемниците

Питейни води

Като цяло водните ресурси на територията на община Малко Търново са сравнително ограничени в сравнение с други части на страната. Съществена неблагоприятна характеристика на ресурсите от повърхностни води е неравномерното разпределение на наличността им през годината.

Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския водосборен басейн. Най-важните реки, които минават през територията й са Велека и Резовска. Река Велека е с дължина 147 км, от които плавателна на повече от 9 км. Отличава се с най-добре развита от всички странджански реки приточна система. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол,

Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Най-дълга е Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км2). Някои от по-малките притоци на Велека пресъхват при сухи години през летния период поради интензивно изпарение и инфилтрация.

За град М.Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета, Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – М.Търново са каптирани 3 бр. извори. Максималното водно количество, което се подава на града е около 20 л/с. Водите са пресни с типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Водовземните съоръжения са площни дренажи и каптажи.

Селата Граматиково, Визица и Заберново са водоснабдени чрез шахтови кладенци, изградени в терасата на р.Велека с общ експлоатационен дебит 21 л/с. Водоснабдяването на останалите селища се осъществява чрез каптажи на извори в околностите им и площни дренажи. За много от водите, особено тези от терасите на реките Велека и Младежка, е характерно високо съдържание на манган.

Около всички водохващания са учредени и устроени СОЗ – пояс “А”.

Община Малко Търново кандидатства по Оперативна програма околна среда , приоритетна ос 1 за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура - “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти».

Инвестиционното предложение е свързано с изискванията на Директива 91/271/ЕИО, относно пречистването на отпадъчни води от населените места за всички агломерации с над 10 000 е.ж. до 31.12.2010 г., и за агломерации от 2000 до 10 000 е.ж. – до 31.12.2014 г.

Инвестиционното предложение е свързано с изискванията на Директива 2000/60/ЕС за водите, както и с изискванията на Закона за водите.

Отпадни води

В населените места от общината има частична изградена канализационна система за отпадни битови води в селата Звездец 40%, Бръшлян 40% и Граматиково 90%, като формираните битово-отпадни води се пречистват чрез септична яма и отвеждат в съществуващо дере.

Към момента Община Малко Търново подготвя работни проекти за изграждане на канализация за биотови отпадни води за селата Младежко, Стоилово, Бръшлан, Граматиково, Заберново и Звездец, като формираните битово-отпадъчни води ще се пречистват през Пречиствателна станция. За пречистване на отпадните води е предвидено изграждане на Модулна Пречиствателна станция /ПСОВ/. Заустването на отпадните води да се предвиди в съществуващо дере.

Подземни води

Съдържанието на нитрати във водите от терасите на р.Велека е под 10 mg/dm3, а на манган над ПДК - 130-230 mg/dm3, което най-вероятно се дължи на остатъчни замърсявания от рудодобива при гр.Малко Търново и с.Граматиково, но е възможно да се обуславя от естествен фактор.

  - Земи и почви. Геоложка основа

    - Характеристика и състояние на почвите в района на обекта и в граничещите с него земи

Почви Територията на Община Малко Търново попада в Средиземноморската почвена област на Европа и е част от Странджанската почвена провинция на Балкано- Апенинската подобласт.

Почвообразуването в Странджа е под влияние на особеното съчетание на характерния за Странджа климат, уникалната горскодървесна растителност, извънредното разнообразие от коренни и почвообразуващи скали, ридовохълмистия нископланински релеф с голяма разчлененост, гъсто разклонена хидрографска мрежа с къси склонове и доминиращи припечни изложения.

В състава на почвената покривка се наброяват 7 почвени типа от 22, известни в България. Те са съставени от 12 подтипа с множество комбинации от асоциации, фази и разновидности. Преобладават лесивираните канеленовидни почви (излужените канелени горски почви), планосолите (оподзолени канелени горски и псевдоподзолисти канелени почви), жълтоземите и плитките почви (рендзини, литосоли и ранкери). Тук се срещат и

червеноземите, които заедно с жълтоземите представляват рядкост за България и за Европа.

Наносни почви– (Алувиални)

Условията в парка не благоприятстват развитието на обширни площи този тип почви, поради което те заемат едва 4.09% от неговата обща площ. Представени са от два подтипа – алувиално-ливадни и алувиално-делувиални почви.

Алувиално–ливадните почви (Eutric Fluvisols, FLe) са по-разпространеният подтип. Алувиално-делувиалните почви (Dystric Fluvio-Colluviosols) имат малка разпространеност в парка, като се срещат главно по средното и горното течение на р.Велека и в долината на р.Младежка. Тези почви се намират в начална фаза на почвообразуване. Бедни са на хумус и се характеризират с ниско плодородие и биоразнообразие.

Плитки почви (Leptosols, LP)

Почвите от този тип се намират в примитивен стадий на развитие. Площта им представлява 10.0% от площта на общината. Тези почви с топлия си и сух педоклимат са характерни само за европейските средиземноморски региони.

Профилът им е с прост строеж и се състои само от хумусен хоризонт, лежащ непосредствено върху масивна или слабо напукана коренна скала.

Представени са от три подтипа – рендзини, литосоли и ранкери, които заемат общо 10% от площта на парка.

Метаморфни почви (Cambisols, CM, FAO 1990)

Най-характерни в Странджа са кафявите планинско-горски почви, които са с висок бонитет. Ненаситените кафяви планинско-горски почви (Dystric Cambisols, CMd) са широко известни като кафяви горски почви. Образувани са върху силикатни почвообразуващи скали. Профилът им е с дълбочина от 40 до 60 см. Имат рохкав строеж, висока аерация, добър дренаж и висока биологическа активност.

Лесивирани почви (Luvisols, LV)

Лесивираните почви са генетично най-старите почви у нас. Това са най-широко разпространените почви в общината и заемат 45.93% от нейната територията. Образувани са от разнообразни почвообразуващи скали. Обрасли са с дъбови гори от цер, благун, горун и лъжник с подлес от вечнозелени и листопадни южноевксински храсти.

Лесивираните почви са с голямо разнообразие, представено от 2 подтипа – канеленовидни и светли лесивирани, с много фази, разновидности и асоциации с други почви.

Канеленовидните лесивирани почви (Chromic Luvisols, LVx) (излужени канелени горски почви) са представителни за Странджа и страната. В чистия си вид този подтип е разпоространен около селата Близнак и Евренозово, където се обработват. Имат добро плодородие по отношение на земеделските култури.

Плитките канеленовидни почви (Chromic Luvisols – lithic phases, LVx-l) са най-широкоразпространените почви в общината. Поради плиткия си профил се отличават и с по-ниски запаси на хумус, по-неблагоприятен воден режим, по-ниско плодородие и висока податливост на ерозия.

Жълтоземи (Alisols, AL., FAO 1990)

Жълтоземите са уникален почвен тип за Странджа, България и Европа. В границите на общината се намират почти 100% от площта на този почвен тип в България и от площта му в Европа. Развитието им под гори с южноевксински видове ги отличава от сродните им почви в Средиземноморска Европа и ги свързва с влажните и топли територии на Кавказието и Колхида.

Характеристиките им се доближават и до почвите от този тип в световните субтропични региони. Разпространени са по водосборните склонове на долното течение на р.Велека при надморска височина 300-400 м. Хумусният хоризонт е слабо развит – 15-25 см. Хумусните запаси са малки, като съдържанието на хумус в хумусния хоризонт е до 4-6% и рязко намалява под 1% в илувия.

Оцветяването на почвата общо е в жълти тонове. Разпространени са два почвени подтипа обикновени (Haplic, ALh) и подзолисти (Stagnic, ALj).

Червеноземи (Nitisols, NT., FAO 1990)

Червеноземите са новоустановен почвен тип за Странджа и страната. В границите на общината се намират почти 100% от площта на този почвен тип в България. Разпространени са на склонове с изложения, ориентирани срещу пътищата на средиземноморските циклони. Заемат 5.24% от площта на парка.

Почвообразуващите им скали са разнообразни. При изветрянето и почвообразуването тези скали запазват очертанията на своята структура и в почвения профил. Намират се под гори от източен горун, благун и лъжник.

Почвената покривка на територията на община Малко Търново като цяло е част от субтропичния ксерофитно-горски почвен сектор на Европа, територията на който се простира от атлантическите брегове на Испания до Българския черноморски бряг. Нейният характер се определя от комбинацията на по-хумидни почвени типове в сравнение с типичните за Южна Европа, както и на инверсионното разположение на кафявите горски почви. Композицията на

почвените типове в общината е доказателство за наличието на процеси на интензивно почвообразуване.

3.3.2.Геоложки строеж в района на обекта

В българската част на Странджа ясно се очертават две основни била – Резовското, което навлиза от Турция с най-висока точка вр. Голямо Градище и Босненското, което тръгва от граничния връх Кервансарай и завършва на юг от гр. Царево, с доминиращ масив Голямата Папия (502 м н.в.), древен вулкан. Северната граница на Природния парк минава по рида Босна.

Според някои учени в геологическо отношение Странджа е „стара” планина. В тази връзка изказват предположения, че възникването на странджанската система започва след разкъсването на свръхконтинента Пангея преди около 200 млн. години – периодът на образуване на океанската кора и планините. Други учени я определят като млада планинска верига, част от  голямата Алпо-Хималайска система,  в която тя се намира. В изграждането й най-съществено участие имат старите мезозойски наслаги от Триас, Юра и Горна креда.

Основните скали в Странджа са седиментните, магмените и метаморфните. От морския бряг към вътрешността на Странджа могат да се видят различни скални породи – туфи, туфобрекчии и андезити, пясъчници, габро и диорити, гнайси и шисти. Западната част на Странджа е заета от обширен карстов район – от Варовник през Младежко, Звездец, Бръшлян, Стоилово до Малко Търново и на юг в турската й част,  с варовици, мрамори и гранити на границата, на които са находищата на многометални руди. От дълбока древност до края на ХХ век тук са добивани медни и железни руди, ломени са мраморни блокове, промивано е злато. Карстовият тип релеф се обуславя от свойствата на  карбонатни скали и най-вече от тяхната водоразтворимост. Той е проявен с разнообразни форми: кари, въртопи, понори, каверни и различни по големина и сложност пещери. Масиви и склонове от мощен карст, скални образувания, скалисти пропасти и проломи са оформени край Младежко, Докузак, Петрова нива и Ковач.

Северната част на Странджа, над линията Уграш – Папазова нива – Българи, е заета от горнокредитни андезити, андезитови туфи и пясъчници. Върху тях са изградени дълбоки и мощни почви, заети от горунови, букови и смесени гори.

В южните части преобладават наслаги от Горна Юра – шисти (глинести, песъчливо-глинести и мергелни). Почвите тук са по-плитки и сухи.

Геоморфоложкото развитие на територията е резултат на дългия стотици милиони години период на ерозия, на колебателните движения на земната кора, а също и на пъстрия геоложки строеж.

Характерни за района са заоблените форми, стръмните, врязани, на места ждрелоподобни речни долини, (р. Велека, р. Младежка). За дълбокото им врязване влияние имат и последните заледявания, през които нивото на Световния океан е спаднало с няколко десетки метра. Лиманът на река Велека, например, продължава около 8 км навътре в сушата.

За геоморфоложките процеси значение имат и нетектонските движения. Крайбрежието потъва с няколко милиметра годишно, докато други части от района се издигат.

Релефът на Странджа е хълмист и нископланински. Около 38 % от територията на Парка са високи от 0 до 200 м, около 60 % - от 200 до 600 м и около 2% са над 600 м.

3.3.3.Сеизмичност

Съгласно сеизмичното райониране на България (ДВ № 68/2007 г.) района, заключен от изток от Черно море, от юг – границата с Турция, от запад – меридиана на гр. Карнобат, от север – паралела на гр. Карнобат попада в VІІ-ма степен на сеизмична активност, със сеизмичен коефициент 0,10 – един от най-ниските за страната.

3.3.4. Минерално разнообразие

Минералните богатства с които разполага Община Малко Търново се поделят на рудни полезни изкопаеми – медни, медно-железни, медно-оловно цинкови, железни и медно-полиметални руди, съдържащи редки и благородни метали; нерудни и минерални води. Основните находища са : на рудни полезни изкопаеми – Малко Търново – участъци Бърдце, Пропада, Младеново и Граматиково – участък Граматиково; на мрамори – находища Малко Търново, Сираково и участъци Шаренково, Сушица-Пропада, Бръшлян; на гранитоиди – участък Сливарово и Дядов окуш; на кварц–фелдшпатови аркозни пясъчници – участък Гарваница. Варовиците от цяла Странджа са предмет за добив на вар и суровина – голямо находище има около гр. Малко Търново. Района около Малко Търново и с.Звездец е богат на суровини от аркозни пясъчници и стари гранити, необходими за керамичната и порцелановата промишленост.

ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Наличието в Странджа на чисти карбонатни седименти обуславя съществуването на кариера за мраморизиран варовик и цех за печене на вар за строителни цели. На територията на общината в тази област развива дейност eдно предприятия с обща численост на заетия персонал 20 души.

Предприятието е на територията на гр. Малко Търново, като наетата работна ръка е изцяло от града. Представител на този отрасъл е “БУРГАС – ВАР” ЕООД “Цех за производство на негасена вар – Малко Търново”. Предприятието се намира на около 1 км. югоизточно от гр.Малко Търново и на 75 км. южно от гр. Бургас в местността “Пазлака” от възвишението “Пешова нива”.

Находище за варовици “Малко Търново” е проучено през 1969 г.

Държавната комисия по запасите на полезните изкопаеми с протокол №1034 от 25.07.1972 год. е утвърдила геоложки запаси по категории и количества както следва:

- Категория А -5472.9 х.м³ ;

- Категория В -2717.0 х.м³ .

Находището се разработва от 1975 г. по открит начин, с пробивно-взривни работи. Прилага се транспортна схема с автомобилен транспорт и извозване на замърсените зони и отсевките на външни булдозерни депа.

Предприятието възниква с Решение на БОС на основание Заповед №РД-ТД-18/06.10.1992 г. на МТРЖП като ЕООД с държавно имущество “Бургас-вар”ЕООД, със седалище гр. Бургас. Държавата е собственик на 100 % от капитала до 2000 год. когато продава 80 % от дяловете си на “СМА-ВАР” ЕООД гр. София, а през 2002 год. продава и останалите 20 % от дяловете на същата фирма. Фирма “Бургас-вар” ЕООД е член на “СМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” – Холандия. Фирмата е сред водещите в България по производство на негасена вар и варовикови фракции. Тя има положително Решение по ОВОС №53-9 от 1997 год. за по-нататъшна производствена дейност на обект “Варови пещи” гр. Малко Търново.

В предприятието работят като постоянни работници 20 души. Процеса на производство е непрекъснат – работи се на три смени. Капацитета на пеща за печене на вар е 45 тона за 24 часа. От кариерата с площ 26 000 м³ годишно се добива около 20 000 м³ суровина и се произвеждат около 30 000 т. Негасена вар.

Добив на строителни материали /пясък и чакъл за строителни цели/ се извършва главно от руслото и заливните тераси на р. Велека от Общинско предприятие „Благоустройство и комунално строителство – Малко Търново”.

Те се използват за направа на бетон в бетоновия възел в гр. Малко Търново.

Предвид намаленото строителство в района не се очаква увеличаване на дибива.

В района на гр.Малко Търново са регистрирани и следните други находища на полезни изкопаеми заведени в националния баланс на запасите :

Находища на медни руди: "Младеново", "Пропада", "Бърдце" и "Градище" - експлоатирани са по подземен начин до края на 90-те години на миналия век и са ликвидирани. Надземните им площадки са рекултивирани.

Находища на нерудни полезни изкопаеми - скалооблицовъчни материали: Находище „Малко Търново” – недействаща кариера. Запасите са утвърдени с протокол 1113/1973 г. Експлоатирано е по открит начин до края на 90-те години на миналия век. Намира се на около 930 m западно от имота предмет на инвестиционното намерение. Имотът в който се намира находището по кадастралната карта на гр.Малко Търново е 46663.0.999.

Находище "Сираково" - извършвани са геолого-проучвателни работи с добив на блокове през 70-те години на миналия век. От тогава добивни работи не се извършват. Намира се на около 3200 m югозападно от имота предмет на инвестиционното намерение.

Находища на нерудни полезни изкопаеми - индустриални минерали: Находище „Малко Търново”, участък "Бърдце" - фелдшпати – недействащо. Има концесия с Решение № 54 от 27.01.2004 г. Не е започвала работа. Намира се на около 5100 m южно от имота предмет на инвестиционното намерение.

В имот № 46663.1.292 намиращ се на около 200 m югозападно от имота предмет на инвестиционното намерение през 70-те години на миналия век са извършвани геолого-проучвателни работи с добив на блокове. Няма изчислени запаси. Добив не се извършва от времето когато са приключили геолого-проучвателни работи.

В имот 46663.1.529 се е намирала промишлената площадка на мраморната кариера. Там дейността е прустановена в края на 90-те години на миналия век. В момента сградите и цеховете са полуразрушени.

С писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г. на Община Малко Търново ни е предоставена информация, съгласно която:

- Кариерата за варовици в имот №46663.1.277 е на разстояние 2200м по въздуха от имот 46663.72.526;

- Няма други действащи кариери в близост до имота;

- Имот с идентификатор 46663.72.292 е разположен на около 220 м югозападно. Имотът е с начин на трайно ползване „за друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“, но никога не се е ползвал като кариера.

- Имот с идентификатор 4666.71.529 е разположен на около 770 м западно. Имотът е бивша кариера за добив на мрамор. Дейност не се извършва от 25 години.

  - .Растителен и животински свят – видово разнообразие, видове със специален природозащитен статус съгласно Закона за биологичното разнообразие; защитени природни територии

3.4.1. Растителен свят

Землището на гр. Малко Търново, включително териториите на север от него, както и местността „Сушица”, където е предвидено да се рализира инвестиционното предложение са разположени в Странджа планина, която според фитогеографското райониране на България е в Странджанския фитогеографски район.

Според горскорастителното райониране на България землището на гр. Малко Търново е в южната крайгранична горскорастителна област, подобласт Странджа. Във вертикално отношение то е в долния равнинно хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (0-900 м.н.в.).

Характерно за територията е че от характерната за терциера топлолюбива и влаголюбива растителност, след настъпилите през кватернера застудявания и покриването на части от територията на България с ледници, отделни растителни видове са се запазили в така наречените убежища (рефугиуми), (каквото представлява Странджа планина), които за Странджанския район са 63  растителни вида (терциерни реликти).

По отношение на хоризонталното разпределение на растителността територията е в границите на растителния комплекс на Колхидско-средиземноморския тип листопадни гори /мезофитни горски съобщества/. Същите са разпространени в Странджа и в Източна Стара планина. Представени са от източен бук (Fagus orientalis), който е терциерен реликтен вид, източен горун (Quercus polycarpa), благун (Quercus frajnetto), цер (Quercus cerris), странджански дъб (Quercus hartwissiana), космат дъб (Quercus pubescens) и други съпътстващи ги видове. В Странджа е характерен и вечнозеленият колхидски подлес, представен от странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), лавровишня (Prunus laurocerasus), понтийско бясно дърво (Daphne pontica) и др. С нарастване на надморската височина горите от източен бук преминават в гори от източен горун (Quercus polycarpa).

Най-интересни от флористична и природозащитна гледна точка за България и Европа са източно-буковите формации с примес от източен горун и по-рядко с благун (Quercus frajnetto), с подлес от странджанска зеленика (Rhododendron ponticum) и други вечнозелени храсти. В по-високата част на Странджа са разпространени чисто източно-букови и смесени буково-дъбови гори. В тях разпръснато са локализирани букови гори с лавровишня (Prunus laurocerasus) в подлеса. Най-голямото от тях се намира в резерват Средока, а останалите в местността Пропада, местността Дълбок дол, местността Водицата и в резерват Витаново.

Основните лесообразователи са дъбовете: благун (Quercus frajnetto), цер (Quercus cerris) и източен горун (Quercus polycarpa). От подлесните и тревни видове в горите на Странджа участват дива мушмула (Mespilus germanica), бясно дърво (Daphne pontica), обикновен черен и източен глог (Crataegus monogyna, Crataegus pentagyna, Crataegus orientalis), обикновен дрян (Cornus mas), източен габър (Carpinus orientalis), лопух (Trachystemon orientalis), пухесто горянче (Epimedium pubigerum), кавказка иглика (Primula rosea), пролетно ботурче (Cyclamen coum) и др. Скалистите припечни склонове край реките Велека, Резовска и Айдере се покриват с останки на средиземноморските маквиси за които са характерни: филиреята (Phyllirea latifolia), пистация (Pistacia terebinthos), космат дъб (Quercus pubescens), мъждрян (Fraxinus ornus), келяв габър (Carpinus orientalis), драка (Paliurus spina-christi), рускус (Ruscus aculeatus), аспарагус (Asparagus officinalis) и др.

В горските масиви преобладават дъбовите гори /60%/, източнобуковите заемат 20% от горската площ, а церовите 7%. Иглолистните насаждения са изкуствено създадени /около 10% от общата горска площ/, като най-голямо е участието на черния бор. Други иглолистни видове са белия бор (Pinus silvestris), дуглазката ела (Pseudotsuga douglasii), веймутовия бор (Pinus strobus), атлазкия кедър  (Cedrus atlantica), обикновен смърч (Picea excelsa) и европейска лиственица (Larix decidua).

Дъбовите съобщества в Странджа са реликтни с висока природозащитна стойност и в тях участват разнообразни дървета и храсти, представители на колхидската и средиземноморската флора. Те са и с най-висока стопанска стойност за производство на специална дървесина, при висока възраст на ползване (160-180г.) и сложен строеж и състав при подходящи месторастения и почвено –релефен комплекс.

Особена растителна категория за Странджа планина са формациите, останки от медитерански тип - гариги и маквиси, заемащи ограничени специфични територии в дъбовата формация с богато видово разнообразие.

Останки от маквиси – преставени са предимно от вечнозелени храсти представляващи видоизменени гори с участие на филирея (Phillyrea media), пистация (Pistacia terebinthus) жасмин (Jasminum fruticans), рускус (Ruscus aculeatus), космат дъб (Quercus pubescens), махалебка (Cerasus mahaleb), мъждрян (Fraxinus ornus), и др. Заемат обширни припечни склонове и скални масиви по южните склонове..

Редки и защитени листопадни растения – Характерни за Странджа са: странджанска боровинка (Vaccinium arctostaphyllos), мушмула (Mespilus germanica), кримски чай (Sideritis syriaca), пролетно ботурче /кукрек/ (Cyclamen coum), странджански дъб /лъжник/ (Quercus hartwissiana), кавказка иглика (Primula rosea), източен лопух (Trachystemon orientalis), горски конски босилек (Salvia nemurosa), битински синчец (Scilla bythynica), снежно кокиче (Galanthus nivalis), мокреш /поточарка (Nasturtium ofFicinalis). Най-често се срещат в смесените дъбови гори, но някои от тях растат самостоятелно в обезлесените пространства.

Микота – топлия и влажен климат в района благоприятстват за растежа на различни видове гъби в горите, храсталаците, ливадите и пасищата. Същевременно честите засушавания през лятото възпрепятстват масовото им появяване и правят района неустойчив за стопанското им ползване. До момента описаните в района на Странджа видове са около 70 вида, главно от висшите гъби (Macromycetes). От застрашените и редките в Европа видове 13 се срещат на територията на Странджа. Основните видове са: булка гъба /ченушка/ (Amanita caesarea), полска печурка (Agaricus campestre), обикновена манатарка (Boletus edulis), пачи крак (Cantharellus cibarius), сърнела /кукумар/ (Macrolepiota procera), обикновена челядинка (Marasmius oreades), майска гъба /челъдница/ (Calocybe gambosa), бяла лютива млечница /парливка/ (Lactarius piperatus), масловка (Boletus luteus), червена млечница /рижика/ (Lactarius deliciosus), гълъбки (Russula), коралки и др.

Съгласно издадената скица ПИ № 46663.72.526, местност „Сушица” е пасища мера с площ 14,442дка. Същият е разположен непосредствено до международния път Бургас- Малко Търново и регулационните граници на гр. Малко Търново, поради което в имота са предизвикани различни промени с антропогенен произход.

В югоизточната част е извършено строителство на контролен граничен пункт поради което растителноста на площ около 1дка около него е изцяло премахната о време на строителството му. По време на строителството на пътя Бургас Малко Търново в имота времено са депонирани инертни материали- скални маси, остатъците от които, както и наличието на такива с естествен произход не позволяват появата на значителна тревна покривка и ползването на пасището по предназначение – за паша на домашни животни и сенокос.

Поради неизпасването и ограничените възможности за коситба растителните съобщества в него са подложени на деградационни процеси и рудерализация, чрез навлизане на приспособени сухоустойчиви видове.

Фиг Поглед към ПИ № 46663.72.526, местност „Сушица”

Доминант в съобществата е синята жлъчка (Cichorium Intybus), (около 80% от площите) в които мозаечно се срещат на по големи,  по-малки петна или само отделни растения овча власатка (Festuca ovina), пасищен райграс (Lolium perenne), теснолистна ливадина (Poa angustifolia), луковична ливадина (Poa bulbosa), пълзяща детелина (Trifolium repens), ливадна детелина (Trifolium pratense), дребноплодната люцерна (Medicago minima), теснолист живовляк (Plantago lanceolata), див морков (Daucus carota), къдрав лапад (Rumex crispus), обикновен киселец (Rumex acetosa), бял равнец (Achilea millefolium), полски ветрогон (Eryngium campestre), часовниче (Erodium cicutarium), обикновена мащерка (Thymus vulgaris), полски мак (Papaver rhoeas), обикновено глухарче (Taraxacum officinale), кукувиче грозде (Muscari botryoides), обикновен лопен (Verbascum blattaria), гарвански лук (Ornithogalum nanum), рехава метличина (Centaurea diffusa) и др.

Дървесна растителност в имота почти липсва. Изключение правят 6 млади дървета мъждрян (Fraxinus ornus) и едно дива круша (Pyrus communis subsp. Pyraster).

С напредване на сукцесията на места са се появили единични храсти еднококичков глог (Crataegus monogyna), келяв габър (Carpinus orientalis), шипка (Rosa canina) и къпина (Rubus fruticosus).

В предвидения за изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция имот не са установени видове със специален природозащитен статус съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

3.4.2. Животински свят

Според биогеографското райониране на България (Груев 1998) околностите на гр. Малко Търново попадат в границите на Странджанския биогеографски район.

Гр. Малко Търново е разположен в подножието на Резовското било на Странджа планина за която е характерна фауната на дъбовите гори.

1 – граница между евросибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 1. Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. Странджански район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район.

Фиг. Зоогеографско райониране на България

Странджанският район е един от най-богатите на животински видове в страната. Това е обяснимо като се имат предвид природните дадености и историческото минало на този край. Климатичните особености на района правят реално присъствието на европейски, малоазиатски и средиземноморски видове, а факта, че територията е оставала встрани от главните пътища от Европа за Азия, че района е далеч от активно замърсяващи производства е позволил животинския свят да съхрани високата си идентичност и богатство.

Особено значение имат редките и защитени видове, които според изследователите при безгръбначните включват 97 ендемични вида - 12 реликтни и 138 редки.

Относително най-богат видов състав има бозайната фауна – 66% от българската и 42% от европейската автохтонна сухоземна фауна (над 60% за едрите бозайници и прилепите и 35% за другите дребни бозайници – насекмоядни, зайцеподобни и гризачи).

Броят на бозайници описани в Странджа е 54 вида. От едрите бозайници в Странджа се срещат благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), от хищните основно лисица (Vulpes vulpes), по-рядко европейски вълк (Canis lupus) и златка (Martes martes). През последните години с намаляването на представителите на европейския вълк, значително се е увеличила числеността на средиземноморския му родственик чакала (Canis aureus), който вечер слиза и в покрайнините на странджанските села. Покрайнините, горите и храсталаците представляват обитания на по-дребните бозайници: - язовец (Meles meles), белокоремест таралеж (Erinaceus europaeus), невестулка (Mustela niwalis), горска мишка (Apodemus sylvaticus), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) и малка белозъбка (Crocidura suaveolens). В ниските части в гъстите обрасли брегове на реките се срещат черния пор (Putorius putorius), а по бреговете на р. Велека и р. Резовска видрата (Lutra lutra).

Степната фауна е представена главно от обикновената полевка (Microtus arvalis), къртица (Talpa europaea), сляпо куче (Nannospalax leucodon), див заек (Lepus europaeus) и европейски лалугер (Spermophilis citellus). Колонии от европейски лалугер (Spermophilis citellus) са регистрирани в района гр. Малко Търново.

Съчетанието от гори, пещери, изоставени минни галерии и подпокривни пространства в населените места благоприятства многообразието на прилепната фауна. В Странджа се срещат широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългокрил прилеп (Minopterus schreibersi), дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capacinii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос (Rinolophus ferrumequinum), мaлък подковонос (Rinolophus hipposideros) и подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi). Всички видове от срещащите се прилепи са включени в приложенията  на Закона за биологичното разнообразие.

Територията на която ще се реализира инвестиционното предложение е част от откритите, прилежащи на гр. Малко Търново площи в антропогенно повлиян район и се обитава от приспособени животински видове, като от бозайниците най разпространени са гризачите: полска мишка (Apodemus agarius), домашна мишка (Mus musculus), обикновената полевка (Microtus arvalis), европейска къртица (Talpa europaea), сив плъх (Rattus norvegicus), невестулка (Mustela nivalis), черен пор (Mustela putorius) и по-рядко сив заек (Lepus europeaeus), лисица (Vulpes vulpes) и язовец (Meles meles). Прилепите, който най-често ловуват са голям вечерник (Nyctalus lasiopterus), малък вечерник (Nyctalus leisleri), ръждив вечерник (Nyctalus noctula) и кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), които са повсеместно разпространени в страната.

От птиците според районирането по Voos най-многобройни са представителите на палеоарктическия вид орнитофауна, следвани от европейския тип, холоарктичния, европейскотуркестанския, фауната на стария свят и средиземноморския тип орнитофауна, като най-многочислени са представителите на разред Passeriformes (Врабчови). Птичето богатствтво на територията се причислява към обитателите на пояса на дъба.

Над източните склонове на Странджа преминава миграционния път Виа Понтика на извършващите миграции птици от север на юг и обратно.

По данни от изследователи в района на Странджа се срещат над 261 вида птици, 68 % от установените видове в цялата страна. Броят на гнездящите птици е около 118, от които 14 са включени в Червената книга на България. Сред тях са черен щъркел (Ciconia nigra), осояд (Pernis apivorus), египетски лешояд (Neophron pernopterus), скалeн орел (Aquila chrysaetos), горски бекас (Scolopax susticola), гълъб-хралупар (Columba oenas), белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), черен кълвач (Dryocopus martius) и др. В миналото в ЗМ Моряне на около 15 км на северозапад от гр. Малко Търново е гездяла двойка египетски лешояди (Neophron percnopterus), но двойката е напуснала гнездото и вече не гнезди в района. Плътността на гнездящите птици в Странджанските дъбови гори е над 1500 бр./ кв.км, а в буковите гори с подлес от вечнозелени храсти – 1079 бр./кв.км. Най-голямо е богатството на гнездящите птици в района между Малко Търново, Звездец и Стоилово, предимно в долините на реките Велека и Резовска, където гнездят 101 вида птици.

В горските местообитания се срещат предимно обитатели на широколистните гори: сойка (Garrulus glandarius), кос (Turdus merula), горска зидарка (Sitta europaea), зелен кълвач (Picus viridis), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черешарка зеленика (Carduelis chloris), голямо белoгушо коприварче (Sylvia communis), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), кукувица (Cuculus canoris), поен дрозд (Tursus philomelos). В откритите пространства и обработваемите земи край гр. Малко Търново се срещат свраката (Pica pica), посевната врана (Corvus frugilegus), сивата врана (Corvus corone), чавката (Corvus monedula) и гарвана гробар (Corvus corax). В Странджа гнезди и черният щъркел (Ciconia nigra), чийто местообитания са в долината на р. Велека и в района под мястото на вливане на р. Младежка. От грабливите най-често срещан е обикновения мишелов (Buteo buteo), до като другите видове, като малкия, големия ястреб (Accipiter nisus, Accipiter gentilis) и керкенеза (Falco tinnunculus) са по-редки в околностите на гр. Малко Търново. Срещат се предимно по време на миграция или през зимата когато от север долитат зимуващи птици, които ловуват в откритите площи.

Поради близостта на града най-често с врановите птици в имота се срещат обикновен скорец (Sturnus vulgaris) обикновена чинка (Fringilla colebs), полска чучулига (Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida cristata), градска лястовица (Delichon urbica), селска лястовица (Hirundo rustica), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), сойка (Garrulus glandarius), кос (Turdus merula), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черешарка зеленика (Carduelis chloris), голямо белoгушо коприварче (Sylvia communis), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), сива мухоловка (Muscicapa striata) и др. които освен естествените горски местообитания обитават паркове и градини, а представителите на синигерите (Paridae) са най-многобройни в постгнездовия период, когато предприемат скитания и са чести в населените места.

Земноводните и влечугите в района са около 30 вида, повече от половината от представените у нас видове от тези групи. Счита се, че по отношение на влечугите Странджа е на трето място в страната.

Храсталаците и сухите тревисти пространства са естествени обитания на влечугите: смок мишкар (Zamenbis longissimus), смокът стрелец (Dolichophis caspius), шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Testudo ehrmanni), гущерите (Sauria) от семейство (Lacertidae) същински гущери, представени от ливадния гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и зеления гущер (Lacerta viridis), жълтокоремник (Ophisaurus apodus), късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) и кримския гущер(Podarcis taurica).

Поради близостта си до гр. Малко ърново и продължителното функциониране на граничния контролен пункт през втората половина от миналия век змиите са редки и имота е обитание само за представителите на гущерите, някои от които се срещат и в запустели имоти в гр. Мало Търново.

Представителите на Земноводните (Amphibia) сe придържат до влажните зони в които се извършва оплождането и преминава ларвния стадий, като възрастните екземпляри могат да се видят на значително разстояние от тях в гори ливади, включително и в малките населени места. От жабите това са кафявата крастава жаба, (Bufo bufo), зелената крастава жаба, (Epidalea viridis)  жабата дървесница (Hyla arborea), ендемичният подвид на сирийската чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), голямата водна жаба (Pelofhylax ridibundus), горската дългокрака жаба (Rana dalmatina), южния гребенест тритон (Triturus carelinii), а във влажните зони в най-северните разклонения на Странджа и червенокоремната бумка(Bombina bombina).

Ихтиофауната основно е съсредоточена в реките Резовска, Велека и притоците й Айдере и Младежка. Условно р. Велека може да бъде разделена на три зони:

1. пъстървово-мрянова зона – от границата до вливането на р.Младежка под Петрова нива. Съществуват добри условия за речна пъстърва, но се срещат още речен кефал и кримска мряна; рибните запаси са ниски;

2. мряново-шаранова зона – от р.Младежка до Царското кладенче; срещат се почти всички видове риби, установени в реката;

3. зона на бракичните води – от Царското кладенче до устието. Наред със сладководните видове, навлизат и черноморски проходни.

В р. Велека се срещат 18 вида (2007г) и подвида от 5 семейства, без тези в приустиевата и част -речен и морски кефал, балканска пъстърва, лупавец, лещанка, костур, лин, кротушка, мряна, резовска брияна, сом, говедарка, слънчева риба, уклей, морунаш, червеноперка, речна змиорка, плоскоглаво попче, див шаран, атерина, триигла бодливка и други.

Установените видове в р. Резовска (2007г) също са 18, но съществуват разлики по отношение на видовия състав спрямо р. Велека.

Предвиденият за реализирането на инвестиционното предложение имот е отдалечен от течащи и стоящи водни басейни, които са от значение за рибната фауна.

От безгръбначните най-голяма е групата на членестоногите (Arthropoda), като почвения слой е обитание на многоножките (Myriapoda), а тревостоя се населява от паякообразните (Arachnida), насекомите (Insecta) и сухоземните охлюви (Gastropoda).

Най-често срещните представители от насекомите са от твърдокрилите (Coleoptera), които заемат около 40% от инсектофауната. От тях най-често срещани са телените червеи (Elateridae), чиито ларви са широко разпространени в почвите, хоботниците (Curculionidae), листорогите бръмбари (Scarabeidae), представени от майския бръмбар (Melolontha melolontha), юнския бръмбар (Rhisotrogus aequinoctalis) и зеления бръмбар (Anomalasolida), калинките (Coccinellidae) и златките (Buprestidae). В широколистните гори сред опадалите дървета се срещат обикновения сечко (Cerambyx cerdo) и бръмбарът рогач (Lucanus cervus), чийто ларви се изхранват с мъртва дървесина.

От пеперудите (Lepidoptera) въпреки малката надморска височина и  южно местоположение преобладават бореални и мезохигрофилни видове. Най-често срещани са вредителят в широколистните гори гъботворката (Lymantria dispar), а от редките районът е местообитание на Lycaena dispar, Lycaena ottomanus, Heteropterus morpheus, Thymelicus acteon, Zerynthia plyxena, Ephydryas aurinia и Melitaea trivia, които се срещат предимно в тази част на страната.

3.4.3. Защитени природни територии и зони

Гр. Мало Търново е разположен в подножието на Странджа планина в която поради изключително богатото биоразнообразие са обособени територии с различен режим на опазване определен от Закона за защитените територии.

Цялото землище на гр. Малко Търново е в границите на Природен парк Странджа.

Природен парк „Странджа“ с площ 116 132, 60 ха е обявен с цел дългосрочното опазване на природното богатство във водосборния район на реките Резовска и Велека и осигуряване на устойчиво социал-икономическо развитие в района. Включва 83 079,2 ха насаждения от горския фонд на 5 лесничейства – „Малко Търново“, „Звездец“, „Граматиково“, „Кости“ и „Царево“ и 33063 ха земеделски земи, част  територията на Община Царево и Община Малко Търново.

В територията на ПП Странджа са включени 5 резервата (биосферен резерват „Лопушна“ (Узунбуджак), резерват „Силкосия“, „Витаново“, „Средока“ и „Тисовица“) с площ 5 387, 7 ха и защитените местности „Велека“, „Парория“, „Моряне“, „Докузак“, „Босна“, „Руденово“, „Петрова нива“, „Белия камък“, „Естествено находище на пирен”, „Кълката”, „Марина река”, „Устие на река Велека”, „Силистар”, „Градището” и природните забележителности, ПЗ „Еленина дупка” и ПЗ „Братанова Пещера „Находище на странджански дъб лъжник в местност „Конаджика”, ПЗ „Каменска бърчина”, ПЗ „Пещера и изворите на р. Младежка”.

Територията на север от р. Резовска, обхващаща водосборната зона на реките Велека и Резовска през 1995 г е обявена като народен парк, който през 2000 г. е прекатегоризиран в природен парк (Заповед No.РД350 от 14.07.2000).

В границите на природния парк от крайбрежието към вътрешността попадат пет представителни групи растителни съобщества:

- крайбрежна ивица с влажна зона и останки от лонгозни гори, пясъчни дюни и блатна растителност;

- вечнозелена евксинска растителност и гори от източен бук и източен горун, с много реликтни видове;

- дъбови гори с вечнозелени и листопадни представители на евксинската флора;

- източнобукови формации във високата част на планината (500–700м);

- ксеротермни дъбови гори с останки от средиземноморска растителност.

По хабитатното си разнообразие защитената територия се нарежда на първо място в страната, а по отношение на видовото разнообразие – на едно от първите места в България и Европа. Биоразнообразието на парка е представено от 121 хабитатни единици, от които 13 странджански. Установени са 1666 вида висши растения – 47,6 % от видовия състав на българската флора. От тях 63 вида са реликтни, а 7 се срещат единствено в този район на Европа. Описани са и 501 вида лечебни растения (70 % от диворастящите лечебни растения в България). От тях 144 вида имат стопанско значение и могат да „бъдат събирани според регламента, определен от ПУ на ПП „Странджа”.

Разширението на парка и превръщането му в трансграничен е заложено в  изготвения план за управление (вж. План за управление на ПП „Странджа“)

Режимът на опазване на ПП „Странджа” включва следните забрани:

1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г.

2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;

3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;

4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;

5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми.

Резерватите, защитените местности и природните забележителности включени на територията на ПП Парк „Странджа“, както и тези извън границите на природния парк за които е необходимо разглеждане на заплахите от увреждане в настоящия ДОВОС са с местоположение, предмет и режим на опазване както следва:

Резерват „Средока“ –Разположен е в землището на с. Стоилово и е с площ от 607,80 хектара. Създаден е с цел запазване на характерните за този район горски екосистеми, представени предимно от букови гори и находища на редки и защитени видове, вписани в Червената книга. Голяма част от територията на резервата е заета от гори, сред които преобладават смесените насаждения – смесени дъбови или смесени от източен бук, източен горун и благун. Има и чисти насаждения от източен бук на възраст 140 години. Средната възраст на гората е около 77 години. От ендемитите за Странджа се наблюдават червената пираканта (Piracantha coccinea), лавровишнята (Laurocerasus officinalis), чашковидната звъника (Hypericum calycinum). С най-висока стойност е разположеното в централната част на резервата голямо находище от лавровишня и компактните групи от колхидски джел (Ilex colchica), който в отделни екземпляри достигат до 6 м височина и 10 см в диаметър.

Разположен е на около 4км на североизток от ПИ № 46663.72.526 и е извън обхвата на въздействията, резултат на реализирането на инвестиционното предложение.

Резерват „Витаново” (1112,4 ха). Разположен е на 9 км от Малко Търново и на 5 км от Бръшлян, до северните склонове на главното Резовско било по границата с Република Турция. Надморската височина (400 до 600 м) обуславя съществената разлика на растителността в района от тази в други странджански резервати (Силкосия и Узунбуджак). Зоната на резервата обхваща гори от източен горун, цер, благун (видове дъб) и източен бук със средна възраст от 80 до 110 години, с характерен подлес от южноевксинска растителност – странджанско бясно дърво, лавровишня, колхидски джел и странджанска боровинка. Резерватът е едно от малкото естествени местообитания на благороден елен. Отстои на около 9км на запад от ПИ № 46663.72.526 и е извън обхвата на въздействията, които ще възникнат по време на строителството и експлоатациятази на мотела, заведението за хранене и бензиностанцията.

Резерват „Силкосия” (396 ха) Първият резерват в България, обявен през 1933 год. Разположен е на 2 км северно от село Кости и на 1 км източно от с. Българи. В него са установени 260 вида висши растения.

Съхранява най-типичните и реликтни гори от бук и дъб с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, лавровишня, джел, странджанско бясно дърво. Средната възраст на дърветата е 120 – 130 години, а в отделни случаи – и над 200 години. По южните му склонове на по-бедни почви се срещат и примесени гори с пирен. Отстои на около 20км на североизток от района на инвестиционното предложение и е извън обхвата на бъдещите въздействия.

Резерват Тисовица -Разположен е в землището на с. Българи, Община Царево, с площ 749,30 ха. Резерватът е обявен на 16.02.1990 с цел запазване на първични източнобукови формации с подлес от вечнозелени храсти - странджанска зеленика, тис. Относително най-слабо е повлиян от човешката дейност и притежава висока стойност на екологическа съхраненост. В резервата се намира едно от находищата на тис, открито в буково насаждение със странджанска зеленика, както и находища на колхидски джел, странджанско бясно дърво, пухесто горянче, багрилната звъника и мушмула. Резерватът е разположен на около 20км на североизток от района на инвестиционното предложение и е извън обхвата на въздействията резултат от реализирането му.

Резерват „Узунбуджак” („Лопушна”, 2581,5 ха). Намира се изцяло зад граничното съоръжение, на границата с Турция. Обявен при създаването си с името „Узунбуджак”, днес в научната литература се назовава „Лопушна”. В него са едни от най-старите буково-дъбови гори на Странджа. В резервата особено характерни са горите с вечнозелен подлес от странджанска зеленика. Често срещани редки и защитени видове тук са лавровишнята, колхидският джел, червената пираканта, странджанската боровинка, едроцветната звъника, дилянката, волският език и др. Разположен е на около 25км на изток от района на инвестиционното предложение и е извън обхвата на въздействията, резултат на реализирането му.

Защитена местност „Парория” с площ 988.6 ха . Обявена е с цел запазване територия заета с девствена дървесна растителност /горски насаждения/ съчетана с културни ценности. Местността обхваща част от землищата на селата Заберново, Калово, община Малко Търново, област Бургас. Обявена е със Заповед No. 845 от 31.10.1991. Границите на защитената местност са на повече от 10 км на североизток от района на инвестиционното предложение поради което е извън обхвата на въздействията от реализирането му.

Защитена местност „Естествено находище на пирен” с площ 223.9 ха. Защитената местност е създадена с цел запазване естествено находище на пирен (Erica arborea). Местността обхваща част от землището на с. Кости, община Царево в местността Дядо Вълчо. Обявена е със Заповед No. РД-147 от 20.03.2006. Защитената местност е разположена на повече от 20км на югоизток от района на ИП и е извън обхвата на въздействията, резултат от реализирането му.

Защитена местност „Кълката” с площ 18.9 ха. Създадена е с цел опазване на гнездово находище на двойка бухали. Местността обхваща част от землището на с. Кости, община Царево. Обявена е със Заповед No. 25 от 09.01.1989. Обявена е със Заповед No. РД-147 от 20.03.2006. Защитената местност е разположена на повече от 20км на югоизток от района на ИП и е извън обхвата на въздействията, резултат от реализирането му.

Защитена местност „Марина река” с площ 47.3 ха. Създадена е с цел опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Местността обхваща част от землището на с. Кости, община: Царево, област: Бургас. Обявена е със Заповед No. 332 от 16.05.1991. Защитената местност е разположена на около 28км югозападно от района на ИП и е извън обхвата на въздействията, резултат от реализирането му.

Защитена местност „Устие на река Велека” с площ 1511.2 ха. Местността обхваща част от землищата на гр. Ахтопол и селата Бродилово и Синеморец, община Царево. Обявена е със Заповед No. 608 от 01.09.1992 и има промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД207 от 11.06.1999 и е създадена с цел:

Запазване на характерен ландшафт на крайбрежната зона, скални образувания, фиорди.

Опазване специфична ксеротермна растителност и богат животински свят.

Защитената местност е разположена на повече от 40км на изток от района на ИП и е извън обхвата на въздействията, резултат от реализирането му.

3.4.5 Защитени зони от Натура 2000

Територията на която ще се реализира инвестиционното предложение е в границите е на две защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, които в тази си част се припокриват.

Това са ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Странджа“ BG0002040.

ЗЗ „Странджа“.BG0001007;

ЗЗ „Странджа“ BG0001007 включва дялове от Странджа планина и нейните покрайнини, спускащи се в Черно море. Цялата сухоземна територия е включена в състава на природен парк „Странджа“.

Крайбрежната територия е частично фрагментирана от 3 населени места, но по-голямата част от нея е дива и опазена от силно човешко въздействие. Обхванати са устията на две реки. Преобладаващата дължина на крайбрежната ивица е заета от скали. Териториите с дюни са малко и основно в близост до речните устия. Вътрешността е силно облесена. Преобладават буковите и дъбовите гори. През зоната преминават две плитки речни долини - на р. Резовска и р. Велека. Някои части на тези реки са напълно диви, без пътища или друга инфраструктура. В защитената зона са представени добре запазени скални местообитания. Защитената зона е важна за съхранението на безгръбначната фауна. В ЗЗ „Странджа“ BG0001007 много добре са съхранени хабитати от дъбови гори, съчетани с естуари и стръмни скали и важни места за хранене и размножаване на прилепите и други дребни бозайници.

Зоната включва значителни територии гори - 91MO, 91S0, 91F0, 91E0. Това е най-важната зона за опазването на типа природно местообитание 91S0. Зоната е важна по отношение на географската кохерентност за устията (1130), белите дюни (2120) и сивите дюни (2130). Дюните (кодове 2120 и 2130) са под формата на тясна ивица край плажовете - основно в близост до устията на реките. В зоната има 2 големи и 2 малки устия (1130). По- голямата част от крайбрежната ивица е заета от местообитание тип 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium. По-голямата част от вътрешността на зоната е заета от гори. Земеделските земи са разпръснати в някои от долините и около селата. Това е най-важното място, на което се среща Южна блатна костенурка (Mauremys caspica) в Черноморския район. В зоната са включени важни местообитания на влечуги и земноводни като Emys orbicularis, Bombina bombina и Lutra lutra, Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphe quatorlineata sauromates, Vormela peregusna. Последните 4 вида обитават територии с не гъста храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища или обработваеми земи, синори в земите с екстензивно земеделие.

Зоната е една от двете зони в южната част на Черноморското крайбрежие (между пристанище Бургас и Турция), в които се срещат размножаващи се популации на шипобедрената и шипоопашатата костенурки на брегови местообитания.

Зоната включва нефрагментирани местообитания на вълка, но понастоящем видът е само маргинално представен, като зоната цели възстановяването на естествения ареал на вида.

ЗЗ „Странджа“ BG0001007 е създадена за осъществяването на следните природозащитни цели:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване в защитената зона са:

Природни местооитания от Приложение I на ЗБР и Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС

1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

1130 Естуари

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1160 Обширни плитки заливи

1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове)

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

2110 Зараждащи се подвижни дюни

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

5210 Храсталаци с Juniperus spp

6110* Отворени калцифилни или базифилни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху  варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510 Низинни сенокосни ливади

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicio dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склоновe

91AA* Източни гори от космат дъб

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гoри

91S0 Западнопонтийски букови гори

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Европейски вълк (Canis lupus)

Видра (Lutra lutra)

Рис (Lynx lynx)

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Остроух нощник (Myotis blythii)

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

Голям нощник (Myotis myotis)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

Мишевиден сънливец (Myiomimus roachi)

Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena)

Лалугер (Spermophilus citellus)

Афала (Tursiops truncatus)

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Черноморско азовска селда (Alosa immaculata)

Маришка мряна (Barbus plebejus)

Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides)

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)

Резовски карагьоз (Alosa tanaica)

Средиземноморска селда (Alosa agone)

Распер (Aspius aspius)

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)

Бисерна мида (Unio crassus)

Правокрили (Orthoptera)

Обикновен паракалоптeнус (Paracaloptenus caloptenoides)

Водни кончета (Odonata)

Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum)

Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia)

Пеперуди (Lepidoptera)

Еуфидриас (Euphydryas aurinia)

Тигров молец на Джърси (Callimorpha quadripunctaria)

Лицена (Lycaena dispar)

Твърдокрили (Coleoptera)

Еднорог бръмбар (Bolbelasmus unicornis)

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)

Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

Буков сечко (Morimus funereus)

Миризлив отшелник (Osmoderma eremita)

Алпийска розалиа (Rosalia alpina)

За осъществяваяне целите за постигането на които е обявена защитената зона в стандартния и формуляр са предвидени следните забрани:

Забрана за провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5%. При естествените гори е допустимо и нормално естествения отпад (мъртвата дървесина) да бъде до 5% от запаса. Ако мъртвата дървесина в насаждението е до 5% от запаса не трябва да се предвижда и извежда санитарна сеч. А в случаите когато се провежда санитарна сеч на 1ха трябва да се оставят по минимум 15м3 мъртва и суха маса –в тип местообитания 91S0, 91F0 и 91AA.

Забрана за внасяне на неместни произходи и видове при воденето на краткосрочно постепенни сечи със съчетаване на естественото с изкуствено възобновяване в тип местообитания 91AA и 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при издънкови насаждения с изключение на постепенни сечи с възобновителен период не по-малък от 10 години. Разрешените сечи се допускат при предварително естествено възобновяване или със съчетаване на естественото с изкуствено възобновяване тип местообитание 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи при високостъблени насаждения, с изключение на изборните и дългосрочно постепенните в тип местообитание 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи с изключение на изборните при високостъблени насаждения в тип местообитание 91S0.

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи в тип местообитание 91F0.

Забрана за водене на всички видове сечи в тип местообитания 92A0 и 91E0.

Забрана за водене на голи сечи и краткосрочно-постепенни сечи с възобновителен период не по-малък от 10 години в тип местообитание 91AA.

Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим в тип местообитания 92A0, 91F0 и 91E0.

Забрана за всякаква човешка дейност свързана с промяна на местообитанието и неговите характеристики в тип местообитание 4030.

Забрана за добив на листников фураж в тип местообитания 91F0 и 91S0.

Забрана за ограждане, включително за бази за интензивно развъждане на дивеча в тип местообитание 91F0.

Забрана за паша на кози в тип местообитания 91S0 и 91AA.

Забрана за паша в тип местообитание 91F0.

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепененобществен интерес, включително такива изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда в тип местообитания 91E0, 91F0, 92A0 и 91S0

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда в тип местообитания 91AA и 91M0.

За постигане на целите за които е обявена защитената зона се предвижда:

Задължително провеждане на отгледни сечи в тип местообитания 91M0, 91F0, 91S0 и 91AA.

Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. в тип местообитания 91AA, 91F0 и 91S0.

Увеличаване на турнуса на сеч с 20 години в тип местообитание 91S0.

ЗЗ „Странджа“ BG0002040;

Територията на ЗЗ „Странджа“ BG0002040 сe припокрива с територията на ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и Природен парк Странджа. На територията на зоната са установени 260 вида птици, от които 75 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 112 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 29 вида, в SPEC3 - 71 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 96 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Те са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. ЗЗ „Странджа” е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за 15 застрашени видове птици - черен щъркел (Ciconia nigra), египетски лешояд (Neophron percnopterus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), сив кълвач (Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), горска чучулига (Lullula arborea), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), градинска овесарка (Emberiza hortulana), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), земеродното рибарче (Acedo atthis), голямата пъструшка (Porzana porzana) и средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan). По време на миграция в района могат да се наблюдават 5 световно застрашени вида - малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), белооката потапница (Aythya nyroca), ливадният дърдавец (Crex crex) и водното шаварче (Acrocephalus paludicola). Долното течение на река Велека е „място с тесен фронт на миграция” за реещите се птици. Почти целите популации на щъркелите и грабливите птици, прелитащи по черноморския прелетен път Via Pontica, преминават над Странджа планина, като грабливите птици често нощуват в горите.

Територията е уязвима главно от човешки дейности, свързани с управлението и ползването на горите, както и към общото развитие на района. Ползването на горите, включващо премахване на умиращите и сухите дървета, както и интензивни сечи в старите гори в значителна степен снижават качествата на горските местообитания. Прокарването на нови горски пътища в частност води до по-интензивния дърводобив и до безпокойство на птиците в недостъпни преди това райони. Крайбрежната ивица е подложена на интензивно застрояване и урбанизация в резултат на развитието на туризма. Това води до влошаване и дори разрушаване на крайбрежните местообитания. По-голямата част от земеделските земи са изоставени и започват да обрастват с рудерална и храстова растителност.

Намаляването на пашата, последвано от сукцесия на горите води до загуба на тревните местообитания за птиците. Потенциална заплаха представлява разораването на пасищата, което също води до разрушаване на местообитания. Сухите тревни местобитания са особено застрашени от пожари, както естествени, така и причинени от човека. Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите. Такива са скалното катерене, делта- и парапланеризма, иманярството, както и туристически дейности през гнездовия период. Развитието на инфраструктурата в района не винаги е съобразено с екологичните изисквания на поставените под защита екосистеми и може да доведе до разпокъсване и влошаване качеството на ценни местообитания.

Територията е обявена за природен парк през 1995 г. с цел дългосрочното опазване на уникална природа във водосборните басейни на реките Велека и Резовска и устойчиво социално-икономическо развитие на региона. Природният парк включва 25 защитени територии със собствен статут – 5 строги резервата с буферни зони, един поддържан резерват, 12 защитени местности и 7 природни забележителности.

Точните граници, списъкът с имотите влизащи в тях, предмета на опазване, наложените забрани и ограничения, както и списъкът с имотите с наложени ограничения върху тях са описани в заповедта на Министъра на МОСВ РД 802 от 04.08 2008г  ДВ бр 62 /2009г за обявяване на зщитената зона.

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици:

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Черногуш гмуркач (Gavia arctica)

Ушат гмурец (Podiceps auritus)

Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan)

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Голям воден бик (Botaurus stellatis)

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)

Гривеста чапла (Ardeola ralloides)

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Голяма бяла чапла (Egretta alba)

Червена чапла (Ardea purpurea)

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Лопатарка (Platalea leucorodia)

Поен лебед (Cygnus cygnus)

Белоока потапница (Aythya пугоса)

Орел рибар (Pandion haliaetus)

Осояд (Pernis apivorus)

Черна каня (Milvus migrans)

Червена каня (Milvus milvus)

Морски орел (Haliaeetus albicilla)

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

Полски блатар (Circus cyaneus)

Степен блатар (Circus macrourus)

Ливаден блатар (Circus pygargus)

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Малък орел (Hieraaetus pennatus)

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

Царски орел (Aquila heliaca)

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)

Малък сокол (Falco columbarius)

Средиземноморски сокол (Falco eleonorae)

Сoкол скитник (Falco peregrinus)

Ловен сокол (Falco cherrug)

Сив жерав (Grus grus)

Голяма пъструшка (Porzana porzana)

Средна пъструшка (Porzana parva)

Малка пъструшка (Porzana pusilla)

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Kокилобегач (Himantopus himantopus)

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Турилик (Burhinus oedicnemus)

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)

Златиста булка (Pluvialis apricaria)

Бойник (Philomachus pugnax)

Голяма бекасина (Gallinago media)

Пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica)

Малък горски водобегач (Tringa glareola)

Пепеляв брегобегач (Xenus cinereus)

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus)

Малка чайка (Larus minutus)

Дългоклюна чайка (Larus genei)

Каспийска рибарка (Sterna caspia)

Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Белочела рибарка (Sterna albifrons)

Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)

Черна рибарка (Chlidonias niger)

Бухал (Bubo bubo)

Блатна сова (Asio flammeus)

Кoзодой (Caprimulgus europaeus)

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

Синявица (Coracias garrulus)

Сив кълвач (Picus canus)

Черен кълвач (Dryocopus martius)

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos)

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Горска чучулига (Lullula arborea)

Полска бъбрица (Anthus campestris)

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Черночела сврачка (Lanius minor)

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)

Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)

Червеногуша мухоловка (Ficedula parva)

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

Видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena)

Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis)

Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

Сива чапла (Ardea cinerea)

Ням лебед (Cygnus olor)

Голяма белочела гъска (Anser albifrons)

Сива гъска (Anser anser)

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

Фиш (Anas penelope)

Сива патица (Anas strepera)

Зимно бърне (Anas crecca)

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)

Лятно бърне (Anas querquedula)

Клопач (Anas clypeata)

Червеноклюна потапница (Netta rufina)

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)

Kачулата потапница (Aythya fuligula)

Обикновена гага (Somateria mollissima)

Среден нирец (Mergus serrator)

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Северен мишелов (Buteo lagopus)

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus)

Сoкол орко (Falco subbuteo)

Вoден дърдавец (Rallus aquaticus)

Зеленоножка (Gallinula chloropus)

Лиска (Fulica atra)

Стридояд (Haematopus ostralegus)

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula)

Сребриста булка (Pluvialis squatarola)

Обикновена калугерица (Vanellus vanellus)

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)

Трипръст бегобегач (Calidris alba)

Малък брегобегач (Calidris minuta)

Сив брегобегач (Calidris temminckii)

Кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea)

Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina)

Плоскоклюн блатобегач (Limicola falcinellus)

Средна бекасина (Gallinago gallinago)

Голям свирец (Numenius arquata)

Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus)

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia)

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)

Камъкообръщач (Arenaria interpres)

Речна чайка (Larus ridibundus)

Чайка буревестница (Larus canus)

Mалка черногърба чайка (Larus fuscus)

Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus)

Жълтокрака чайка (Larus cachinnans)

Пчелояд (Merops apiaster)

Съгласно тази заповед защитената зона се обявява с цел:

1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2. възстановяване на местообитания на видове птици по т.2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

В границите на защитената зона се забранява:

1. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

2. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

Реализирането на ИП не е в противоречие с наложените забрани.

  - Ландшафт

    - Подробно описание на структурата на ландшафта в района на обекта, съгласно ландшафтното райониране и ландшафтното типологично райониране на страната

Община Малко Търново се намира в Черноморската ландшафтна зона –ландшафтна област на южното крайбрежие, Странджанска ландшафтна подобласт. Самата Странджанска ландшафтна подобласт се разделя на два основни ландшафтни района –ландшафтен район на Странджанското черноморско крайбрежие и ландшафтен район на ниските ридови разклонения на Странджа планина.

По-детайлното характеризиране и структуриране на тези два района по отношение на съвременния им облик се основава на антропогенната намеса и дейност, възприети като определяща компонента.

Ландшафтен район на Странджанското черноморско крайбрежие

Ландшафтният район на Странджанското черноморско крайбрежие в парка се характеризира с малки заливи, скалист бряг, лимани и удавени речни устия. Естествената растителност в тази зона е повлияна от бризовата циркулация, влажните въздушни маси, контакта и въздействието на морските води и променливия режим на реките. За разлика от бреговата ивица северно от парка тук антропогенното въздействие върху самия бряг е значително по-слабо изразено. Отличителна характеристика са крайбрежните издънкови гори.

На територията на ландшафтния район на Странджанското черноморско крайбрежие могат да се диференцират три ландшафтни групи със седем ландшафтни типа.

Най-силно изявени в структурата на крайбрежния район са защитените крайбрежни територии на устията на реките Велека и Силистар, където се комбинират крайбрежно-равнинният и подножен ландшафтен тип с характерната растителност от благун, благун и цер, келяв габър, драка, грипа и жасмин с долинно-низинните ландшафти с типичен лонгозен характер на растителността и езерно-низинни приморски ландшафти, представени от лиманни солени и сладководни водни площи с мощни ливадни почви и отделни петна от засолени почви, пясъчни коси, халофитна растителност, мезофитни и блатни формации.

Със значително по-малка тежест в крайбрежния район е групата на селищните и крайселищни ландшафти и териториите за отдих и туризъм. Двата ландшафтни класа в този район почти се припокриват териториално. Те са развити върху два ландшафтни типа: крайбрежно-равнинен и подножен ландшафт и приморски равнинен ландшафт. Характерни са морски тераси с източно изложение, широки и плитки долини, плажова ивица и комплекс абразионни терасни нива, антропогенизирани излужени канелени горски и подзолисти почви, отделни екземпляри от благуново-церови гори, храстови формации и бедни пасища, растителност от азонален тип, свързана с наличието на пясъчни коси и скалисти морски брегове. Архитектурният облик на тези територии се отличава с неорганизираност и ниска естетическа стойност. За това особено допринасят незаконно усвоените за животновъдство територии на запад и югоизток от гр.Ахтопол.

В структурата на крайбрежния район се открояват селскостопанските ландшафти, които се характеризират с изоставени необработвани земи. Като част от тази група се явяват коридорите на техническата инфраструктура, които се вписват естествено в терена. Двата ландшафтни класа са развити върху долинно-низинния и приморския равнинен ландшафтен тип.

Ландшафтен район на ниските ридови разклонения на Странджа планина

Характерни за този ландшафтен район са разлатите междудолинни ридове, ограничени от всечените до 120-160 м долини на реките Резовска и Велека. Денивелацията на денудационните повърхности е във връзка със структурния план на района. Най-високо издигнатите части на тези повърхнини съвпадат с осите на антиклиналите и свързаните с тях плутонични маси.

Наличието на варовици и мрамори в ландшафтния район е създало условия за развитието на повърхностни и подземни карстови форми с характерно въздействие в района на с.Младежко, Заберново – Стоилово - Бяла вода и гр.М.Търново.

Сегашният облик на ландшафта в този регион е формиран от хилядолетно антропогенно въздействие. Съществени промени са настъпили в растителната покривка, вследствие изсичането на горите за дървен материал, въглища и добив на метали, за освобождаване на обработваеми земи около селищата и по долините на реките. Допълнителни промени настъпват с развитието на миннодобивната промишленост и развитието на горскостопанската инфраструктура за извозване на дървесина.

В структурата на този район се диференцират пет ландшафтни групи върху 13 ландшафтни типа.

Най-ярко в тази зона изпъкват компактните масиви от вековни гори съсредоточени в резерватите “Силкосия”, “Узунбуджак”, “Тисовица”, “Средока” и “Витаново”, ЗМ “Парория” и “Велека” и в северозападната част на парка. Техен фон са горскостопанските територии с характерните издънкови гори и мозайка от иглолистни култури. На фона на заоблените била и възвишения особено контрастно действат долинно-низинните ландшафти на водните течения и групата на селскостопанските и селищни ландшафти. Последните са се оформили вторично върху територии, първоначално заети с гори, от които са запазени единични екземпляри от коренната растителност. Тук основният облик на ландшафта се е оформил в течение на столетия от разнообразната човешка дейност, свързана с обитаване, земеделие и животновъдство. Тези ландшафтни класове са се формирали върху три ландшафтни типа: вътрешнопланински долинни ландшафти, представени от асиметрични долини с алувиално дъно и терасирани склонове, ридово-хълмист ландшафт с обособени възвишения над денудационни и абразионни заравнености, нископланински склонови и билни ландшафти.

Характерен елемент в ланшафтната структура на парка са коридорите на техническата инфраструктура с просеките в горите и нарушените терени за минно добивна и кариерна дейност основно в землището на Малко Търново. Първият ландшафтен клас е развит предимно върху нископланински склонови и билни ландшафти. Характерни са откриващите се на повърхността при прокарване на пътищата варовици и шисти с типични канелени и канеленоподзолисти почви, тревни и храстови формации, гори от благун и горун. Вследствие изсичане на вековни дървета покрай пътищата по билните части на планината, последните са оголени и с влошени естетически качества. Вторият ландшафтен клас е развит върху билни и склонови ландшафти – заоблени възвишения от горнокредни вулканити и седименти, мрамори и варовици, плитки еродирани канелени горски почви, ксеротермни тревни формации, оскъдна храстова и горска растителна покривка, които са унищожени от кариерите, рудничните насипища и хвостохранилището.

Независимо от временния си характер към нарушените терени могат да се причислят незаконно възникналите сметища край населените места и животновъдните зони край Малко Търново, идентични с тези край Ахтопол. Заедно с изоставените саморазрушаващи се сгради на бившите АПК те са с особено негативно въздействие върху земеделските ландшафти. Естетически и екологичен проблем в ландшафтно отношение са и трайно обезобразените горски площи в следствие прокарването на успоредни тракторни пътища през 40-50 м. Свързаното с тях терасиране на горските склонове е довело до нарушаване на естествения характер на ландшафта и развитие на ерозионни процеси, свлачища и ландшафтни язви.

Естетическите качества на странджанския ландшафт се определят в най-голяма степен от многоплановото редуване на заоблени нископланински била, покрити с дъбови и букови гори, или многоцветни поляни с разноообразни тревни видове, които оформят пейзажа в голяма дълбочина. За уникалността на ландшафтния облик помагат и такива естетически акценти като удавените устия на вливащите се в Черно море странджански реки – Велека и Силистар, вулканичните скали на геотопите Устието на Велека и Силистар, редуването на скалист бряг и плажни пясъчни ивици, пясъчни дюни с характерна тревиста растителност, дълбоките речни долини и карстовите форми.

Силно естетическо въздействие имат и типичните за Странджа незалесени пространства покрай морското крайбрежие, в долината на Велека край селата Бродилово и Кости и в северозападната част на парка, където се редуват обработваеми земеделски земи с обширни пасища, оформящи пасторални пейзажи.

Естетическите достойнства на странджанския ландшафт са силно повлияни от сезонната смяна в неговия колорит. С еднаква сила въздействат свежозелената окраска на горите, пъстротата на цъфтящите поляни, хомогенните виолетови масиви от странджанска зеленика през пролетта и топлата гама от жълто, оранжево, червено и кафяво на горските масиви през есенните месеци.

Сравнително еднаквата височина на нископланинските странджански ридове дава възможност за разкриване на многопланови въздушни перспективи от техните била, докато в долините между тях се налагат пейзажите в близък план, където в детайл привличат акцентите на типичното за Странджа флористично богатство и геоложки феномени.

3.5.2.Оценка на потенциала за самопречистване и самовъзстановяване на ландшафтите

При изграждането на обекта се очаква въздействие върху ландшафта в района и върху някои от неговите компоненти, което  обаче няма да наруши сега съществуващото равновесие. Естественият потенциал на района, конфигурацията на терена, местоположението на обекта, ветровия режим са благоприятни за естественото самопречистване на територията.

Съгласно типологията на общините в България по екологично състояние /5-степенна скала на оценка/, Община Малко Търново е в групата на общини със повишена оценка IV /Доц. д-р арх. Ковачев, А., 2000, Териториално устройство.С., Пенсофт/.

Съгласно характеристиката на инвестиционното намерение не се предвижда изграждането на обекти, които да бъдат постоянни източници на замърсяващи емисии, по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води. Не се очаква превишаване на допустимите норми на сетивни емисии, прах, шум и др.

По време на строителството и на експлоатацията на обекта се очаква известно запрашаване, увеличение на шума от транспортните и строителните машини, но не и превишаване на вредните емисии във въздуха, почвите и водите.

Озеленяването на обекта, разположението на обекта в Странджа и въздушната циркулация ще спомагат стабилността на системата и бързото самопречистване и самовъзстановяване на ландшафта.

  - Културно наследство характеристика и състояние на историческите, архитектурните и археологическите паметници

Културно – историческата характеристика на Странджа има важно значение с оглед ефективното опазване, природосъобразно развитие и съхраняване на ценностната система на района.

Тук се редуват почти без прекъсване тракийска мегалитна култура, античност, средновековие, българско възраждане, до най – новата ни история Опорен момент в развитието на територията е епохата на Одриско – Сапийската династия, когато Бизия /дн. гр. Виза в Р Турция/ става столица на Одриското царство. Този период заслужава специално внимание, тъй като именно тогава се залагат основите на онази типична Странджанска духовна култура, чийто тракийски субстрат е очевиден и в наши дни.

Към периода на Бизийската култура – І век преди Христа, се отнасят множеството могилни некрополи и самостоятелни гробници, от които най – впечетляващия паметник на територията е куполната гробница – светилище в м. “Мишкова нива” и куполната и двускатната гробница в м. Пропада. Днес в Странджа са описани над 450 паметника от които 20 долмена, 24 могилни некропола, 11 самостоятелни надгробни могили, 2 куполни гробници, 13 антични и средновековни селища, 17 крепости, древни пътища, 83 параклиса, столнини и одърчета и едно историческо място от национално значение.

Една значителна част от тези паметници са свързани с развитото през античността до наши дни рударство, за което свидетелстват множество “рупи”.

От споменатите 450 обекта 280 са архитектурни и художествени паметници на културата от които 18 църкви и 262 възрожденски къщи. На територията на Общината присъстват исторически паметника, свидетелстващи за Илинденско – Преображенското въстание.

Натрупаните данни от поколения учени са добра основа за ефективното представяне на Странджа като специфичен район от територията на страната ни.

В района на Странджа планина са се съхранили множество културно – исторически паметници на древни цивилизации, а жителите му са запазили традиционната си народна култура – фактор, който оказва положително въздействие върху развитието на туризма.

От местностите с историческо значение тук се откроява м. Петрова нива, край селата Звездец и Стоилово, където през 1903 г. е обявено Преображенското въстание за отхвърляне на турското робство.

Основен дял в цялостният духовен живот на региона заема изучаването и събирането на културно – историческо наследство.

Важен туристически ресурс са музеите, където по определена тематика са съсредоточени преносими културни и исторически паметници. От една страна, те имат по – висока познавателна стойност, а от друга по – добре се осигурява тяхното опазване и изследване.

Сред туристическите обекти в Странджа е исторически музей в гр.Малко Търново, архитектурно – историческия резерват “Бръшлян”, горска сбирка в с.Граматиково, както и множеството църкви, съхранили шедьоври на иконната живопис от периода на ранното българско Възраждане.

Културно – историческите паметници дават възможност за разгръщане на богата културна дейност, която ще привлече допълнителен брой посетители – организиране на концерти, поставяне на художествени изложби.

Съвременното осмисляне на някои паметници на културата ( къщи и др.) и използването им за атракционни заведения ще допринесе за увеличаване на туристопотока.

Археологически паметници Археологически забележителности – могилни некрополи, две куполни гробници: м. Пропада – построена е на невисок хълм и дава началото на некропол от 40 могили и м. Мишкова нива – използвана като хероон или като мавзолей на знатен тракийски владетел. През 2001 г. в м. Пропада са открити още две гробници от римската епоха, което прави много интересен, тъй като съчетава паметници от различни епохи.

Тук се срещат и едни от най – древните мегалитни гробни съоръжения – долмените.

Силно тракийско присъствие може да се усети и чрез един особен паметник, намиращ се на 10 км. от Малко Търново в посока гр. Царево. Това е тракийско скално светилище, разположен в м. Камъка. Тук върху самата скала на много светло и високо място са издълбани кръгове /т. нар. Соларни кръгове/.

Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. Подобен паметник има и в землището на с. Сливарово.

В Исторически музей М.Търново се съхраняват всички археологически находки от древността до освобождението на Малко Търново.

Архитектурно наследство Странджанската къща е едно значително събитие в областта на архитектурата. Тя е отражение на една епоха с твърде високо културно ниво – Възраждането. Борейки се упорито за своето физическо съществуване, странджанци са строели бързо, икономично и разумно. Ето защо странджанската къща е запазила своята жизненост в продължение на столетия като оригинална творба на народните майстори и това я прави особенно ценна за историята на българската архитектура. Това откриваме при запазените къщи и до днес.

С. Бръшлян е обявен през 1982 г. за архитектурен и исторически резерват. Той се състои от 76 къщи – архитектурни паметници на културата, 9 от които са с национално значение, 22 – ансамбли, а останалите са от местно значение. Църквата “св. Димитър” с килийно училище и параклисът “св.Пантелеймон”.

Етнографски особености като ресурс за туризма – домашни и производствени занаяти Странджа е наситена с много и разнообразни ресурси за туризъм.

Организират се ежегодно разнообразни културни спектакли, прояви – асамблеи, семинари, редица фестивали и други подобни изяви.

Добре съхранени са колоритни и оригинални обряди, които се изпълняват във връзка с определени събития и празници.Те възставяват древните традиции и поверия за здраве, плодородие, изгонване на злите духове и др.

  - Съществуващи проблеми на околната среда в чувствителни от екологична и здравно-хигиенна гледна точка зони, които са от значение за реализирането на инвестиционното предложение

Състоянието на околната среда се определя от качеството на отделните компоненти на същата, по отделно и в тяхната съвкупност. Извършеният анализ включващ източници на замърсяване, фактори на въздействие, характеристика на компонентите на околната среда и състояние на природните ресурси, идентифицира съществуващите екологични проблеми и подпомага определянето на мерките за подобряване на качеството на околната среда на община Малко Търново.

    - Кратко заключение за съществуващите проблеми по гореизброените компонентите на околната среда

В близост до разглеждания поземлен имот няма значителни промишлени източници, водещи до замърсяване на атмосферния въздух в района. Теренът е ненарушен, незастроен, не са наблюдавани неблагоприятни геоложки процеси. На изследваната територия няма открити защитени растителни видове, т.к. тя и прилежащите територии са земеделски земи.

Изследваната територия се намира до антропогенен ландшафт в близост, както до урбанизирани територии /населени места, пътища, съществуваща инженерно-техническа инфраструктура и др./, така и до богати на животински видове защитени природни територии. На проучвания обект и в прилежащите до него територии не са открити защитени и застрашени животински видове.

Състоянието на основните компоненти на околната среда като цяло е добро и не съществуват съществени проблеми, които да са от значение за реализирането на инвестиционното предложение.

    - Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен статут

Практически населението няма да бъде подложено на здравен риск от реализирането на проекта по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, на основание следните аргументи:

-	При строителството и нормалната експлоатация на обекта, въздействието върху качеството на атмосферния въздух е незначително;

-	Експлоатацията на обекта не се очаква да предизвика неблагоприятно въздействие върху подземните води в района при изпълнение на заложените препоръки в раздел „Води”;

-	Експлоатацията на обекта не се очаква да доведе до промяна на шумовото натоварване на района, при изпълнение на посочените, в съответния раздел мероприятия.

На основание долу изброените мотиви, а именно:

-	Предвидените възможни мероприятия за намаляване на вредните емисии по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води, за намаляване вредното въздействие върху растителния и животински свят са възприети от Възложителите, които следва да се разработят в работното проектиране и изпълнят;

-	Предвидени са мероприятия за ограничаване вредното въздействие от отпадъците и емитирания шум, които задължително трябва да се изпълнят в следващите етапи на проектиране.

    - . Територии подлежащи на здравна защита; съществуващи санитарно-охранителни зони за питейни и минерални води

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, БДЧР-Варна с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г., Приложение №1, дава следното становище:

- ИП попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние;

- За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

- Съгласно чл.198о от Закона за водите /ЗВ/, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за утсройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор;

- Предложеният вариант за изграждане на водоплътен черпателен резервоар противоречи на изискванията на ЗВ. Реализирането на предложението е свързано с извършването на стопанска дейност. При липса на канализационна система е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията на ЗВ за заустване във воден обект. За извършване на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

Не се очаква въздействие върху човешкото здраве. Единствено етапа на строителство е свързан с минимални въздействия от използваните машини за изграждането на сградите. Тези ефекти обаче са незначителни и за много кратък период. Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве.

Добрата ефективност на системите за регенериране на парите осигурява ниски загуби от горива при зареждане и има сериозен ефект по отношение на замърсяването на приземния въздух. Прилага се масово в последните няколко години от големите компании на нашия пазар на продажби на горива, при което е възможно изграждането на детски площадки, тераси към заведения за обществено хранене и пр. на територията на самата бензиностанция.

  - Атмосферен въздух

    - Характеристика на източниците на замърсяване, количество и концентрация на емитирани замърсители по време на строителството и при експлоатацията на сградата

	Източници на неорганизирани емисии Емисии от строителни дейности:

По данни на Европейска агенция по околна среда емисиите на прах и ФПЧ10 при строителни дейности са както следва:

Табл. 4-01 Емисионни фактори за общ и респирабилен прах:

| Източник | Общ прах | ФПЧ10 |
| --- | --- | --- |
|  | г/м2с | г/м2с |
| ЕАОС | 0.000005 | 0.00000022 |

ЕАОС – Европейска агенция по околна среда

От движението на автомобилите:

Влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух е пряко свързано с множество фактори и специфични особености, най-важните от които са:

- Вид и тип на превозните средства;

- Интензивност  на  движението  през  различните  часове  от  денонощието  и  различните сезони;

- Метеорологичните условия, характерни за населеното място.

Източник на емисии във въздуха ще бъдат МПС на посетителите и персонала на обекта. При предвидените 10 броя паркоместа може да се приеме, че максимално часовата интензивност ще бъде от порядъка на 10 МПС/час при следното разпределение: 6 бр. леки автомобили среден клас, 5 бр. лимузини, 5 бр. средно тежки товарни МПС, 5 карбураторни и 5 дизелови, 2 бр. мотоциклети >50 см3. Мощностите на емитираните от МПС замърсители са определени чрез модула за изчисляване на емисиите “Emissions” от програмния продукт “Трафик оракул” и са представени в следващата Таблица 4-02:

Табл. 4-02. Емисии на замърсители от МПС

| Замърсител | Мощност на емисията, г/с |
| --- | --- |
| Азотни оксиди | 0.0034 |
| ЛОС | 0.0088 |
| СН4 | 0.0001 |
| СО | 0.0572 |
| РМ (сажди) | 0.0002 |

Емисии от дишането на подземните резервоари за съхранение на бензини и дизелово гориво /ДГМ/.

Емисии от дишане на подземните резервоари

| вредно вещество | максимална мощност на емисията [гр / сек] | средна мощност на емисията [гр / сек] | годишна емисия [тон / год] |
| --- | --- | --- | --- |
| "Голямо дишане" |  |  |  |
| бензинови в-ди | 0.003 | 0.0002 | 0.0004 |
| толуен | 0.00075 | 4.86849E-06 | 0.00001 |
| ксилен | 0.0005 | 3.17E-06 | 0.0000067 |
| "Малко дишане" |  |  |  |
| бензинови в-ди | 0.0036 | 0.0006 | 0.0189216 |
| толуен | 0.00009 | 0.0000015 | 0.000457816 |
| ксилен | 0.00006 | 0.0000010 | 0.0030792 |

Източниците на ЛОС от бензиностанциите (отделящи се главно пари на бензин и в незначителна степен на дизелово гориво) са:

- от подземните резервоари в процеса на пълненето им от транспортиращата горивото цистерна (прието да се нарича "голямо дишане");

- от подземните резервоари в процеса на изпразването им и навлизането на въздух в тях при подаване на гориво към бензиноколонките (прието да се нарича "малко дишане");

- от резервоарите на зареждащите автомобили при пълнене на резервоара и изтласкване на излишния обем въздух;

- загуби при аварийно разливане на гориво при пълнене на подземните резервоари и тези на зареждащите автомобили. На практика тези загуби са незначителни и зависят изключително от създадената организация на работа. В случая те могат да се пренебрегнат.

При изграждането на бензиностанцията се предвижда поставяне на системи за регенериране на парите, които ще сведат до минимум емисиите при „дишането“ на резервоарите.

С разглежданото ИП се предлага да се изградят мотел, заведение за хранене и бензиностанция. Бензиностанцията се състои от три броя многопродуктови колонки с двустранно зареждане - на едната от тях ще се зарежда и газ "пропан-бутан", два броя подземни резервоара за светли горива и един брой за газ пропан -бутан, основни и преходни навеси между колонките и търговската сграда и др.

При нормалното функциониране на обекта се формират емисии от обслужваните моторни превозни средства (ауспухни газове) при допълнителния път, който се изминава за преминаване през бензиностацията, емисии от бензинови пари при дишането на подземните резервоари за съхранение на бензини и дизелово гориво, емисии от зареждането на автомобилните резервоари с горива и при избиване на предохранителен клапан към инсталацията за пропан-бутан.

Обекта може при средно натоварване да обслужва до 30 броя МПС за час. Средното допълнително разстояние, което се преминава по време на обслужването в обекта е 50 метра. 	Предпроектните проучвания показват, че на обекта ще се дистрибутират средно по около 600 м3 бензини и 200 м3ДГМ за година. При приемане на горива могат еднократно да се приемат максимум до 10 м3 бензини от даден вид и до 30 м3 Дизелово гориво. Приема става с продължителност до 40 минути.

При така посочените експлоатационни параметри и при номинално запълване на паркингите в продължение на един час, могат да се формират следните емисии:

Максимално възможни емисии от

Източниците на ЛОС от бензиностанциите (отделящи се главно пари на бензин и в незначителна степен на дизелово гориво) са:

- от подземните резервоари в процеса на пълненето им от транспортиращата горивото цистерна (прието да се нарича "голямо дишане");

- от подземните резервоари в процеса на изпразването им и навлизането на въздух в тях при подаване на гориво към бензиноколонките (прието да се нарича "малко дишане");

- от резервоарите на зареждащите автомобили при пълнене на резервоара и изтласкване на излишния обем въздух;

- загуби при аварийно разливане на гориво при пълнене на подземните резервоари и тези на зареждащите автомобили. На практика тези загуби са незначителни и зависят изключително от създадената организация на работа. В случая те могат да се пренебрегнат.

За ИП в частта - бензиностанция са предвидени следните системи Системи за регенериране на парите:

-при пълнене на подземните резервоари – Фаза I. Бензиновите пари изместени от горивото постъпващо в резервоара в процеса на пълненето му могат бъдат сведени до минимум, чрез поемането и връщането на парите в зареждащата автоцистерна. При осигурено подходящо оборудване на вентилационния изход на резервоара и автоцистерната те ще се отвеждат обратно чрез специални връзки в зареждащия и изпразващ се бензиновоз (Фаза I).

За това е необходимо и към надземните тръби от вентилационната и газово-изравнителна система за бензин и дизеловото гориво да се монтира клапан-адаптер и/или клапан-адаптер на изхода, чрез които е възможно вентилационната система да се свърже по подходящ начин към автоцистерната, която запълва подземните резервоари на площадката на бензиностанцията. При такова свързване отделящите се пари от подземните резервоари в процеса на запълването им не се изхвърлят директно в атмосферата, а се събират в изпразващата се автоцистерна.

В края на вентилационната тръба на резервоарите се монтира плаващ сферичен предпазен клапан, предпазващ от смесване на горивата по време на пълнене на резервоар, в случай на аварийно препълване на вместимостта му над максимално допустимата.

Осъществяването на системата е възможно само ако доставката на горивата и зареждането на резервоарното стопанство на бензиностанцията се извършва със специални автоцистерни, оборудвани със съответните шлангове и съоръжения за поемане на парите при разтоварване. Предвидено е на бензиноколонките да бъде монтирана и изпълнена т. активна (спомагателна) Фаза ІІ. Към основния модел на бензиноколонките фабрично се монтират допълнителни помпи, които правят системата “активен” тип (при който парите се изсмукват принудително) с т.н. система “отворен кръг”. Активната система позволява използуването на дюзи-накрайници към изходите с традиционните размери и се прилага основно в страната и в Европа.

Осъществяването на Фаза ІІ осигурява връщането на 70 до 80% от въглеводородните ароматни пари в подземния резервоар при зареждане на автомобилите. Добрата ефективност на системата за регенериране на парите осигурява ниски загуби от горива при зареждане и има сериозен ефект по отношение на замърсяването на приземния въздух. Прилага се масово в последните няколко години от големите компании на нашия пазар на продажби на горива, при което е възможно изграждането на детски площадки, тераси към заведения за обществено хранене и пр. на територията на самата бензиностанция.

Източници на организирани емисии

С инвестиционният проект не се предвижда изграждане на организирани източници на емисии.

Източници на неприятни миризми

Характерът на инвестиционното предложение не предполага разпространение на неприятни миризми и извън границите на имота.

    - .Прогноза  на  въздействието  върху  качеството  на  атмосферния  въздух  с установяване на териториалния обхват на въздействието по утвърдена методика

Разпространение на замърсители, емитирани при строителството:

Тъй като при строителството източниците са по цялата територия на имотите, отнова  ще използваме модела на ЕРА Screening Air Disperssion Model 3.5.0 за площни източници. Резултатите за очаквани концентрации на общ суспендиран прах са представени на следващата фигура:

Фиг.4-03. Разпространение на общ суспендиран прах при строителни дейности

Очаквания дял на строителните дейности във фоновата концентрация на общ суспендиран прах се свежда до 0.1мг/м3 и са многократно под пределно допустимата норма от 0.5 мг/м3 за населени места, определена с Наредба №14/23.09.1997г за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

Очакваните концентрации на ФПЧ10 са демонстрирани на следващата фигура:

Фиг.4-04. Разпространение на фини прахови частици с размер до 10 микрона при строителни дейности

Максималните концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10) могат да достигнат 5мкг/м3, което показва че тяхната стойност ще бъде в рамките на съществуващия фон. Тези концентрации са многократно под допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 50 мкг/м3. Нормите за фини прахови частици са определени с Наредба

№12/15.07.2010г за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Очакваните концентрации на ФПЧ10 са в  рамките  на  фоновите стойности, типични за страната. Националното фоново ниво, съгласно данните от КФС „Рожен” за 2013г, е от порядъка на 15 мкг/м3.

Разпространение на замърсители, емитирани от МПС:

С помощта на модула “Дифузия” на програмния продукт “Трафик оракул” са определени очакваните концентрации на замърсители, емитирани от допълнителния транспорт в района на обекта. На следващите фигури е показана максимално очакваната концентрация и териториалния обхват на въздействие на емитираните от МПС замърсители: азотни оксиди, СО и тв.частици (ФПЧ).

Фиг.4-05. Разпространение на азотни оксиди, емитирани от МПС

Максимално еднократната концентрация на азотни оксиди от МПС пристигащи и напускащи обекта може да достигне 3.3 μg/m3.

Фиг. 4-06. Разпространение на СO, емитирани от МПС

Максимално еднократната  концентрация  на  въглероден  оксид  от  МПС  пристигащи  и напускащи обекта може да достигне 0.00018 mg/m3.

Фиг. 4-07. Разпространение на ФПЧ10 , емитирани от МПС

Концентрациите на твърди частици от МПС, пристигащи и напускащи обекта са незначителни 0.00007 μg/m3. Емитираните замърсители  във въздуха от строителството  и експлоатацията на обекта са незначителни в сравнение със фона, създаван от транспортния поток по съседния път.

    - Оценка на въздействието върху атмосферния въздух и здравето на хората съгласно действащите в страната норми и стандарти

В следващата таблица е направен преглед на нормите и допустими отклонения (ДО) за замърсителите, съгласно Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Таблица 4-06. Пределно допустими норми на SO2, NO2, ФПЧ 10

| Норма | Период на осредняване | Стойност | Допустимо отклонение в рамките на една КГ |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотен диоксид и азотни оксиди |  |  |  |
| СЧНОЧЗ | 1 час | 200 мкг/м³ | 18 |
| СГНОЧЗ | 1 календарна година | 40 мкг/м³ | - |
| НОР | 1 кал.година | 30 мкг/м³ | - |
| ФПЧ10 |  |  |  |
| СДНОЧЗ | 24 часа | 50 мкг/м³ | 35 |
| СГНОЧЗ | 1 календарна година | 40 мкг/м³ | - |
| Въглероден оксид |  |  |  |
| НОЧЗ | Максимална 8 часова средна стойност в рамките на денонощието | 10 мг/м³ | - |
| Общ прах |  |  |  |
| СДКПДК | 24 часа | 0.25 мг/м³ | - |
| МЕKПД К | 0.3 час | 0.50 мг/м³ |  |

Легенда:

“-“ няма норма;

- СЧНОЧЗ – средночасова норма за опазване на човешкото здраве;

- СДНОЧЗ – средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве;

- СГНОЧЗ – средногодишна норма за опазване на човешкото здраве;

- НОПЕ – норма за опазване на природните екосистеми;

- НОР – норма за опазване на ристителността;

- СДКПДК – средноденонощна пределно допустима концентрация;

-МЕКПДК – максимално еднократна пределно допустима концентрация.

Сравнявайки резултатите от горните определения с пределно допустимите концентрации за населени места виждаме, че неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух в района е незначително и с малък обхват.

Таблица  4-07.  Сравнение  на  очакваните	концентрации  на  замърсители  с  нормативно допустимите

| Замърсител | Норма | Очаквана | Съответства |
| --- | --- | --- | --- |
| Общ прах | 0.5 мг/м³ | 0.1 мг/м³ | да |
| ФПЧ10 | 50 мкг/м³ | 5 мкг/м³ | да |
| Амоняк | 0.25 мг/м³ | 0.023 мг/м³ | да |
| Азотни оксиди | 200 мкг/м³ | 3.3 мкг/м³ | да |
| Въглероден оксид | 10 мг/м³ | 0.0002 мг/м³ | да |

Като се имат предвид характера на инвестиционното намерение считаме, че няма да настъпят съществени изменения  в качеството на атмосферния  въздух в района. Реализирането на обекта ще доведе до незначителна промяна в качеството на атмосферния въздух, като се има предвид, че строителството ще извършва през студеното и влажно полугодие значителни прахови емисии не се очакват. От движението на автомобилите на посетителите неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух в района ще е незначително. Мощността на емисиите от МПС е малка и не може да доведе до промяна във фона, създаван от съседни пътища.

Направената оценка на емисиите и имисиите на замърсителите при строителство и експлоатацията: азотни оксиди, въглероден оксид, общ прах, фини прахови частици и амоняк показва, че очакваните концентрации са в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве, което определя въздействието на обекта върху атмосферния въздух, съобразно действащите в страната норми и стандарти, като незначително.

От пречиствателна станция

Основните замърсители, които се емитират във въздуха от всяка ЛПСОВ са: метан, двуазотен окис и амоняк. В Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010г., утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите., за ПСОВ, пречистващи битови води от населенибместа, са дадени следните емисионни фактори:

| Замърсител | Емисионен фактор, kg/m3 |
| --- | --- |
| Метан | 0.00370 |
| Двуазотен окис | 0.00025 |
| Амоняк | 0.00060 |

Тези емисионни фактори са публикувани и в ”Ръководство CORINAIR” на Европейската агенция по опазване на околната” среда и се отнасят за пречиствателни станции за битови отпадъчни води, които имат биологично стъпало. За целите на настоящото моделиране е избран максималночасовия капацитет на всяка пречиствателна станция при максимален капацитет – около 39 m3/h отпадъчни води. При така избраните параметри се очакват следните мощности на емитирани замърсители:

Мощност на емитирани замърсители при експлоатация на ПСОВ:

| Замърсител | t/y | kg/h | g/s | g/m2s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 1.2 | 0.14 | 0.04 | 4.0х10-5 |
| Двуазотен оксид | 0.1 | 0.01 | 0.003 | 3.0х10-6 |
| Амоняк | 0.2 | 0.02 | 0.006 | 6.5х10-6 |

Отпадъчните води съдържат в себе си и летливи вещества, които при обработката на водите за пречистване се емитират в атмосферния въздух. Емисиите на летливи органични съединения от ПСОВ се осъществяват чрез дифузия или конвекция. Дифузия настъпва когато концентрацията на органичните вещества на водната повърхност е значително по-висока от тази в околния въздух. При този процес има стремеж към постигане на равновесна концентрация на органични компоненти във въздуха и на водната повърхност. Конвекцията от своя страна настъпва при движение на двете фази въздух-вода една спрямо друга, при което става преминаване на органични вещества от водата във въздуха. Конвекцията зависи от скоростта на движение на въздуха спрямо водата. ЕРА (Американската агенция по опазване на околната среда) дава следните типични замърсители, емитирани във въздуха от ПСОВ: ксилол, метилен хлорид, толуол, етилбензол, хлороформ, тетрахлоретилен, бензол и нафталин (http://www.epa.gov/ttn/oarpg/rules.html. EPA’s Office of Air Quality Planning and Standards (919) 541-0884). За определяне на възможните емисии на замърсители във въздуха от ПСОВ е използван програмния продукт WATER9 на Американската агенция за опазване на околната среда (USEPA. September 1991. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1:Stationary Point and Area Sources, fifth edition, AP-42. Section 4.3 Wastewater Collection,Treatment and Storage. United States Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards. Research Triangle Park, NC, USA). Залагането на параметрите на ПСОВ в програмата WATER9 позволява да се определят очакваните емисии на ЛОС (летливи органични съединения) във въздуха. Резултатите показват, че общото количество на летливи органични съединения (ЛОС) от ПСОВ може да достигне 0.0001g/s.

  - Повърхностни и подземни води

Инвестиционното предложение попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние.

В разглеждания участк няма точкови източници на замърсяване.

За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по реда на Закона за водите.

Обособяването на територията като мотел, заведение за хранене и бензиностанция не предвижда промяна на хидрографската мрежа, което не води до промяна режима на повърхностните и подпочвените води. По никакъв начин няма да се засегнат водните тела, тъй като се предлага екологосъобразно отвеждане на пречистени отпадъчни води от обекта в близко разположено дере.

    - Водопотребление на обекта

Водоползването на територията на разглежданите имоти ще се изразява в:

- осигуряване на вода за битовите нужди на общо около 22 човека, разпределени както следва:

- посетители – 12;

- персонал – 10 човека.

- осигуряване на вода за поддържане и поливане на тревната покривка.

За нуждите на имота от вода за питейно-битови и пожарни нужди ще се изгради нов външен водопровод. Същият ще се захрани от съществуващ уличен водопровод на гр. Малко Търнова – ф 159 стоманени тръби. На мястото на водовземане ще се монтира спирателен кран.

Новопроектираният водопровод ще бъде трасиран както следва: в регулацията на населеното място - в уличното платно, съгласно Наредба №8 за „разположение на техническите проводи в населени места”; извън регулацията – в сервитута на републикански път Е-87 и полски пътища от КВС на гр. М.Търново. Трасето на водопровода ще се положи успоредно на новопроектирания канален тласкател на хоризонтално разстояние 1.50м светло, съгласно Наредба №8. Преди влизане на проводите в имота, същите ще пресекат път Е-87 чрез хоризонтален сондаж в обсадни тръби.

.

    - Количество и състав отпадъчните води по потоци

По време на строителство на сградите ще се формират битово-фекални води от работниците.

За целта ще се поставят временни екотоалетни. Почистването на същите е ангажимент на фирмата доставчик.

Бъдещото функциониране на обекта е свързано с формирането на битово-фекални отпадъчни води от почиващите в мотела и от персонала и посетителите на заведението. Тяхното количество може да се очаква да бъде около 10 м3/ден при максимално натоварване на собствената ЛПСОВ. По състав битово-фекалните води, генерирани от сградите няма да се различават от тези, които се отделят от населените места. По литературни данни тези води са със замърсеност по БПК5 -240-250 мг О2/л и по НРВ-360-400 мг/л. Другия очакван поток отпадъчни води от площадката е този на дъждовните води.

Предвид характера на обекта и отсъствието на производствена дейност, може да се очаква, че те няма да бъдат замърсени с химични вещества.

Тъй като в близост до обекта няма изградена битово-фекална канализация като алтернативно техническо решение се предлага формираните битови отпадъчни води, посредством площадкова канализация от PVC тръби ø160 мм да се доведат до новопроектирана Канална помпена станция /КПС/, ситуирана в границите на имота. Посредством канален тласкател отпадъчните води ще се транспортират до съществуваща ревизионна шахта от градската смесена канализационна мрежа.

Новопроектираният канален тласкател ще бъде трасиран: в регулацията на населеното място - в уличното платно, съгласно Наредба №8 за разположение на техническите проводи в населени места; извън регулацията – в сервитута на републикански път Е-87 и полски пътища от КВС на гр. М.Търново. Трасето на тласкателя ще се положи успоредно на новопроектирания водопровод на хоризонтално разстояние 1.50м светло, съгласно Наредба №8. Преди влизане на проводите в имота, същите ще се прокарат с хоризонтален сондаж в обсадни тръби под път Е-87. Съгласно чл.112, ал.2 от Закона за водите се предвижда сервитут от външните страни на двата провода по 0.70м осово.

Оразмерителното отпадно водно количество Qср.денонощно ще бъде:

Qмакс.ден.= qм.д.об.в *0,9=6,5*0,9 =5,85 = м3/ден.

    - Начин на третиране

Съгласно чл.132 от ЗВ при липса на канализационна система, лицата от стопанската дейност на които се формират отпадъчни води са длъжни да изградят пречиствателни съоръжения и е необходимо издавабне на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ. Пречистването на генерираните отпадъчни води от обекта ще се извършва в ЛПСОВ. Пречиствателното съоръжение ще бъде локална модулно. Основното предимство на подобен род съоръжения е, че се изгражда възможно най-близко до източника на замърсяване, което спестява разходи за канализационна мрежа. Пречиствателното съоръжение е ситуирано в северозападната част на имота, като е осигурено разстояние минимум 50 м. от най-близко разположените сгради.

Като алтернативно техническо решение се предлага формираните битови отпадъчни води, посредством площадкова канализация от PVC тръби ø160 мм да се доведат до новопроектирана Канална помпена станция /КПС/, ситуирана в границите на имота. Посредством канален тласкател отпадъчните води ще се транспортират до съществуваща ревизионна шахта от градската смесена канализационна мрежа.

4.3.Отпадъци

4.3.1. Очаквани видове и количества генерирани отпадъци от обекта

Инвестиционната идея предвижда изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново.

Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.

- Строителни отпадъци

При изграждането на мотела, заведението за хранене и бензиностанцията ще се генерират строителни отпадъци. Съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр.66 от 08.08.2014г.), очакваните строителни отпадъци са със следните наименования и кодове:

17 01 01 – бетон;

17 01 02 – тухли;

17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;

17  01  07  –  смеси  от  бетон,  тухли,  керемиди,  плочки,  фаянсови  и  керамични  изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло;

17 02 03 – пластмаса;

17 04 07 – смеси от метали;

17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.

Очакваното количеството строителни отпадъци, които ще се генерират при строителство на обекта са около 100м3.

По време на строителството ще се генерират и отпадъци с кодове: 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и

17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05. Количеството на тези отпадъци ще е около 200м3.

Битови отпадъци от работещите на строежа с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци. Количеството им е в пряка зависимост от числеността на строителните работници.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част от имота и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС. При наличие на излишък от земни маси извозването им ще става след съгласуване и по направление на Община Малко Търново.

- Битови отпадъци

При експлоатацията на мотела, заведението за хранене и бензиностанцията ще се генерират следните отпадъци:

Смесени битовиотпадъцис код200301

Генерираните отпадъци при експлоатация няма да надхвърлят нормалните количества за аналогични случаи. Основен показател при дефиниране на количеството на БО е нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица за определен период от време (година, денонощие). По данни от Програмата за управление на отпадъците на Община Малко Търново, нормата на натрупване е 0.0035 м3/ж.ден. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Като се има предвид максималния брой на посетителите и персонала – около 22 човека и нормата на натрупване, количеството на БО, които се очаква да се генерират, е около 27.72 м3/год. при целогодишно използване на обекта.

| Очакван брой посетители, обитатели и персонал | Норма на натрупване, м3 /ж.ден | Количество ТБО м3 /ден. |
| --- | --- | --- |
| 22 | 0,0035 | 0,077 |

Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен както от населените места.

Биоразградими отпадъци от кухни и заведение за хранене с код 20 01 08 ще се генерират от предвидения за изграждане на заведения за хранене с общ капацитет 10 места. Количеството, което се очаква да се генерира е около 70.0 кг/год. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО.

Хранителни масла и мазнини с код 20 01 25 ще се генерират от заведенията. Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.03 т./год. Хранителните масла и мазнини ще се събират в бидони или закрити метални съдове. При натрупване на определено количество ще се предават на лица притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, въз основа на писмен договор. Няма да се допуска изливане на отпадъка в канализацията.

Отпадъци от паркове и градини – почва и камъни с код 20 02 02 ще се генерират от зелените площи на обекта. Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.5 т./год. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО.

Отпадъци от почистване на улици с код 20 03 03 ще се генерират при почистване на прилежащите  към  обекта  транспортни  територии.  Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.5 т./год. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО. Отпадъци от почистване на канализационни системи с код 20 03 06 ще се генерират при почистване на канализационната система на обекта. Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.4 т./год. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО.

- Отпадъци от опаковки

При експлоатация на мотела, заведението за хранене и бензиностанцията се очаква генериране на отпадъци от опаковки:

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;

15 01 02 – пластмасови опаковки;

15 01 03 – опаковки от дървени материали;

15 01 04 – метални опаковки;

15 01 06 – смесени опаковки;

15 01 07 – стъклени опаковки.

Количеството на отпадъците от опаковки, което се очаква да се генерира, е около 0.3 т./год. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на организация по оползотворяване.

Производствени отпадъци:

При експлоатацията на собствената ЛПСОВ се очаква да се формират следните максимално възможни количества отпадъци  с код 19 08:

- Отпадъци от пясъкоуловители /код 19 08 01/ - максимум 4,32 м3/год (7,72 т/год) и средно 2,63 м3/год (3,95 т/год);

- Отпадъци от решетки и сита /код 19 08 02/ - максимум 4,32 м3/год (3,12  т/год) и средно 2,60 м3/год (1,92 т/год);

Тези два вида отпадъци ще се събират в пластмасови торби, ще се поръсват с хлорна вар и ще се съхраняват временно в контейнер с обем 4 м3.

- Утайки от третиране на битови отпадъчни води /код 19 08 05/ - количеството им е променливо в зависимост от натоварването на сградите. При максимално натоварване на ЛПСОВ - 0,285 м3/ден (сухо вещество – 0,06 т/ден) и при средно натоварване - 0,123 м3/ден (0,036 т/ден).

Формираните утайки, ще се предават за последващо третиране на ВиК оператор, с който ще бъде сключен договор за извозването и приемането им.

Опасни отпадъци:

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21* ще  се генерират  при  подмяна  на  осветителни  тела  в  предвидените  за  изграждане  сгради  .  Количеството,  което  се  очаква  да  се генерира е около 0.01 т/год. При наличие на изгорели луминесцентни и живачни лампи, същите ще се събират в картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособени за целта закрити складове за опасни отпадъци, в закрити съдове, без да се допуска смесването им с други отпадъци. Ще се предвиди сяра, за обезвреждане на отпадъка в случай на счупване, в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Предвижда се предоставянето на луминесцентните и живачни лампи на търговските организации или преработватели на отпадъците, в съответствие с Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.), съгласно писмен договор.

4.3.2.Събиране и извозване на генерираните отпадъци

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно чл.18(1) от ЗУО третирането и транспортирането на отпадъците от строителните площадки се извършва от притежателя на отпадъците, от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на договор, като кмета на общината определя маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третирането им.

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и временно съхраняват на специално отредена площадка в рамките на имота до натрупване на подходящо за извозване количество. Генерираните строителни отпадъци и излишни земни маси ще бъдат депонирани на площадка в местност „Сушица“. Извозването на строителните отпадъци ще се осъществява по маршрут определен от кмета на общината.

Събирането и извозването на битовите отпадъци от обекта ще се извършва по утвърдената схема за района. Съдовете за събирането на отпадъци ще са в зависимост от вида на сметоизвозващите коли. Битовите отпадъци се събират в контейнери с обем 4 м3 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м3. В град Малко Търново отпадъците се извозват един път седмично. Събирането и извозването на отпадъците в гр. Малко Търново включва събиране и транспортиране на битовите отпадъци от домакинствата, обществените сгради, търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, както и събиране на отпадъците от кошчетата за смет. Битовите отпадъци се депонират на отредено депо за ТБО, намиращо се на разстояние 2 км от гр. Малко Търново, това е старо депо от 1988г.

Биоразградими отпадъци:

Биоразградимите отпадъци от кухни с код 20 01 08 ще се събират в закрити метални съдове и ще се извозват най-малко веднъж на ден. Количеството отпадъци, което се очаква от обекта ще бъде събирано и третирано съвместно с общия битов отпадък.

Хранителни масла и мазнини с код 20 01 25 ще се събират в закрити метални съдове. При натрупване на определено количество ще се предават на физическо или юридическо лице притежаващо Разрешение, издадено по реда ЗУО, въз основа на писмен договор.

Отпадъци от опаковки:

Съгласно чл.11(1) от ЗУО лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване. Същото се отнася и за производителите и вносителите на опаковани стоки. Изпълнението на тези изисквания става индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Отпадъците от опаковки ще бъдат разделяни и събирани в съответствие със специфичните изисквания за третирането им. Съгласно чл. 36(1) от Закона за управление на отпадъците и поради характера на предвижданата дейност, възложителите са длъжни да заплащат продуктова такса в размер и по ред определен с акт на Министерски съвет. Регламента за заплащане е съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

/приета с ПМС №120 от 30.05.2008г и обн. ДВ бр.53/10.06.2008г/. Продуктова такса не се заплаща само в случай, че се докаже, че се изпълняват задълженията за разделно събиране и оползотворяване.

Възложителя, след пускане на обекта в експлоатация, ще се включи в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

Опасни отпадъци:

Изгорелите луминесцентни лампи /флуоресцентните тръби, и други отпадъци съдържащи живак, ще се съхраняват в закрит склад, с преднанзачение за временно съхранение на опасни отпадъци, опаковани във велпапе опаковки и поставени в дървени палети. Предвижда се предоставянето на живачните лампи на търговските организации или преработватели на отпадъците в съответствие с Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.). Тези отпадъци ще бъдат предавани на лица, притежаващи документ по чл.12 от ЗУО, само въз основа на писмен договор. Необходимо е при заявяване на разрешение за строеж да се спазят изискванията на чл.7 от ЗУО.

    - Депониране

Депонирането остава основния метод за обезвреждане на отпадъци и на територията на Община Малко Търново. Генерираните от предвидените за изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново битови отпадъци ще бъдат извозвани и депонирани на отредено депо за ТБО, намиращо се на разстояние 2 км от гр. Малко Търново, това е старо депо от 1988г. Проектният му капацитет е 90 000 м3.

На обекта не се предвиждат технологии по обезвреждане на генерираните отпадъци.

Събирането и извозването на отпадъците се извършва от Дирекция “БКС” към Община Малко Търново. Извършва се сметосъбиране и сметоизвозване със следната техника:

- · контейнеровоз ГАЗ 53 А – за контейнер от 4 м3 – 1 бр.,

· сметовозна кола Шкода - Европа – 1 бр.,

· трактор

Битовите отпадъци се събират в контейнери с обем 4 м3 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м3. Отпадъците от гр.Малко Търново се извозват един път седмично.

    - Характеристика на потенциалното въздействие на отпадъците от източниците на вредности в района:

На база на горепосоченото можем да направи извода, че практически населението няма да бъде подложено на здравен риск от реализирането на проекта, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, на основание следните аргументи:

- При строителството и нормална експлоатация на бензиностанцията, мотела и заведението за хранене, въздействието върху качеството на атмосферния въздух е незначително;

- Експлоатацията на обекта не се очаква да предизвика неблагоприятно въздействие върху подземните води в района при изпълнение на заложените препоръки в раздел „Води”;

- Експлоатацията на обекта не се очаква да доведе до промяна на шумовото натоварване на района, при изпълнение на заложените в проекта параметри и изисквания, както и заложените в съответния раздел мерки.

Предвидените възможни мероприятия за намаляване на вредните емисии по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води, за шум, за намаляване вредното въздействие върху растителния и животински свят са възприети от Възложителя, които следва да се разработят в работното проектиране и да се изпълнят.

Мероприятията, които се предвиждат за ограничаване вредното въздействие от отпадъците и емитирания шум, задължително трябва да се изпълнят в следващите етапи на проектиране, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В заключение, изграждането на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново, съгласно възприетата технология за икономия на енергия за технологични нужди и климатизация, и предвидените мероприятия за ограничаване на вредното въздействие от: автомобилния транспорт, отпадъчните води, емитирания шум и при стриктно съобразяване с дадените препоръки, санитарно - хигиенните условия на околната среда няма да се променят в отрицателна посока. Рискът за населението от реализирането на обекта е сведен до минимум.

Районът, обект на въздействие се определя като извънселищна територия попадаща в границите на Община Малко Търново.

Направената оценка на емисиите от прах и токсични вещества от строителната площадка и евентуалните емисии, които се очакват при експлоатацията на оценявания обект показва, че те са незначителни като мощност и няма да влияят върху състоянието на атмосферния въздух в района, при съблюдаване изпълнението на мероприятията в настоящия Доклад за ОВОС.

Прогнозно изчислените мощности на емисиите и максималните концентрации на замърсителите са значително под пределно допустимите.

Въздействието от строителната площадка върху атмосферния въздух и атмосферата се ограничава до границите на площадката от обслужващите МПС, максимално до 20 m от линейния източник - МПС, по време на строителството до 100 m от източника.

Въздействието е определено като краткотрайно и обратимо. Честотата на повторяемост е малка.

Шумът, който ще се емитира при строителството на обекта, от обслужващата строителна механизация и автотранспорт е с високи нива, но въздействието му се редуцира и се ограничава в рамките на обекта, по време на строителните дейности.

Шумът, който ще се емитира при експлоатацията на обекта ще бъде през светлата част на денонощието, като той ще бъде с изразена периодичност в зависимост от посещаемостта на обекта.

  - Земи и почви. Геоложка основа

    - Прогноза и оценка на очакваните изменения в почвите в резултат на променения начин на трайно ползване поради предвижданията на ПУП

Изготвеният проект за изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново ще се рализира на площ от 14.422 дка При допустима плътност на застрояване 40 % се предполага, че 8653 кв.м от имота да бъдат запазени в първоначалния си вид. Реализацията на плана за застрояване води до промяна на почвените характеристики. В резултат на строителството ще се засегнат земите в поземления имот. Поради това е необходимо отнемане и оползотворяване на хумусния слой в съответствие с изискванията на Наредба №26. Същият ще се използва при реализиране на вертикалната планировка и оформяне на вътрешното озеленяване. Излишъците (ако има такива) ще се съхраняват временно на отредено за целта депо в рамките на имота. Недопустимо е изхвърляне на изкопни маси извън площадката на имота.

    - Геоложка основа

Реализацията на инвестиционното предложение включва нискоетажно строителство, което ще се извършва с фундиране в приповърхностните 0-3 м. Това няма да доведе до промяна на геоложката основа на площадката. Иззетия почвен слой и откривка ще се използват за оформяне инфраструктурата на обекта. Иззетата маса ще се използва за строителство на спортната и детска площадка, вътрешните и външни пътища, паркинга и алеи. При невъзможност за оползотворяване е необходимо направление от Община Малко Търново.

4.5. Растителен, животински свят и защитени природни територии и зони

Прогноза и оценка на въздействието върху защитените природни територии и зони.

4.5.1 Прогноза и оценка на въздействието върху растителността

С реализирането на инвестиционното предложение в предвидения за строеж на мотел, заведение за хранене и бензиностанция имот със започване на изкопните дейности ще бъде отстранен хумусния почвен слой, а заедно с него и съществуващата растителност.

Тъй като в имота не са налични дървесни съобщества възможните сечи ще бъдат само за отсичне на няколкото млади дървета мъждрян (Fraxinus ornus) и дива круша (Pyrus communis subsp. pyraster). И двата вида вида са широко разпространени в Странджа и обект на отгледните сечи и сечите за превръщане.

Наличните храсти еднококичков глог (Crataegus monogyna), келяв габър (Carpinus orientalis), шипка (Rosa canina) и къпина (Rubus fruticosus) са вторично възникнали в резултат на сукцесия и поради слабото си представяне не са от значение като среда за гнездене на различни видове птици подлежащи на опазване съгласно българското природозащитно законодателство.

С предвидените плътност и озеленяване ще бъдат унищожени само тревни съобщества от широко разпространени и рудерални видове, сред които преобладаващ вид е синята жлъчка (Cichorium intybus), съпътстван в асоциациите с овча власатка (Festuca ovina), пасищен райграс (Lolium perenne), теснолистна ливадина (Poa angustifolia), луковична ливадина (Poa bulbosa), пълзяща детелина (Trifolium repens), ливадна детелина (Trifolium pratense), дребноплодната люцерна (Medicago minima), теснолист живовляк (Plantago lanceolata), див морков (Daucus carota), къдрав лапад (Rumex crispus), обикновен киселец (Rumex acetosa), бял равнец (Achilea millefolium), полски ветрогон (Eryngium campestre), часовниче (Erodium cicutarium), обикновена мащерка (Thymus vulgaris), полски мак (Papaver rhoeas), обикновено глухарче (Taraxacum officinale), кукувиче грозде (Muscari botryoides), обикновен лопен (Verbascum blattaria), гарвански лук (Ornithogalum nanum), рехава метличина (Centaurea diffusa) и др.

Видове се отличават с лесната си приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки изисквания към условията на съществуване.

При изкопните дейности ще бъде унищожена растителността в петната за застрояване, депониране на строителни материали, а в площите които ще останат за озеленяване след приключване на строителните дейности ще бъдат засадени дървесни видове, храсти и ще бъдат обособени участъци с цветя и тревна растителност.

След въвеждане в експлоатация на обекта с навлизането на растителни видове от съседните горски и тревни площи постепенно растителността ще се доближи по състава си до тази в естествените горски съобщества и храсталаци и сенокосни ливади и пасища.

Оросяването при подържането на зелените площи на територията ще доведе до повишаване на количеството на почвената влага, което ще се отрази благоприятно на естествената растителност в съседните площи.

Общо ще бъде нарушена територия на площ от 14,422дка, заемана от деградирали тревни съобщества. Очакваните нарушения ще бъдат частично възстановени с предвиденото озеленяване и в процеса на самовъзстановителната способност на растителните съобщества.

- Тъй като бензиностанцията ще бъде изградена според нормите за проектиране - Наредба № IЗ-1971 / 29. 10. 2009г за строително--технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Раздел ХХІV Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3, риска от инциденти, застрашаващи растителността в съседните площи поради пожар или други инциденти ще бъде незначителен.

С отстраняването на почвения слой и реализирането на озеленителния проект ще бъдат засегнати широкоразпространени растителни видове, с голяма възпроизводствена способност, които не са обекти на опазване от българското природозащитно законодателство поради което очакваните въздействия от реализирането на инвестиционното предложение могат да бъдат класифицирани като трайни и незначителни.

4.5.2. Прогноза и оценка на въздействието върху фауната

Строително монтажните дейности ще засегнат прилежаща на гр Малко Търново и международния път за Истанбул територия, в която дълго време е действал контролен граничен пункт. Очакваните въздействията ще бъдат различни за различните таксонимични групи и животински видове. Същите са разгледани по-долу в доклада поотделно за всяка група.

Бозайници; Близостта на урбанизирана територия и постоянното човешко присъствие не позволява укриването на едри бозайници и изключва появата на такива в предвидения за реализирането на инвестиционното предложение имот. В близките горски площи се извършва горскостопанска дейност, добив на дървесина, същите са част от ловните територии на регистрираните в близките селища ловни дружинки поради което едрите бозайници в тях се срещат епизодично. По вероятно е случайно преминаване на по-едри диви животни през зимата, когато поради снегонавяване или лоши метеорологични условия човешкото присъствие в района е минимално и единични екземпляри от по-едри бозайници случайно могат да се окажат в околностите на гр. Малко Търново и близо до международния път за Истанбул.

Видовото разнообразие на дребните бозайници на терена също е ниско. Броят им в близките до гр. Малко Търново и международния път площи се лимитира от ограничените възможности на територията като място в което могат да намерят храна. В района преобладават представители на бозайниците с нощна активност и укриващи се в подземни убежища.

По време на огледа на место отвори на подземни убежища следи и ескременти от бозайници не бяха открити.

Поради близостта си до населено място територията не е част от постоянен миграционен коридор на диви животни, които да бъде прекъснат поради реализирането на инвестиционното предложение.

Малката вероятност за директна среща на хора с по-едри диви бозайници свежда въздействията от реализирането на инвестиционното предложение до незначителни.

Прилепи: Строителството на терена не застрашава местообитанията им защото присъствието им има временен характер. Възможно е след време подпокривните пространства в сградите да се явят като нови летни или зимни убежища за някои по-разпространени видове.

Възможните въздействия върху бозайниците могат да бъдат промяна на числеността и видовото съотношение на видове, които обитават подземни убежища в близки имоти, предимно гризачи и насекомоядни полска мишка (Apodemus agrarius), обикновена полевка (Microtus arvalis), домашна мишка (Mus musculus), сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена кафявозъбка (Sorex araneus), европейска къртица (Talpa europaea), без да се очаква прогонването им от района.

С реализирането на инвестиционното предложение промени те ще засегнат само широкоразпространени видове, с голям възпроизводствен потенциал поради което очакваните въздействия върху бозайната фауна също могат да бъдат определени като незначителни.

Птици; В предвидения за реализирането на инвестиционното предложение имот наличието на дървесна растителност е сведено до няколко млади дървета, поради което възможностите за гнездене са ограничени.

Като място за хранене същият се облита, предимно от широкоразпространени видове, обитаващи откритите площи край населените места.

В района на имота са характерни представители, обитаващи населените места, покрайнините на горите от пояса на дъба и откритите площи около тях. Наличието на горски територии в съседство е предпоставка за по-голямо видово разнообразие на постоянно или временно пребиваващи птици в сравнение с градската среда.

По време на строителството и при експлоатацията се очакват незначителни въздействия по отношение на широко разпространени видове птици, които се срещат в прилежащите на гр. Малко Търново площи. Очакванията са за запазване на състава на прелитащите птици, основно видове срещащи се в открити пространства, горские площи, паркове и градини и демонстриращи търпимост към човешко присъствие - от врановите посевна врана (Corvus frugilegus), сива врана (Corvus corone), чавка (Corvus monedula),  гарван гробар (Corvus corax), сврака, (Pica pica), както и другите срещащи се в района обикновен скорец (Sturnus vulgaris) обикновена чинка (Fringilla colebs), полска чучулига (Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida cristata), градска лястовица (Delichon urbica), селска лястовица (Hirundo rustica), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), сойка (Garrulus glandarius), кос (Turdus merula), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черешарка зеленика (Carduelis chloris), голямо белoгушо коприварче (Sylvia communis), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), сива мухоловка (Muscicapa striata) и др. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с въздействия водещи до съществени промени в състава на орнитофауната в района. Близостта на урбанизирана територия, международен път и продължителното функциониране в имота на контролния граничен пункт са довели до формирането на постоянен състав на орнитофауната и след застрояването на имота значителни промени не се очакват. Рализирането на инвестиционното предложение ще бъде благоприятно за видовете които гнездят по сгради, подпокривни пространства и ниши като селска лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon urbica), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), както и такива, които гнездят и си търсят храната в паркове и градини.

Грабливите видове обитават отдалечени от района площи, като реализирането на инвестиционното предложение не води до намаляване на ловните и гнездовите им местообитания.

Имотът е отдалечен от обитания на водолюбиви видове птици и такива няма да бъдат засегнати поради строителството.

Във връзка с това реализирането на инвестиционното предложение ще предизвика незначителни въздействия по отношение на широко разпространени видове птици, които не са обект на опазване и местообитанията, които не подлежат на опазване от ЗБР.

Влечуги;

Поради близостта си до гр. Малко Търново и продължителното функциониране на граничния контролен пункт през втората половина от миналия век змиите са редки и имота представлява обитание само за представителите на гущерите, някои от които се срещат и в запустели имоти в гр. Мало Търново.

В Странджанския зоогеографски район са регистрирани 11 вида змии от които 3 вида се срещат само в най-източните части на района. Два вида са водни и също не се срещат в имота. Останалите 7 вида поради близостта на гр. Малко Търново, международния път, който преминава покрай имота и продължителното функциониране на граничен контролен пункт в имота могат да попаднат само случайно. По вероятни са очакванията за негативни въздействия от реализирането на инвестиционното предложение върху по-често срещащите се представителите на гущерите (Sauria) от семейство (Lacertidae) същински гущери, представени от ливадния гущер (Lacerta agilis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и зеления гущер (Lacerta viridis). При подходящо озеленяване и разяснителни мероприятия сред обитателите на сградите въздействията върху тези влечуги могат да бъдат сведени до незначителни. Останалите видове са по-редки, плашливи и директни срещи с хора по време на строителството и експлоатацията са по-малко вероятни.

Странджанският зоогеографски район се обитава от 2 вида сухоземни и 2 вида водни костенурки. Поради отдалечеността на имота от слабо проточни водоеми или такива със стоящи води двата вида водни костенурки не се срещат на територията и въздействия върху тях не се очакват. Тъй като в имота дълго време е действал граничен контролен пункт и в него по време на строежа на пътя Бургас – Малко Търново, който е част от международен път и близостта на урбанизирана територия в тази част от землището на града сухоземни костенурки не се срещат. Такива могат да попаднат само случайно в резултат на пренасяне на такива от други места.

Районът на инвестиционното предложение е обходен двукратно в радиус 1км от границите на имота. По време на двукратното обхождане сухоземни костенурки от видовете шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo gracea) не бяха открити.

Тъй като имота не са регистрирани и двата вида сухоземни костенурки, а територията може да бъде причислена към слабо пригодните за тях обитания очакваните въздействия върху сухоземните костенурки се оценяват като незначителни.

Земноводни;

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със заустване на непречистени производствени и битовофекални води, замърсяване на водоприемници, пресушаване или унищожаване на съществуващи водни обекти служащи за размножаване и местобитания на възрастните или във ларвен стадий.

За някои от предствителите на жабите водната среда е необходима само за извършване на оплождането и преминаване на ларвния стадий, след което възрастните напускат водоемите и могат да бъдат открити на сравнително сухи места, включително и в населени места. Такива са балканската чесновница (Pelobates syriacus), зелената крастава жаба (Bufo viridis) и кафявата крастава жаба (Bufo bufo).

Тези видове са активни през нощта, а деня прекарват заровени в горската шума, във влажни хралупи и кухини или на открито в по влажни места. Срещат се рядко на по-големи площи и вероятността да бъдат намерени в имота е малка тъй като същият е отделен чрез път и места със силно пресечен релеф, които затрудняват придвижването им на по-големи растояния от влажните места с по-благоприятни условия за земноводните.

Жабата дървесница (Hyla arborea) обитава по-влажни гори. Поради липсата на дървесна растителност в имота не се среща в него.

В случая заплаха за земноводните не е унищожаването на отделни екземпляри, които могат да загинат и по други причина, а замърсяването и пресушаването на водоемите в които се извършва оплождането и преминава ларвния стадий от оплодено яйце до попова лъжичка и оформена жабка. Въздействието върху тези представители на жабите от реализирането на инвестиционното предложение ще бъде незначително.

Останалите видове земноводни не се отдалечават от водоемите в които се размножават и няма да бъдат пряко засегнати реализирането на ИП, без да се очакват косвени въздействия свързани с увреждането на местообитанията им. В случая всички въздействия свързани с реализирането на инвестиционното предложение върху земноводните могат да се оценят като незначителни и с малък обхват.

Риби;

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с пресушаването или замърсяването на воден обект, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането му. Територията е отдалечена от течщи и стоящи водни тела, поради които и в случай на аварийни ситуации замърсяване на такива обекти не се очаква.

Очакваните въздйствия върху целия клас риби ще бъдат незначителни.

Безгръбначни; Въздействията ще бъдат сведени до незначителни върху широкоразпространени видове, вредители по горската растителност и видове, които не са обект на опазване съобразно българското природозащитно законодателство и международни конвенции.

Поради близостта на имота до урбанизирана територия теренът не е обитание на редки и защитени видове насекоми. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с употребата на пестициди и инсектициди. След възстановяването на растителната покривка при озеленяването територията ще продължи да изпълнява функциите си на местообитание за различните видове пеперуди и други насекоми.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с изпускане на непречистени отпадни води и замърсяването или унищожаването на воден обект, местообитание на ларвите на разред Водни кончета (Odonata) и защитени, уязвими и с консервационно значение представители на членестоногите.

При набелязване на превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации по време на строителството и преки въздействия по време на експлоатацията въздействията ще бъдат незначителни, като реализацията на инвестиционното предложение засегне само широкоразпространени животински видове, които не подлежат на опазване от страна на българското природозащитно законодателство.

### 4.5.3. Описание и анализ на въздействията върху предмета и целите на защитените територии и зони

Защитени територтии по смисъла на ЗЗТ

При реализирането на инвестиционното предложение въздействията от дейностите свързани със строителството и експлоатацията на предвидените за изграждане мотел, заведение за храненене и бензиностанция ще бъдат в границите на имота и прилежащия на него международен път. Всички дейности и въздействия от съоръженията които ще бъдат изградени ще бъдат в границата на имота и преминаващия през него път без да бъдат в противоречие с режима на опазването на най-близките защитени територии.

Съгласно предивиденото в плана за управление на ПП „Странджа” райониране имотът е в територия в която застрояването е допустимо съгласно предвидени по ЗУТ параметри. Имотът е отдалечен от зони в които се предвижда ограничено ползване.

Дейностите свързани с реализирането на инвестиционното предложение не засягат територии извън границите на имота и отдалечени от него. Не се предвиждат дейности водещи до промяна на хидрологичния режим на преминаващите през ПП „Странджа” реки Велека, Силистар и Резовска, прокарване на инженерни съоръжения през защитени територии по смисъла на ЗЗТ в които това е в противоречие с режима на опазването им, като електропроводи, водопроводи и др. свързани със строителството в имота и експлоатацията на бъдещите съоръжения.

Мотелът, който се предвижда да бъде построен предполага краткосрочен престой в него на малък брой посетители без това да се отрази съществено на антропогенното натоварване в района. През последните 20г населението на гр. Малко Търново е намаляло на половина и с реализирането на инвестиционното предложение при постоянно запълване на легловия капацитет няма да бъдат достигнати нивата от преди 20 години. В заповедите за обявяването на близките защитени територии забрани за посещения не са предвидени, което предполага незначителни въздействия по отношение на предмета на опазването им. Най- близката защитена територия, резерват „Средока” е на около 4км на североизток от ПИ № 46663.72.526 и е извън обхвата на въздействията които се очакват. В случая определящи ще бъдат въздействията генериращи се от дейности на територии съседни на резервата.

ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Странджа“ BG0002040;

Предвиденият за реализиране на инвестиционното предложение терен  попада в границите на ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Странджа“ BG0002040 които в тази си част се припокриват. Имотът е с площ 14,442дка, която е незначителна площ от площта на двете защитени зони.

С реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати местообитания на широкоразпространени и лесноприспособими към други територии птици и други животински видове, без да се очаква трайното им прогонване от района на инвестиционното предложение.

Реализирането на инветиционното предложение поради отдалечеността на по-чувствителните видове, предмет на опазване в защитените зони няма да доведе до фрагментиране на популациите им.

Не се засягат типове местообитания за които има изрична забрана за дейности с промяна на местообитанието.

Очакваните въздействия върху двете защитени зони ще бъдат незначителни за което МОСВ се е произнесло с

  - Ландшафт

    - Оценка на промените и нарушенията в структурата и функционирането на ландшафтите

Смяната на социално-икономическите функции на ландшафта е изменение във функциите му, поради появата на нови потребности на обществото. Смяната на функциите на ландшафта обикновено е свързана с повишаването на обществената значимост на една или друга територия, с преминаването на ландшафта към изпълнение на други, още по- необходими и ефективни социално-икономически функции. Възможността за смяна на функциите на ландшафта се обуславя от социално-икономически фактори и от потенциала на ландшафта. Ландшафтите в Община Малко Търново са изменени, както от въздействието на външни фактори, така и от процесите на саморазвитието.

Изграждането на мотел, бензиностанция и заведение за хранене ще бъдат ситуирани съобразно природните и антропогенните фактори – съществуваща инженерна инфраструктура. Реализацията на проекта неизбежно ще промени околния ландшафт. Теренът ще бъде моделиран и пейзажът ще бъде променен визуално. Въздействието от изграждането на обекта върху ландшафтите в района може да се раздели на два етапа: първи – по време на изграждането обекта, оформяне на зелените площи и сградите и втори - по време на експлоатацията им.

През първия етап – въздействието е по-интензивно и кратко – докато трае строителството. Въздействието е слабо и промените на компонентите на ландшафта са само в границите на обекта. Ще бъдат засегнати частично почвената покривка и растителността, ще останат под сгради и настилки, а друга част ще се превърнат в зелени площи. От строителните дейности, от използваната техника и механизация ще бъде утъпкана почвената покривка на обекта. Ще се увеличи запрашаването върху околните земеделски земи.

През втория етап – въздействието върху ландшафтите и техните компоненти е по-слабо и продължително. След приключване на строителството се предвижда озеленяване на мин. 50% от площта на имота. Поради сходния характер на ландшафта в околните терени при реализиране на инвестиционното намерение няма да настъпят необратими изменения в ландшафтите, няма да бъдат компрометирани визуалните качества на ландшафтите.

Различните типове ландшафти понасят антропогенната намеса в зависимост от комбинацията на всички фактори, които ги оформят: геоложки строеж и структура, климат, уязвимост на съществуващите растителни съобщества, фауна, форми и начини на използване на ландшафта и др. Ето защо с оглед превенция на чувствителни ландшафти е необходимо стриктно спазване на нормативите за устройство на територията.

Не се очакват отрицателни промени в характера и функционирането на ландшафтите при реализиране предвижданията на инвестиционнот предложение.

    - Анализ и оценка на миграцията на замърсителите в ландшафтите и отчитане на устойчивостта им спрямо конкретния тип въздействие;

Проектът не предвижда изграждането на обекти, постоянни източници на замърсяващи емисии от битов и промишлен характер по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води. Не се очаква превишаване на допустимите норми на сетивни емисии, прах, шум и др., както по време на строителството така и по време на експлоатацията на обекта. Предвиденото отвеждане и третиране на отпадъчните и дъждовните води, не предполага нарушаване на режима на подземнитете води на територията и водния режим на микроязовири.

4.7. Културно наследство

С реализацията на предлаганото строителство на обекта няма да бъдат засегнати паметници на културно-историческото наследство. Независимо от това всички участници в процеса на изграждането ще бъдат запознати с действията, които следва да бъдат предприети, в случай, че бъдат открити предмети представляващи историческа или археологическа стойност.

  - Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Съгласно изискванията на чл.10 ал.7 от НУРИОВОС, РЗИ- Бургас прави следните предложения и препоръки по отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работна среда, и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС:

1.	Да се представи картен материал с точното местоположение (уточнено с координатни точки) на кариери - обект за добив на мрамор по взривен начин и обект за добив на мрамофизирани варовици по взривен начин, намиращи се в близост на разглеждания обект, съгласно кадастрална карта на Община Малко Търново. Да се уточни извършва ли се дейност по добив на камък в тях. Да се уточни същите имат ли концесия за добив на суровини или има ли издадена заповед за спиране на добив и извършване на рекултивация. При условие, че кариерите са действащи да се представи подробна информация за технологията на извършването на добивните работи (взривни дейности), с цел определяне безопасни разстояния за хора и очертаване на зоната на поражение от взривната вълна, съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасност на труда при взвривните работи (В сила от 1 юли 1997г., утвърден със Заповед № 294 от 28 декември 1996г. на МТС, Обн. ДВ бр.З от 10 януари 1997г.). Да се включи подробна прогнозна информация за нивата на шум, токсични газове и прах от дейността на кариерите, доказани с математическо моделиране.

2.	Да се включи подробна информация за наличие на водоизточници и санитарно- охранителни зони около тях в близост до територията на разглежданото инвестиционно намерение и възможно влияние върху дебита и качеството на водата от водоизточниците (да се представи официална информация от Басейнова дирекция за най-близо разположени водоизточници и посочени СОЗ около тях).Същата да бъде придружена с картен материал.

3.	Да се включи подробна информация за начина на водоснабдяване и отвеждане (пречистване) на отпадъчните води от предвидените за изграждане обекти в имота.

4.	Прогнозна информация за очаквано отделяне на вредности в околната среда (шум, прах, токсични газове) от дейностите извършвани на разглежданата територия.

5.	Подробна информация придружена с картен материал за наличие в близост обекти, излъчващи вредности в околна среда. При наличие на такива да се представи прогнозна информация за очаквани нива на вредности от тяхната дейност (изчислена чрез математическо моделиране) и мерки за тяхното отстраняване

Наличието в Странджа на чисти карбонатни седименти обуславя съществуването на кариера за мраморизиран варовик и цех за печене на вар за строителни цели. На територията на общината в тази област развива дейност eдно предприятия с обща численост на заетия персонал 20 души.

Предприятието е на територията на гр. Малко Търново, като наетата работна ръка е изцяло от града. Представител на този отрасъл е “БУРГАС – ВАР” ЕООД “Цех за производство на негасена вар – Малко Търново”. Предприятието се намира на около 1 км. югоизточно от гр.Малко Търново, на 75 км. южно от гр. Бургас в местността “Пазлака” от възвишението “Пешова нива” и на около 2,3 кв. от поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново.

Находище за варовици “Малко Търново” е проучено през 1969 г.

Държавната комисия по запасите на полезните изкопаеми с протокол №1034 от 25.07.1972 год. е утвърдила геоложки запаси по категории и количества както следва:

- Категория А -5472.9 х.м³ ;

- Категория В -2717.0 х.м³ .

Находището се разработва от 1975 г. по открит начин, с пробивно-взривни работи. Прилага се транспортна схема с автомобилен транспорт и извозване на замърсените зони и отсевките на външни булдозерни депа.

Предприятието възниква с Решение на БОС на основание Заповед №РД-ТД-18/06.10.1992 г. на МТРЖП като ЕООД с държавно имущество “Бургас-вар”ЕООД, със седалище гр. Бургас. Държавата е собственик на 100 % от капитала до 2000 год. когато продава 80 % от дяловете си на “СМА-ВАР” ЕООД гр. София, а през 2002 год. продава и останалите 20 % от дяловете на същата фирма. Фирма “Бургас-вар” ЕООД е член на “СМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” – Холандия. Фирмата е сред водещите в България по производство на негасена вар и варовикови фракции. Тя има положително Решение по ОВОС №53-9 от 1997 год. за по-нататъшна производствена дейност на обект “Варови пещи” гр. Малко Търново.

В предприятието работят като постоянни работници 20 души. Процеса на производство е непрекъснат – работи се на три смени. Капацитета на пеща за печене на вар е 45 тона за 24 часа. От кариерата с площ 26 000 м³ годишно се добива около 20 000 м³ суровина и се произвеждат около 30 000 т. Негасена вар.

Отстояние на имот №46663.72.526 от кариера за мраморизиран варовик

Защита от източници на шум на строителната площадка:

Съгласно изискванията на чл.25 от Наредба №4/27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, при извършване на шумни и много шумни СМР и при използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито, се предприемат мерки за ограничаване на шума от строителната площадка. Шумните и много шумни СМР се класифицират в три групи според групата на мерките и в зависимост от предвижданите вредни ефекти и дискомфор мерките за ограничаване на шума се класифицират в три групи А, Б и В.

Като се има предвид, че територията граничи с главна пътна артерия, шумовите нива от строителните дейности ще бъдат в рамките на фона създаван от нея и няма да доведе до промяна в шумовата характеристика на района. В тази връзка за обекта е необходимо да се прилагат мерките от група Б, а имено използване на машини и инструменти с признато ниво на техниката (спрямо актуалните директиви на ЕС).

За транспортните средства на строителната площадка се изисква минимална група мерки А, а имено “нормално изпълнение (стандартна екипировка), при условие, че броя на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната площадка, в рамките на 10 работни дни е най-много 300 курса на ден, а в останалите дни той е средно до 50 курса на ден.

Предлаганото с настоящия инвестиционен проект строителство ще бъде в рамките на гореопределения брой курсове.

    - Характеристика  на  отделните  фактори  по  отношение  влиянието  им върху човешкото здраве

Рискови фактори за увреждане здравето на хората:

Характерът на обекта  не предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно обитателите на района. Рискови фактори за увреждане здравето на хората не съществуват. В момента не съществуват и с новото инвестиционно предложение не се предвиждат дейности и обекти, които биха представлявали рисков фактор за увреждане здравето на хората. Както беше посочено при разглеждане на отделните компоненти на околната среда всички очаквани емисии на замърсители са в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве. На практика значими източници на емисии във въздуха при обитаване няма. Предвижда се организирано екологосъобразно третиране на отпадъчните води. Шумовите характеристики на района ще са в рамките на допустимите. Третирането на отпадъците ще става в съответствие с добрата практика в Община Малко Търново и по реда на ЗУО.

В резултат на оценката и анализа на съществуващите и очаквани въздействия може да се обобщи, че реализирането на предложеното инвестиционно намерение няма да доведе до негативно въздействие върху здравно хигиенните аспекти на средата. Здравен риск за обитателите и посетителите на обекта не се очаква.

Оценка на здравния риск:

При оценката на риска са преценени следните фактори:

  - състоянието на съществуващите в района източници ва вредности – статус, капацитет, характеристики на  терена, начини на  експлоатация, емитирани замърсители и др.

  - вида, вероятността, честотата и продължителността на експозиция.

Здравният риск е оценен на базата на показателите за експозиция (EPA's Integrated Risk Information System (IRIS) and the Health Effects Assessment Summary Tables (HEAST) U.S. EPA, 1998a, 1997b). Определен е коефициента на вероятност от поява на риск за човешкото здраве за цял човешки живот за посетителите на аквапарка и за обитателите на близките населени места.

Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората:

Очакваните замърсители са по пътя на въздействие – въздушен, воден и по вида на въздействие химично или микробиологично:

Въздух: Емисии от биологичните процеси с отделяне на метан, амоняк и други въглеводороди от ПСОВ.

Води: замърсяване на повърхностни и подземни води

Микробиологично замърсяване – патогенни микроорганизми пренасяни с насекоми, животни и др.

Шум – шумовото натоварване на района.

Оценка на зависимостта “доза-отговор”

Оценено е взаимодействието между дозата на замърсителите, на чието въздействие евентуално биха били изложени посетителите на обекта и вероятната реакция, предизвикана върху тях. Възприето е схващането, че при системна токсичност, съществува определен праг на експониране – както за индивида така и за населението – под който не се наблюдават последици. Хипотезата за индивидуалния праг на експониране предполага, че съществува някакъв диапазон на стойности за нивото на експониране между нула и определено число, в рамките на който индивиът не получава увреждания от химично въздействие.

Резултатите от оценката показват, че не се очаква емитиране на токсични вещества в района. Всички емитирани замърсители от източниците на вредности в района са значително под допустимите прагове.

Оценка на експозицията

Оценката на експозицията е третият етап от оценката на риска. Това е процесът на измерване или изчисляване на големината, честотата и продължителността на експозицията при хората на дадено вещество в околната среда.

- Нивото и количеството на емисиите е оценено;

- Оценено е разпространението им след емитиране;

- Оценена е и честотата на експониране.

Резултатите от оценката показват, че всички  емитирани замърсители от източниците на вредности в района са незначителни и многократно под нормата за опазване на човешкото здраве и пределно допустимите концентрации за населени места.

Характеристика на риска

Оценени са коефициентите на индивидуална експозиция (КИЕ) за всички емитирани замърсители. Коефициента на индивидуална експозиция (КИЕ) се определя като отношение между очакваната концентрация на замърсителя и неговата пределно допустима стойност. КИЕ в случая са значително по-ниски от единица за всички емитирани замърсители. Въз основа на общите теории за въздействието на веществата няма вероятност концентрации, по- ниски от пределно допустимите да водят до някакъв системен риск за здравето. (Указания за оценка на риска, Американска агенция за опазване на околната среда, 1993 г). Оценката на риска показва, че източниците на вредности в района няма да оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на посетителите на обекта, поради  следните факти:

- Значими концентрации на замърсители в атмосферния въздух в района на инвестиционното предложение на практика липсват (коефициентите на индивидуална експозиция (КИЕ) за всички замърсители на атмосферния въздух са много по-ниски от единица). Емитираните замърсители от източниците на вредности в района не са

класифицирани като химични сенсибилизатори, мутагени, канцерогени или токсични за репродукцията;

- Не съществуват условия за замърсяване на повърхностни, подпочвени или питейни води;

- За разглеждания имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

- Прилаганата експлоатация на обектите не допуска увеличаване на характерна неблагоприятна бактериологична осеменяемост на района, т.е. не създава предпоставки за нарушаване на санитарно-хигиенните условия.;

- Няма условия за пренасяне на патогенни микроорганизми с насекоми, животни и др.

  - Оценка на кумулативни ефекти

Реализирането на инвестиционното предложение изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново, ще се осъществи в район в който вече няма реализирани много други инвестициони намерения.

Огромният природо-географски потенциал на Малкотърновския край е създал условия за непрекъснато обитаване още от зората на човешката цивилизация. Изминатите от тогава векове са ни оставили една богата история на Странджанския край. В Община Малко Търново са съчетани по уникален начин природни дадености и богато културно-историческо наследство, което определя и една от алтернативите на нейното социално-икономическо развитие – туризмът.

Географското положение на общината я характеризира като полупланинска територия, оставаща встрани от икономическите и транспортните коридори.

Селскостопанският фонд е 185 094 дка, който представлява 35% от територията на общината. Преобладаващата категория на почвите на ССФ е от 5-та до 8-ма. Ниската категоризация на земята е довело до изоставянето на част от земеделските земи , особенно тези, намиращи се на наклонени терени. Земеделските парцели са малки, което не позволява ефективна обработка. Мерите и пасищата са 48 779.037 дка , което представлява 35% от общия селскостопански фонд. На територията на общината има 684 409,756 дка гори, които се стопанисват от три Държавни лесничейства.

Наличието в Странджа на чисти карбонатни седименти обуславя съществуването на кариера за мраморизиран варовик и цех за печене на вар за строителни цели.

Почти всички фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост са малки с до 10 души персонал, а формата на собственост е изцяло частна. Основно стопанските единици в подотрасъла са свързани с производството на хляб и хлебни изделия.

Друг важен за общината отрасъл е дърводобива, обусловен от факта, че по-голямата част от територията на общината е заета от горски фонд. Съществуват предприятия за обработка на дървен материал и паркетна фабрика край село Граматиково.

С изграждането на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново и създаване на възможност за посещаване от 22 души ще се постигне незначително увеличаване на наслението и няма да бъде достигнато голямо ниво на антропогенно присъствие.

Всичко това определя кумулативния ефект, като значително по-малък от съществуващия и въздействията по-малки от тези по време на есксплоатацията на съществуващите в района обекти, което е довело до формирането на настоящия състав на фауната в района, поради което съществени промени няма да настъпят.

За оценка на възможния кумулативния ефект е подходящ т.н. Integrated Environmental Index (IEI), който е въведен от английската агенция по околна среда през 1997 (Best Practicable Environmental Option Assessments for Integrated Pollution Control, UK Environment Agency, (1997). Това е количествена методология за определяне на влиянията върху околната среда. Тя съдържа в себе си определянето на екологични коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на замърсяване върху компонентите на околната среда. Числените стойности на коефициентите по компоненти – въздух, води, почви, ландшафт, шум и отпадъци, са определени като сума от очакваните концентрациите на съответните замърсители, разделена на техните пределно допустими стойности. В случая всички екологични коефициенти имат стойности по-малки от 1 (EQ1) т.к. очакваните замърсявания са по-ниски от пределно-допустимите. В общия случай когато индекса е  по-малък  от единица не се очакват кумулативни въздействия.

В района на разглежданата територия съществуват и други инвестиционни намерения:

- в гр.Малко Търново – Разработване на кариера за добив на кварц-фелдшпатови пясъчници;

- в УПИ І-242, кв. 12, гр.Малко Търново – Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

- в ПИ № 46663.5, 1.1440, гр.Малко Търново – за изграждане на спортна зала;

- в ПИ № 46663.501.1441, гр.Малко Търново – за изграждане на изграждане на инсталация за производство на ел. енергия посредством газификация на биомаса и когенерация;

- в ПИ № 46663.501.1481, гр. Малко Търново – разширяване на съществуващ гробищен парк;

- в УПИ І-30, масив 490, в землището на гр. Малко Търново – Подробен устройствен план за фотоволтаични системи;

- в ПИ № 46663.27.17, в землището на гр.Малко Търново – ПУП-ПРЗ за изграждане на посетителски център;

- в имот №208307, м. "Вълчанов дол", землище гр. Малко Търново - изграждане на водоземно съоръжение за водоснабдяване на гр. Малко Търново;

- Проектиране и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане на ВиК мрежата в гр. Малко Търново;

-	в имот №045017А в м . "Мечкобиево", община Малко Търново - изграждане на депо за битови отпадъци, промени в инвестиционно предложение за изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци и промени във връзка с изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци, касаещи разширение на площта на депото;

-	в имот 0000477 в землището на гр.Малко Търново - изграждане на енергиен парк и рекреационен център;

- в имот № 46663.208.208.1376, м. "Станково", землище гр. Малко Търново - изграждане на обекти за комплексно обслужване;

- в ПИ №46663.52.591, м. „Добържана”, землище на гр. Малко Търново - изграждане на централа на биомаса - 1MW с площ 1314 кв.м.;

- в ПИ №46663.52.592, м. „Добържана”, землище на гр. Малко Търново – изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 600 кW с площ 14284 кв.м;

- Цех за производство на негасена вар – Малко Търново.

Всички предложения попадат в 10 км. обхват на територията, предвидена за реализиране на настоящото инвестиционното преложение. Това предполага потенциал за кумулативен ефект, поради което е необходимо същия да бъде оценен и при необходимост да се предложат мерки за минимизиране.

За детайлна оценка на кумулативния ефект върху околната среда е използвана така наречената методология Seven Steps to Cumulative Impacts Analysis, Clark, R. (1994): Cumulative Effects Assessment: A Tool for Sustainable Development. Impact Assessment 12, 319- Методологията се състои от следните стъпки:

1). Установяване на целите:

Целта е на база съществуващото състояние на околната среда в района и очакваните потенциални въздействия от действието на обекта, да се оцени възможността на средата за приемане на предлаганата дейност и да се предприемат действия (още на фаза планиране) за минимизиране на бъдещи негативни ефекти.

2). Установяване на пространствените и времеви граници на проекта:

Разглежданият обект ще бъде разположен на относително малка територия – 14,422 дка, като плътността на застрояване е 40%. Времевите граници могат да се разделят на два етапа: краткосрочен – по време на строителството и дългосрочен при експлоатация.

3). Установяване на текущото състояние на околната среда:

Районът, в който се намира имота представлява природна среда със запазена самовъзстановителна способност. Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите в района са в добро състояние.

4). Определяне на очакваните въздействия:

Очакваните потенциални въздействия както от разглежданото инвестиционно предложение, така и от съществуващите и други бъдещи ПП/ИП са:

  - При  строителство – емисии  на  шум,  вибрации  и  замърсители  на  въздуха  от строителните машини и строителните дейности;

  - При обитаване – емисии във въздуха от МПС на обитателите и посетителите, както и отделяне на отпадъчни води и отпадъци;

5). Идентифициране на значимостта на очакваните въздействия:

Значимостта на очакваните въздействия е определена по всеки от компонентите. Направената оценка показва, че експозицията на всички очаквани въздействия е незначителна като големина и значително под определените, с нормативни документи, норми.

6). Описание на бъдещите сценарии, включително най-неблагоприятния:

- Емисии на замърсители във въздуха при строителство;

Както стана ясно в района има допуснати процедури за изграждане и на други рекреационни обекти, както и на сгради за обществено обслужване. В тази връзка е необходимо да се оцени потенциала за кумулативен ефект при едновременно извършване на строителни работи на няколко обекта в района.

При едновременно строителството на няколко обекта и използването на модула за изчисляване на емисиите Emissions от програмния продукт “Трафик оракул”, очакваните емисии при строителните работи са дадени в Табл. 4-08:

Табл. 4 -08. Емисии на замърсители от строителна техника при едновременно строителството на няколко обекта (20 обекта)

| Замърсител | г/с | г/м2с |
| --- | --- | --- |
| Серни оксиди | 0.5 | 6.3х10-9 |
| Азотни оксиди | 5.3 | 6.8х10-8 |
| Въглероден монооксид | 2.4 | 3.0х10-8 |
| ФПЧ10 | 5.5 | 7.0х10-8 |

При използване на модела за “Максимално възможни концентрации” от модула “Diffusion” на програмния продукт “Трафик оракул” и резултатите за очакваните емисии от строителна техника, определени по-горе, са изчислени максимално възможните концентрации на замърсителите в приземния слой на атмосферата от строителната техника.

Фиг. 4 -09. Разпространение на серни оксиди в района на ИП при едновременно

строителство

Фоновата  концентрация  на  серни  оксиди  в  района  може  да  се  повиши  с  2µg/m3    при едновременно строителство.

Фиг. 4 -10. Разпространение на азотни оксиди при едновременно реализиране на всички допуснати ИП в района

Фоновата концентрацията на азотни оксиди в района при едновременно строителство може да се повиши с 0.5 µg/m3.

Фиг. 4 -11. Разпространение на въглероден монооксид при едновременно строителство на няколко обекта в района

Фоновата концентрация на въглероден монооксид при едновременно строителство на няколко обекта в района може да се повиши с 0.01 mg/m3.

Фиг. 4-12. Разпространение на фини прахови частици при едновременно строителство на няколко обекта в района

Фоновата концентрация на фини прахови частици при едновременно строителство на няколко обекта в района може да се повиши с 4 µg/m3.

Направената оценка показва, че поради ниската мощност на емисиите и значителната територия, на която ще се осъществят обектите, кумулативният ефект по отношение замърсяване на атмосферния въздух в района няма да бъде съществен.

Очаквания сценарий по отношение замърсяване на въздуха е фоновите концентрации на замърсители да не се променят, а най-неблагоприятния сценарий е свързан с незначително повишаване на фоновите нива на замърсителите, като качеството на въздуха в района остане в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве.

- Шумово натоварване;

Внимателният анализ на местоположението на инвестиционните предложения и на съществуващите обекти показва, че потенциалът за кумулативен ефект върху  шумовата характеристика на района е съсредоточен върху района на землището на гр. Малко Търново, т.к тук е съсредоточено строителството и транспортния поток. Въпреки това ще бъде оценено очакваният шумов фон в района.

Основен източник на шум в района е път I-9 от Републиканската пътна мрежа. Еквивалентното ниво на шума, излъчван от автомобилния трафик е определено съгласно Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, на база данните за:

- интензитета на движение – 1461 МПС/час

- структура на потока – ТА + АВТ – 10%

- вид на движението – двупосочно

- брой ленти за движение – 2

- макс.скорост – 80 км/ч

- вид на платното – асфалт

- наклон на пътя 2%

Еквивалентните А-претеглени нива на шум LАтер,Т в децибели [dB(А)] в местата на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) са определени по формулата:

където:

LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на шум в dB(А) за съответния интервал от денонощието на  разстояние 7,5 или 25 m  от  оста на  крайната лента  за движение и на височина 2 m над нивото на платното за движение и се определя по формулата:

LАекв,T25 = 75 dB(А), определено по Фиг.1.1. от Приложение 3 на Наредба №6.

DLразст.= -5 dB(А) – намаляването на нивото на шума в зависимост от разстоянието r между източника на шум (точката на емисия, разположена на височина 0,5m в средата на разглежданото направление) и мястото на въздействие (изчислителната точка) без отчитане влиянието на земната повърхност и атмосферните условия; определя се по графиката на фиг.

1.3 от Приложение 3 на наредба №6.

DLрел.= 4.0 dB(А) – намаляването на нивото на шума в dB(А) вследствие влиянието на земната повърхност и атмосферните условия, в зависимост от средната височина hm на разпространение на шума (hm е разстоянието от средата на линията, свързваща източника на шум и изчислителната точка, до терена; в равна местност стойността на hm е средноаритметична от височината на източника на шум и на изчислителната точка); определя се по графиката на фиг. 1.4 от Приложение 3 на Наредба №6.

DLекр.= 7 dB(А) – намаляването на нивото на шума от екраниращи съоръжения – в случая зелен пояс.

DLк = 0 dB(А).

Замествайки в горната формула за мястото на въздействие – линията отстояща на 50 м от транспортната артерия получаваме: LАтер,Т = 75 – 5 – 4 – 7 + 0 = 59 dB(А), за териториите, каквато е разглежданата това влияние практически е несъществено.

Очакваният сценарий по отношение шумовото натоварване на района е фоновото ниво да остане в рамките на допустимото. Най-неблагоприятния сценарий е свързан с периода на провеждане на строителни работи, при който е възможно за кратки периоди шумовите нива да надхвърлят обичайния фон. Този неблагоприятен сценарий няма да окаже значително негативно въздействие, т.к. той може да бъде реализиран извън курортния сезон и ще бъде компенсиран от значително по-слабия трафик по основната пътна артерия.

- Вибрации

Кратковременните вибрации от използваната земекопна и строителна техника са локализирани на строителните площадки и не се разпространяват извън тях, поради което кумулиране на вибрациите от две или повече съседни площадки, разположени на значително отстояние една спрямо друга не може да се очаква.

Контакта на тежките товарни автомобили с неравностите по пътя пораждат динамично натоварване върху терена. Това натоварване генерира вълни, които се разпространяват върху земната основа и достигат до съоръжения и постройки и ги принуждават да вибрират. Тези вибрации са с честота от 4 до 25Hz, а тяхната амплитуда се колебае между 0.05 и 0.25мм/сек, измерени като скорост. Тези характеристики зависят от множество показатели – вида на пътя, теглото на превозните средства, скоростта, сезона, разстоянието от пътя и вида на съоръжението. По литературни източници (Traffic Vibrations in Buildings, Osama Hunaidi, National Research Council of Canada, Ottawa, 2000, Vehicle-Induced Floor Vibrations in a Multi- Story Factory Building, Tso-Chien Pan et.al.) средните нива на вибрации при различни скорости на движение и тяхното влияние върху различни части от сграда разположена на 15м от пътя са:Вид на съоръжението                                Скорост на движение

25 km/h	50 km/h

Външна стена в основата	0.04 мм/сек	0.09 мм/сек

Това показва, че очакваните вибрации при транспортиране на строителните материали ще са в рамките на 0.1 мм/сек и значително по ниски от препоръчваните и не може да се очаква каквото и да е въздействие върху сгради и съоръжения, разположени около трасетата на преминаване.

Очакваният сценарий е нивото на вибрации в района да остане значително под препоръчваното. Най-неблагоприятния сценарий е свързан с периода на провеждане на строителни работи. Този неблагоприятен сценарий няма да окаже значително негативно въздействие, т.к. той може да бъде реализиран само извън курортния сезон и по този начин няма да има въздействие върху обитателите на близките курортни сгради.

- Третиране на отпадъчните води

Бъдещите ИП, включително и разглежданото, не могат да се реализират преди да осигурят подходящо пречистване на отпадъчните си води. Очакваният сценарий е да се реализира генералната схема за отвеждане на отпадъчните води от района в ПСОВ “Малко Търново”. Най-неблагоприятния сценарий е свързан със заустване на непречистени отпадъчни води. Този сценарий обаче е изключен, т.к. обектите не могат да бъдат пуснати в експлоатация, ако не са осигурили необходимото пречистване в съответствие с разрешителното за заустване.

- Биологично разнообразие, защитени територии и зони

Оценката на потенциала за отрицателни и кумулативни въздействия, произтичащи от реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, както и на други такива в района, върху биологичното разнообразие и предмета и целите на опазване на защитените зони е представена в следващата таблица:

| Вид отрицателно въздействие | Обхват на въздейст вието | Степен на отрицателно въздей- ствие Трайност | Възможни комбинирани въздействия | Възможни кумулативни въздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пряко унищожаване или увреждане на приоритетни за опазване местообитания | локален | без въздействие | не се очакват | не се очакват |
| Смъртност на индивиди |  | без въздействие | не се очакват | не се очакват |
| Трайно прогонване на животни заради засилено човешко присъствие |  | незначително по отношение на масово разпространени синатропни видове | не се очакват | не се очакват |
| Трайни прегради за периодични, сезонни или многогодишни миграции на животни |  | без въздействие | не се очакват | не се очакват |
| Нахлуване на чужди видове в природните местообитания |  | не се очаква | не се очакват | не се очакват |
| Увреждане възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитени зони |  | не се очаква | не се очакват | не се очакват |
| Атмосферно замърсяване |  | незначително през периода на строителство | не се очакват | Очаква се незначителен кумулативен ефект, който да не доведе до промяна в условията на средата |
| Шумово замърсяване |  |  |  |  |
| Опасност от инцидентни замърсявания |  |  |  |  |
| Повишена опасност от пожари |  |  |  |  |

Направената оценка показва, че кумулативните ефекти няма да даведат до значителни отрицателни въздействия. Въпреки това, при бъдещо реализиране на нови обекти потенциалът за кумулативен ефект по отношение обезпокояване на животински видове заради засилено човешко присъствие ще расте. Което показва, че е необходимо прилагане на мерки за предотвратяване и/или минимизиране.

Очакваният сценарий е запазване на биологично разнообразие и незначително въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа «НАТУРА 2000». Най- неблагоприятния сценарий е  свързан с негативни въздействия  извън границите на терена на инвестиционното предложение. С оглед предотвратяване в План за изпълнение на мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, т.7, са предложени съответните мерки.

среда

  - Обобщена оценка на потенциалните въздействия върху хората и околната

Всички  направени  оценки  са  обобщени  и  представени  в  МАТРИЦА  2  и  МАТРИЦА  3, представени по-долу:

МАТРИЦА 2. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение:

| Въздействие | Вероятност на поява на въздействието1 | Териториален обхват на въздействието2 | Вид на въздействието |  | Степен на въздействието3 | Характеристика на въздействието |  |  | Необходими мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Честота 4 | Продължи- телност5 | Кумулатив - ност |  |  |
|  |  |  | Положително/ отрицателно | Пряко/ непряко |  |  |  |  |  |  |
| По време на строителството |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Върху въздуха | очаква се | на площадка | отрицателно | пряко | ниска | временно | краткотрайно | да |  | Провеждане на строителни работи при спазване изискванията на чл.70 на Наредба №1/2005г. |
| 1.2. Върху водите | не се очаква | - | - | - | - | - | - | - |  | Използване на екотоалетни. |
| 1.3. Върху земните недра | не се очаква | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.4. Върху почвата | очаква се | на площадка | отрицателно | пряко | ниска | - | дълготрайна | не |  | Оползотворяване на хумуса в съответствие със ЗООС. Мониторинг на почвите в съответствие с ЗП. |
| 1.5. Върху флората фауната, ЗТ и ЗЗ | очаква се | на площадка | отрицателно | пряко | ниска | - | краткотрайно | да |  | - |
| 1.6. Върху ландшафта | очаква се | на площадка | отрицателно | пряко | ниска | временно | краткотрайно | не |  | Съгласно Наредба №1/2005г. |
| 1.7. Върху паметници на културата | не се очаква | не | - | - | - | - | - | - |  | Спазване изискванията на чл.160. ал.2 от Закона за културното наследство. |
| 1.8. От генериране на отпадъци | очаква се | на площадка | отрицателно | пряко | ниска | временно | краткотрайно | не |  | Третиране на отпадъците съгласно ЗУО. |
| 1.9. От вредни физични фактори | не се очаква | не | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.10. Върху населението | не се очаква | не | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.11. Върху минералното разнообразие | не се очаква | не | - | - | - | - | - | - |  | - |

| Въздействие | Вероятност на поява на въздействието1 | Териториален обхват на въздействието2 | Вид на въздействието |  | Степен на въздействието3 | Характеристика на въздействието |  |  | Необходими мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Честота 4 | Продължи- телност5 | Кумулатив - ност |  |
|  |  |  | Положително/ отрицателно | Пряко/ непряко |  |  |  |  |  |
| 1.12. От генетично модифицирани организми | не се очаква | не | - | - | - | - | - | - | - |
| По време на експлоатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Върху въздуха | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.2. Върху водите | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | Включване на отпадъчните води от обекта в канализацията на населенто място в съответствие със ЗВ. |
| 1.3. Върху земните недра | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.4. Върху почвата | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.5. Върху флората фауната, ЗТ и ЗЗ | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.6. Върху ландшафта | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.7. Върху паметници на културата | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.8. От генериране на отпадъци | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.9. От вредни физични фактори | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.10. Върху обитателите | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |
| 1.11. Върху населението | не се очаква | не | - | - | - | - | - | не | - |

1 Очаква се, не се очаква; 2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката; 3 Ниска, средна, висока; 4 Постоянно, временно; 5 Краткотрайно, средно или дълготрайно; Курсив -

елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие

МАТРИЦА 3. Очаквани въздействия върху компонентите и факторите на околната среда, оценка на съответствието им със законовите изисквания и необходимост от мерки за привеждане и поддържане в съответствие:

| Компонент/фактор | Очаквано въздействие |  | Съответствие със законовите изисквания | Необходимост от прилагане на мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значимост | важност |  |  |
| Атмосферен въздух | Не се очаква значимо въздействие | Реализирането на обекта не е свързано със значими въздействия върху въздуха. | съответства | Необходимо е прилагане на нормативните изисквания за ограничаване на праховите емисии при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали. |
| Повърхностни води | Не се очаква значимо въздействие | Реализирането на обекта е свързано с генериране на отпадъчни води, поради което правилното им третиране е от голяма важност | съответства | Изграждане на собствена ЛПСОВ и заустване на пречистените отпадъчни води в близко разположено дере. |
| Подземни води | Не се очаква значимо въздействие | Реализирането на обекта не е свързано с ползването на подземно водно тяло, поради което въздействието не е от особена важност. | съответства | Не са необходими. |
| Земни недра, минерално разнообразие | Не се очаква значимо въздействие | Предвид характера на обекта въздействието не е от особена важност. | съответства | Не са необходими. |
| Почви | Не се очаква значимо въздействие | В района липсват обработваеми площи. Характера на обекта определя въздействието като маловажно. | съответства | Оползотворяване на хумуса, съгласно изискванията на чл. 43 от ЗООС. Провеждане на мониторинг на почвите в съответствие със ЗП. |
| Флора и фауна | Не се очаква значимо въздействие | Предвид местоположението на терена в обхвата на защитена зона „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, въздействието е от голяма важност | съответства | Строителството извън размножителния период на птиците (април-юни). Възпрепятстването на масово рудерализиране на терена. |
| Защитени територии | Не се очаква значимо въздействие | Не попада в защитена територия. Няма близко разположени защитени природни територии. | напълно | Не са необходими. |
| Защитени зони | Не се очаква значимо въздействие | В предвид местоположението на терена в обхвата на защитена зона „Бакърлъка”, въздействието е от голяма важност | съответства | Разясняване на участниците в строителните и експлоатационни дейности за целите и предмета на опазване на защитената зона. Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата. |
| Ландшафт | Не се очаква значимо въздействие | Предвид характера на района, въздействието се оценява като маловажно | съответства | Изготвяне на проект за озеленяване на обекта, съобразен със специфичните особености на ландшафта. |

| Компонент/фактор | Очаквано въздействие |  | Съответствие със законовите изисквания | Необходимост от прилагане на мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значимост | важност |  |  |
| Културно наследство | Не се очаква значимо въздействие | Няма данни за елементи на културното наследство в района, поради което въздействието не е от особена важност. | съответства | По време на строителството да се спазват изискванията на чл.160. ал.2 от Закона за културното наследство, и при разкриване на неизвестни до сега археологически обекти да бъдат извършени спасителни археологически разкопки по смисъла на чл.161 от Закона за културното наследство. |
| Отпадъци | Не се очаква значимо въздействие | Характерът на обекта не е свързан с генериране на производствени и опасни отпадъци, с изключени на изгорели луминесцентни лампи, вследствие подмяна на осветителни тела в сградите. | съответства | Третиране и транспортиране на отпадъците от строителните площадки, при спазване изискванията на чл.18 от ЗУО; Определяне на площадки за временно съхранение на хумусен слой, земни маси и строителни материали и суровини; Използване на отделения хумусен пласт за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС; Съгласуване с Община Малко Търново извозването на БО по време на строителството; По време на експлоатацията на обекта, организиране събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на инвестиционното предложение схема за сметосъбиране и сметоизвозване; Съхраняване на изгорелите луминесцентни лампи в определен за целта склад за опасни отпадъци, в дървени палети, до предаването им на лице, притежаващо Разрешение, издадено по реда на ЗУО, въз основа на писмен договор. |
| Шум, вибрации и вредни лъчения | Не се очаква значимо въздействие | В предвид характерът на зоната, факторът шум, при строителство на обекта е от съществена важност | съответства | Използване на машини и инструменти с признато ниво на техниката спрямо актуалните директиви на ЕС. Брой на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната площадка, в рамките на 10 работни дни – най- много 300 курса на ден, а в останалите дни – до 50 курса на ден. |
| Здравословен статус на населението | Не се очаква въздействие | Характерът на обекта не е свързан с въздействия върху човешкото здраве. | съответства | Не са необходими. |
| Генетично модифицирани организми | Не се очаква въздействие | Характерът на обекта не е свързан с такива въздействия | съответства | Не са необходими. |

Изведените мерки за превеждане и поддържане на въздействията от инвестиционното предложение в съответствие със законовите изисквания ще бъдат включени в План за изпълнение на мерките за  предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, т.7.

- Списък на източниците на информация, които са използвани в доклада

Нормативни документи

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, бр.77/2005 г изм. и доп. ДВ бр. 52/06.06.2008 год.)

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г; изм. и доп. ДВ, бр. 98/1999 г; ДВ, бр. 28/2000 г; ДВ, бр.48/2000 г; ДВ, бр.78/2000 г; ДВ, бр. 23/2002 г; ДВ, бр. 77/2002 г; ДВ, бр. 91/2002 г; ДВ, бр. 28/2005 г. изм. и доп. ДВ бр. 65 от 11.08.2006 г.

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.88/2005 г; ДВ, бр.105/2005 г. в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г.

Информационни източници

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), “Бакърлъка” (BG0002077), Натура 2000. МОСВ.

Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, Изд.на БАН,София

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Физическа и социално-икономическа география на България, 2002 г, БАН, София

Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост, 2005 г, София

Пешев, Ц, Нанкинов, Д, Пешев, Д. Гръбначните животни в България, 2000 г, София

Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици, Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в България. БЗДП, Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 176 с.;  2001

Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, София, т. 1, 585-613.

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на България, Aves, част II, София, Изд.”Проф. М. Дринов”, БАН, 427 c.

Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 1993.

Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни към умерен антропогенен натиск и възможности за съществуване на уникални флористични и фаунистични елементи, Справочник, МОС, 1997 г.

Застрашените животни в България, Академично издателство “проф. Марин Дринов”, София, 2000 г.

Земноводни и влечуги в България, Издателство “Пенсофт”, 2002 г.

Ловни птици и бозайници в България, Практическо ръководство, Издателство “Пенсофт”, 2001 г.

Орнитологично важни места в България и Натура 2000; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 11

Птиците на Балканския полуостров, Издателство “Петър Берон”, София, 1991 г.

Цонев Р, Димова Д, Белев Т, Хабитати, разпространение, площ и алгоритъм за картиране; Преработили: Росен Цонев и Мариус Димитров)

Численост на националните популации на гнездещите в България птици 2004 Екип „Орнитофауна“ към Работна група „Фауна“ по проект на DEPA НАТУРА 2000 в България

Янков П Атлас на гнездящите птици в България; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 10

План за управление на водите в Черноморския басейнов район, одобрен със Заповед

№РД-294/22.03.2010 от Министъра на околната среда и водите;

Мишев,  К.	И  кол.,  1989.  Физикогеографско  и  социално-икономическо  райониране  на България.

Събев, Л., Станев, Св., 1959. Климатичните райони на България и техният климат, Трудове на Института по хидрология и метеорология, Том V, Държавно издателство “Наука и изкуство”, София, 164-169.

Момчев, Н., 1999. Природна география на България.

Л.П.Шариков, 1978. Охрана окружающей среды, Изд. Судостроене, Ленинград, 1978. Муравьева, К.И, Н.И. Казина, 1988. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе. Изд. Химия, Москва.

Порфирьев, Б.Н., 1990. Экологическая експертиза и риск технологий. Изд. Итоги науки и техники,

Пустовойта, М.А. 1986. Справочник по экологической экспертизе проектов. Киев

Уэр., Дж., 1993. Проблемы загрязнения окружающей среды и токсикологии. Перевод с англ. Изд.Мир, Москва

Цанков, Ц. И кол. 1995. Геоложка карта на България, Картен лист Долен чифлик, Обяснителна записка, Комитет по геология и минерални ресурси, “Геология и геофизика”АД, София

доц. Кгмн инж. Никола Косев. 1986 г. Инженерна геология и хидрогеология, Държавно издаделство “Техника”

Оценка за актуалното количество и качество на водите в Черноморски Басейнов район за първото шестмесечие на 2008 г.

- Инженерна геология и хидрология, Техника, София, 1986 г.

- Климатът на България, под редакцията на Св. Станев, М. Кючукова, 1991.

Агроклиматичен атлас на България, (1991). ГУХМ – БАН, ИХМ-ГУХМ, Комплексен институт за проучване и проектиране по картография при МСА, София, 6-7.

- География на България. Монография, БАН, С. 1997 г.

- Проблемы	фонового	мониторинга	состояние	природной	среды.	Изд.

Гидрометеоиздат, Ленинград, 1982.

Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Перев. С англ. Сборник в два тома. Изд. Металургия, Москва, 1988.

- Хигиена на населените места, Медицина и физкултура, 1985 г;

- Бюлетин за състоянието на околната среда на Република България – І тримесечие 1999 г., НЦОСУР, София

- Използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда

  - Методиката за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой Трафик Оракул;

  - Методика  за  изчисляване  по  балансови  методи  на  емисиите  на  вредни  вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух, София, юни 2000г.

  - Принципи на оценката на въздействието върху околната среда. София, 1995.

  - Методи за оценка на ландшафта. София, ЛТУ/МОСВ.

  - Указания  за  оценка  на  риска  на  Агенцията  за  опазване  на  околната  среда  на САЩ.1993.

  - Методика по Приложение №1, към Наредба №4/05.04.1999 г. за защита от шум на територията на населените места;

  - Наредба №6/2006г. за показателите за шум в околната среда, ДВ,бр.58/18.07.06 г.;

	“Screening  Procedures  for  Estimating  the  Air  Quality  Impact  of  Stationary  Sources, Revised,” EPA-450/R-92-019;

- Atmocpheric Emission Inventory Guidebook. First edition. February, 1996. Prepared by the EMEP Task Force on Emission Inventories. European Environment Agency.

- Screen 3 Model, US Environmental Protection Agensy. Office of Air Quality, Planning and Standards Emition, Monitoring, and Analysis Devision Reseach Triangle Park, North Carolina

2771, September 1995.

- Integrated Environmental Index (IEI), Best Practicable Environmental Option Assessments for Integrated Pollution Control, UK Environment Agency, (1997).

- Seven Steps to Cumulative Impacts Analysis, Clark, R. (1994)

Растителен и животински свят

При изследване на растителния свят в границите на инвестиционното предложение е използван маршрутният метод и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005).

Методи за оценка на въздействието върху растителния и животински свят в зависимост от биоценотичната стойност на обекта

За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и подходи за преки теренни изследвания на бозайниците и птиците.

- Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки

За да се ограничи негативното въздействие върху местообитанията и растителността в съседните територии, строителната площадка да бъде оградена по подходящ начин преди да започнат строителните работи;

Загражденията да позволяват безпрепятственото преминаване на дребни, обитаващи повърхностния земен слой животни.

В проекта за озеленяване да се предвидят характерни за района, местни растителни видове, които да осигурят възможност за почивка, хранене и гнездене на различни видове птици, вклюително и видове които са предмет на опазване  в ЗЗ “Странджа”

Зелените площи да бъдат компактно разположени, за по-голямо удобство и сигурност на птиците, които ще ги заселят;

Да не се допуска внасянето на чужди за района растителни видове;

При поддържане на зелените площи да не се използват изкуствени торове, пестициди и инсектициди;

В случай на намиране на защитени видове птици и други животни в безпомощно състояние, предмет на опазване от българското законодателство и други международни конвенции да се действа по начина указан в Закона за Биоразнообразието.

ПЛАН

за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия

| Мерки | Период/фаза на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- |
| По време на проектирането |  |  |
| Да се предвидят площадки за временно съхранение на отделения хумусен пласт и на излишните земни маси в границите на имота. | При проектиране | Рационално опазване и ползване на хумусния пласт, в съответствие с чл. 13 от Наредба №26/02.10.1996г.. |
| Административно урегулиране управлението на отпадъците. | При проектиране | При заявяване на разрешение за строеж е необходимо спазване изискванията на чл.7 от ЗУО. |
| Организирано пречистване на отпадъчните води, чрез проектиране, изграждане и функциониране на площадкова канализационна мрежа, отвеждаща водите до ЛПС | При проектиране | Гарантира за опазване на качествените и количествените характеристики на повърхностните води в района, съгласно, чл.116 и чл. 118, ал.2, т.4 от ЗВ. |
| Съгласуване на разработения инвестиционен проект с “ВиК” ЕАД Бургас | При проектиране | Спазване на изискванията експлоатационното дружество |
| Изготвяне на проект за озеленяване на обекта, съобразен със специфичните особености на ландшафта. | При проектиране | Възстановяване на естествения облик на територията съгласно изискванията на Наредба №26/1996 |
| По време на строителството |  |  |
| Провеждане на лабораторни изпитвания за състоянието на почвите на терена преди началото на строителството. | Преди строителството | Опазване на почвите в съответствие с чл.2, ал.1, т.2 от Закона за почвите. |
| Преди започване на строителството да се осигури необходимия брой химически тоалетни за работещите на обекта. | При строителство | Намаляване вредното въздействие върху качеството на водите и опазване на водните обекти от замърсяване, съгласно чл.118(2) от Закона за водите. Недопускане замърсяване на водите и водните обекти, както и почвения слой. |
| Изземване на повърхностния хумусен слой от площите, предвидени за застрояване. | При строителство | Съхраняване на ценен природен ресурс и оползотворяването му съгласно изискванията на чл. 43 от ЗООС |
| Рекултивиране на нарушени от строителството терени и при необходимост почистване на натрупани земни маси в границите на поземления имот. | При строителство | Спазване изискването на чл.43 от ЗООС и недопускане замърсяването на съседни терени |
| Съгласуване с Община Малко Търново – направлението, маршрута на транспортните средства и инсталацията/съоръжението за третиране на отпадъци от строителството | При строителство | Третиране и транспортиране на отпадъците от строителните площадки, при спазване изискванията на чл.18 от ЗУО |
| Да се контролира стриктно видовия състав, при изпълнение на част озеленяване, като не се допуска внасянето на инвазивни видове. | При строителство | Възпрепятсване на масовото рудерализиране на терена, съгласно чл.35, т.6 от ЗБР. |
| При озеленяването на територията да се използуват само характерни местни видове, което е предпоставка за осигуряване на по-голяма устойчивост на създаваните зелени площи и възстановяване на типична за района растителност. | При строителство | Създаване на среда, близка до природната, гарантираща устойчиво развитие на територията, съгласно чл.67 от ЗБР |
| Да не се допуска внасянето на чужди за района растителни видове. | При |  |

|  | строителство |  |
| --- | --- | --- |
| Да се извърши инструктаж на участниците в строителните и експлоатационните работи за целите и предмета на опазване на защитената зона. | При строителство | Предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в изпълнение изискванията на ЗБР. |
| Реализирането на строителната програма да се организира извън размножителния период на птиците(април-юни) | При строителство | Предотвратяване на значително безпокойство на видове, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките, съгласно чл. 46 от ЗБР |
| Специални ограждения да изолират площадката на обекта от съседните терени по време на строителството. Огражденията да позволяват безпрепятствено преминаване на дребни, наземно живеещи животни. | При строителство | Ограничаване на неблагоприятното въздействие върху растителността и местобитанията в съседните имоти съгласно ЗБР |
| Подходите към строителната площадка да бъдат предварително определени и маркирани с цел ограничаване на утъпкване и унищожаване на местообитания и на растителни и животински видове в съседни терени. | При строителство |  |
| Ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали. | При строителство | В съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005, за норми да доп.емисии. |
| Брой на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната площадка, в рамките на 10 работни дни – най-много 300 курса на ден, а в останалите дни – до 50 курса на ден | При строителство | Минимизиране на шумовото натоварване съгласно чл.28 от Наредба №4/27.12.2006 за ограничаване на вредния шум чрез шумово изолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. |
| По време на експлоатацията |  |  |
| Организирано събиране и извозване на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на инвестиционното предложение схема за сметосъбиране и сметоизвозване | При експлоатация | Недопускане на замърсяване на територията и предотвратяване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на хората съгласно чл.19 от ЗУО. |
| Включване на територията в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Община Созопол | При експлоатация |  |
| Събиране и съхраняване на отпадъчните луминесцентни лампи, обезопасени в закрити складови помещения, до предаването им на лица, притежаващи документ по чл.12 от ЗУО, въз основа на писмен договор | При експлоатация | Екологосъобразното управление на отпадъците, което не възпрепятства тяхното следващо рационално оползотворяване, съгласно условията определени с чл.5 ал.2 и ал.3 от ЗУО. |
| Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води от територията на обекта. | При експлоатация | Намаляване вредното въздействие върху качеството на водите и опазване на водните обекти от замърсяване, съгласно чл.118(2) от ЗВ |
| В случай на намиране на птици и други животни в безпомощно състояние, предмет на опазване от българското законодателство да се действа по начина указан в ЗБР | При експлоатация | Опазване на защитени животински видове съгласно чл.39 ЗБР. |
| Поддържането на зелените площи и пътищата в границите на ИП да се извършва без употребата на химични препарати, съдържащи активни вещества, които могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и животинския свят | При експлоатация | Опазване компонентите на околната среда от замърсяване с пестициди, чрез контрол на продукти за растителна защита и торове, определени по реда на чл.15 от ЗЗР. |

| Изпълнение на план за собствен мониторинг на почвите | При експлоатация | Опазване, устойчиво съгласно чл.29 от ЗП | ползване | и | възстановяване | на | почвите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

103

- Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства в резултат от проведените консултации

Съгласно изискванията на чл.95 ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл.9 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, възложителя на инвестиционното намерение е провел консултации с компетентните органи по вземане на решение по ОВОС, други специализирани ведомства и засегната общественост както следва:

РИОСВ – БУРГАС и МОСВ

В РИОСВ-Бургас е внесена документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС № 59/2003 г., изм. и доп. с ПМС № 302 /ДВ, бр. 3/2006г., изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г. изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г./ – НУРИОВОС с вх.№1535/2009 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“.

С писмо с изх.№1535/26.03.2009 г. Директорът на РИОСВ-Бургас информира възложителя, че компетентен орган по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за цитираното инвестиционно предложение е министърът на околната среда и водите, тъй като разглежданият терен попада в границите на Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите.

С вх. №ОВОС-7616/22.05.2009 г. възложителят към този момент Николай Самуилов Самуилов е внесъл в Министерство на околната среда и водите Уведомление за инвестиционното предложение, придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.

С писмо с №ОВОС-7616/26.10.2009 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“ попада в обхвата на т.37, буква „а“ от Приложение №1 на ЗООС и предмет на задължителна ОВОС.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в границите на:

- Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите;

- Защитена зона BG0001007 “Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.);

- Защитена зона ВG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) на министъра на околната среда и водите.

Предвид засягане територията на на ПП „Странджа“, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.39, ал.2 във връзка с чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се установи следното:

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването му и допустимо спрямо режима на защитена зона „Странджа“ с код BG0002040, определен със заповедта за обявяването и. След преглед на представената документация, преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

С писмо с изх.№ ОВОС-7616/28.02.2013 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че предвид разпоредбите на чл.2а, ал.5 от НУРИОВОС следва да внесе искане за прекратяване на процедурата или задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС като е определн срок 14 дни от датата на получаване на писмото. Възложителят е уведомен още, че предвид разпоредбите на §89, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС, при представяне на задание за обхват на ОВОС, цялата налична в МОСВ документация за инвестиционното предложение, заедно със заданието ще бъде препратена по компетентност към РИОСВ-Бургас.

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/18.03.2013 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда и чл.10 от НУРИОВОС Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС.

С писмо с изх.№1535/18.05.2013 г. компетентият орган по околна среда е приел заданието, т.к. предложената структура за обхват на доклада по ОВОС по принцип е съобразена с изискванията на българската нормативна уредба.

Компетентният орган приема дава указания за последващи действия за провеждане на процедура по ОВОС:

Докладът трябва да съдържа:

-	В точка от доклада за ОВОС “Кумулативно въздействие” да се отчете и възможното кумулиране при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение с други предложения, намиращи се в близост.

Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

Възложителят провежда консултации по обхвата на оценката, като изготвя задание, което е представено за становище на Община Малко Търново, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион – Варна и РЗИ – Бургас.

Община Малко Търново:

С Мотивирано предписание Зам. Кметът на Община Малко Търново допуска изработване на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново.

Със Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново за промяна статута на земята.

С Протокол №13/03.11.2008г. Общински експертен съвет по устройство на територията на основание чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.2, от ЗУТ, чл.112, ал.1, ЗУТ допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново, и промяна статута на земята.

С Протокол №14/08.07.2005г. Общински съвет Малко Търново приема Решение №205 на основание чл.5, ал.1 от ЗУТ и с цел подобряване естетиката на жилищната среда и създаване на характерен образ на селищата на територията на Общината, определя условията при одобряване на проекти на граждани както следва: Проектите за сгради на основното застрояване /жилищни, обществени и други/ да отговарят на следните условия:

- покривното покритие да е скатно с керемиди;

- да не се допускат капандури и мансардни покриви, като нехарактерни за района;

- цокълът на сградите да се изпълнява с облицовка от камък;

- фасадите да са обработени с мазилка, дървесна обшивка, каменна зидария;

- височината на сградите да не надвишава 8.50 м, селищна територия и 4.50 м в извънселищна територия.

Със Становище Рег.№94-00-803/29.04.2009г. Гл. архитект на община Малко Търново, удостоверява, че съгласно действащия ОУП на община Малко Търново, ПИ №46663.72.52 в местност “Сушица” е предвиден като “необработваема земя”.

В съответствие с чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии в Приложение №1 е представена справка за извършените консултации, както и мотивите за приетите бележки и препоръки.

9. Заключение, подчинено на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми

След направения анализ на възможностите за реализация на инвестиционен проект – “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”, и от прогнозната оценка за евентуално въздействие на същия върху околната среда и здравето на населението, авторите на ОВОС предлагат на компетентния орган - РИОСВ Бургас да одобри осъществяването на инвестиционното предложение на основание чл.19 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС при реализиране на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, посочени в плана за действие.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение №1:

1.  Писмо РИОСВ –с изх.№1535/26.03.2009 г.;

2.  Писмо МОСВ – изх. №ОВОС-7616/26.10.2009 г.;

3.  Писмо МОСВ – изх. № ОВОС-7616/28.02.2013 г.;

4.  Писмо РИОСВ – изх.№1535/18.05.2013 г.;

5.  Писмо с рег. № 94-00-49/09.01.2015 г. от Кмета на Община Малко Търново;

6.  Писмо с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г. от БДЧР – Варна.;

7.  Писмо изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. от РЗИ -Бургас;

8.  Мотивирано предписание Зам. Кметът на Община Малко Търново;

9.  Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново;

10. Протокол №13/03.11.2008г. Общински експертен съвет по устройство на територията;

- Протокол №14/08.07.2005г. Общински съвет Малко Търново;

- Становище Рег.№94-00-803/29.04.2009г. Гл. архитект на община Малко Търново;

- Писмо с изх.№1535(2009)/04.12.2015г. от Директора на РИОСВ-Бургас

- Писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г. от Кмета на Община Малко Търново

- Справка за проведени консултации.

Приложение №2:

  - Декларация по чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 11, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за  извършване на ОВОС на  инвестиционното предложение “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”;

  - Копия на дипломите на експертите, изготвили доклада.

Приложение №3:

1. Скица №8706/06.04.2009г. на имот №46663.72.526 в землището на гр.Малко Търново, местността “Сушица”;

- Скица №15-420131/17.11.2014 г. на имот №46663.72.526 в землището на гр.Малко Търново, местността “Сушица”;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №135, том II, рег.№357 дело №330 от 02.04.2013 г.

Приложение №4:

- ВиК схеми към ПУП-ПЗ на ПИ 46663.72.526, местност „Сушица” по КВС на землище на гр. Малко Търново, М 1:500;

- Схеми на външни ВиК връзки към ПУП-ПЗ на ПИ 46663.72.526, местност „Сушица” по КВС на землище на гр. Малко Търново, М 1:2000.

Приложение №5:

- Почвена карта на България;

- Геоложка карта;

- Карта на Защитените територии, М 1:200 000;

- Карта на Природен парк „Странджа”;

- План за собствен мониторинг на почвите;

Приложение № 6: Описание на трудностите при разработването на доклада Приложение № 7: Законодателна рамка