Коригирано

нетехническо резюме

на

инвестиционно намерение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”

Възложител:	РАДОСТИНА ИЛИЕВА СТОЕВА

Адрес:	ГР. БУРГАС, Ж.К. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, БЛ.57, ВХ.10, ЕТ.7, АП.25

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Настоящият коригиран доклад за оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционно предложение за “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител Радостина Стоева.

В РИОСВ-Бургас е внесена документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС № 59/2003 г., изм. и доп. с ПМС № 302 /ДВ, бр. 3/2006г., изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г. изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г./ – НУРИОВОС с вх.№1535/2009 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител Радостина Стоева.

С писмо с изх.№1535/26.03.2009 г. Директорът на РИОСВ-Бургас информира възложителя, че компетентен орган по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за цитираното инвестиционно предложение е министърът на околната среда и водите, тъй като разглежданият терен попада в границите на Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите.

С вх. №ОВОС-7616/22.05.2009 г. възложителят към този момент Николай Самуилов Самуилов е внесъл в Министерство на околната среда и водите Уведомление за инвестиционното предложение, придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.

С писмо с №ОВОС-7616/26.10.2009 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“ попада в обхвата на т.37, буква „а“ от Приложение №1 на ЗООС и предмет на задължителна ОВОС.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в границите на:

- Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите;

- Защитена зона BG0001007 “Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.);

- Защитена зона ВG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) на министъра на околната среда и водите.

Предвид засягане територията на на ПП „Странджа“, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.39, ал.2 във връзка с чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се установи следното:

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването му и допустимо спрямо режима на защитена зона „Странджа“ с код BG0002040, определен със заповедта за обявяването и. След преглед на представената документация, преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

С писмо с изх.№ ОВОС-7616/28.02.2013 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че предвид разпоредбите на чл.2а, ал.5 от НУРИОВОС следва да внесе искане за прекратяване на процедурата или задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС като е определн срок 14 дни от датата на получаване на писмото. Възложителят е уведомен още, че предвид разпоредбите на §89, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС, при представяне на задание за обхват на ОВОС, цялата налична в МОСВ документация за инвестиционното предложение, заедно със заданието ще бъде препратена по компетентност към РИОСВ-Бургас.

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/18.03.2013 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда и чл.10 от НУРИОВОС Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС.

С писмо с изх.№1535/18.05.2013 г. компетентият орган по околна среда е приел заданието, т.к. предложената структура за обхват на доклада по ОВОС по принцип е съобразена с изискванията на българската нормативна уредба.

Компетентният орган дава указания за последващи действия за провеждане на процедура по ОВОС:

Докладът трябва да съдържа:

- В точка от доклада за ОВОС “Кумулативно въздействие” да се отчете и възможното кумулиране при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение с други предложения, намиращи се в близост.

Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

Възложителят е провел консултации по обхвата на оценката, като е представил изготвеното задание за становище на Община Малко Търново, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион – Варна и РЗИ – Бургас. В следващата таблица са представени получените по време на консултациите становища:

| № | Организация | Анотация |
| --- | --- | --- |
| 1. | РИОСВ - Бургас | Становище с изх.№ 1535/18.05.2013 г. |
| 2. | Община Малко Търново | Становище с изх. № 94-00-49/09.01.2015 г. |
| 3. | БДЧР - Варна | Становище с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г. |
| 4. | РЗИ - Бургас | Становище с изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. |

В Приложение №1 от коригирания ДОВОС са представени: писмо рег. № 94-00-49/09.01.2015 г. от Кмета на Община Малко Търново, писмо с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г. от БДЧР – Варна и писмо изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. от РЗИ -Бургас.

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, БДЧР-Варна с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г., Приложение №1, дава следното становище:

- ИП попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние;

- За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

- Съгласно чл.198о от Закона за водите /ЗВ/, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за утсройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор;

- Предложеният вариант за изграждане на водоплътен черпателен резервоар противоречи на изискванията на ЗВ. Реализирането на предложението е свързано с извършването на стопанска дейност. При липса на канализационна система е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията на ЗВ за заустване във воден обект. За извършване на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

По отношение на обхвата и съдържанието на ДОВОС:

- Описанието и анализа на компонентите на околната среда в част „Води“ следва да се изготви, съобразно информацията за водите и водните тела в ПУРБ за Черноморски район;

- В ДОВОС следва:

- Да се обхванат всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води;

- Да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности и намерения, включително да се оцени и кумулативния ефект от тях;

- Да бъде подробно разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и оидземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ.

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, Директорът на РЗИ – Бургас с изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. (представено в Приложение №1), е изразил следното становище:

Съгласно изискванията на чл.10 ал.7 от НУРИОВОС, РЗИ- Бургас прави следните предложения и препоръки по отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работна среда, и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС:

- Да се представи картен материал с точното местоположение (уточнено с координатни точки) на кариери - обект за добив на мрамор по взривен начин и обект за добив на мрамофизирани варовици по взривен начин, намиращи се в близост на разглеждания обект, съгласно кадастрална карта на Община Малко Търново. Да се уточни извършва ли се дейност по добив на камък в тях. Да се уточни същите имат ли концесия за добив на суровини или има ли издадена заповед за спиране на добив и извършване на рекултивация. При условие, че кариерите са действащи да се представи подробна информация за технологията на извършването на добивните работи (взривни дейности), с цел определяне безопасни разстояния за хора и очертаване на зоната на поражение от взривната вълна, съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасност на труда при взвривните работи (В сила от 1 юли 1997г., утвърден със Заповед № 294 от 28 декември 1996г. на МТС, Обн. ДВ бр.З от 10 януари 1997г.). Да се включи подробна прогнозна информация за нивата на шум, токсични газове и прах от дейността на кариерите, доказани с математическо моделиране.

- Да се включи подробна информация за наличие на водоизточници и санитарно- охранителни зони около тях в близост до територията на разглежданото инвестиционно намерение и възможно влияние върху дебита и качеството на водата от водоизточниците (да се представи официална информация от Басейнова дирекция за най-близо разположени водоизточници и посочени СОЗ около тях).Същата да бъде придружена с картен материал.

- Да се включи подробна информация за начина на водоснабдяване и отвеждане (пречистване) на отпадъчните води от предвидените за изграждане обекти в имота.

- Прогнозна информация за очаквано отделяне на вредности в околната среда (шум, прах, токсични газове) от дейностите извършвани на разглежданата територия.

- Подробна информация придружена с картен материал за наличие в близост обекти, излъчващи вредности в околна среда. При наличие на такива да се представи прогнозна информация за очаквани нива на вредности от тяхната дейност (изчислена чрез математическо моделиране) и мерки за тяхното отстраняване

С писмо с вх.№ 1535 (2009 г.)/16.09.2015г. в РИОСВ-Бургас е внесен Доклад за ОВОС за оценяване на неговото качество.

С писмо с изх.№1535(2009)/04.12.2015г. относно оценка качеството на доклад по ОВОС от компетентния орган по околна среда е дадена отрицателна оценка, тъй като представената от възложителя информация е недостатъчна за вземане на решение.

В т.3.3.4. Минерално разнообразие, Производство на инертни материали от доклада по ОВОС е отговорено на поставените от РЗИ-Бургас въпроси относно статута на разположените югозападно и западно поземлени имоти с идентификатори 46663.72.292 и 46663.71.529. Информацията е представена от Община Малко Търново с писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г.

В същата точка е представен картен материал за определяне на точното местоположение до разглеждания имот на обектите.

Нивата на вредности от дейността на близко разположените до имота обекти (изчислени на база математическо моделиране) са представени в доклада по ОВОС на 87-93 стр.

Основа за изготвянето на коригирания ДОВОС представлява задание за обхват на оценката, съобразно указанията на компетентния и специализираните органи. Заданието е представено като отделни приложения към доклада.

ДОВОС е разработен от колектив експерти, които отговарят на изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са приложени:

- списък на авторския колектив, изработил ДОВОС, в който всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели на доклада;

- писмени	декларации	на	експертите,	с	които	декларират	своята	независимост (Приложение №2);

- копия на дипломите на експертите, притежаващи  образователно  -  квалификационна степен магистър (Приложение №2);

- . Анотация на инвестиционното предложение и предвижданите допълнителни съпътстващи процеси

Имот №46663.72.526, с площ от 14.422 дка се намира в местността “Сушица” в землището на гр.Малко Търново.

С Мотивирано предписание Зам. Кметът на Община Малко Търново допуска изработване на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново.

Със Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново за промяна статута на земята.

С Протокол №13/03.11.2008г. Общински експертен съвет по устройство на територията на основание чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.2, от ЗУТ, чл.112, ал.1, ЗУТ допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново, и промяна статута на земята.

С Протокол №14/08.07.2005г. Общински съвет Малко Търново приема Решение №205 на основание чл.5, ал.1 от ЗУТ и с цел подобряване естетиката на жилищната среда и създаване на характерен образ на селищата на територията на Общината, определя условията при одобряване на проекти на граждани както следва: Проектите за сгради на основното застрояване /жилищни, обществени и други/ да отговарят на следните условия:

- покривното покритие да е скатно с керемиди;

- да не се допускат капандури и мансардни покриви, като нехарактерни за района;

- цокълът на сградите да се изпълнява с облицовка от камък;

- фасадите да са обработени с мазилка, дървесна обшивка, каменна зидария;

- височината на сградите да не надвишава 8.50 м, селищна територия и 4.50 м в извънселищна територия.

Със Становище Рег.№94-00-803/29.04.2009г. Гл. архитект на община Малко Търново, удостоверява, че съгласно действащия ОУП на община Малко Търново, ПИ №46663.72.52 в местност “Сушица” е предвиден като “необработваема земя”.

С писмо с изх.№94-00-49/09.01.2015г., кметът на Община Малко Търново отново предоставя копие на Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново.

Съгласно Скица №8706/06.04.2009г. и Скица №15-420131/17.11.2014 г. имот с номер 46663.72.526 в землището на гр.Малко Търново, се намира в местността “Сушица”, при граници и съседи: 46663.72.468, 46663.72.470, 46663.10.450, 46663.72.350, 46663.72.15 и 46663.72.508.

В разглеждания поземлен имот се предлага свободна застройка, отговаряща на изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както следва:

- Обща площ на поземлен имот			14422 м2

- височина на сградите				8.50 м.

- П застр.						40%

- начин на застрояване				свободно е

- Кинт.	мах						1.0

- мин озеленена площ					50-60%

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.

Водоснабдяване

На територията на ВиК Малко Търново са включени 16 бр. водовземни съоръжения с максимален експлоатационен дебит 45 л/с. За град М.Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета, Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – М.Търново са каптирани 3 бр. извори. Максималното водно количество, което се подава на града е около 20 л/с. Водите са пресни с типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Водовземните съоръжения са площни дренажи и каптажи.

За захранването на имота с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод. Водопотреблението на обекта ще се съгласува с “В и К” ЕАД – гр.Бургас и осъществи след сключен договор за предоставена водна услуга. При оразмеряването на водопровода ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от ПСТН.

Канализация

Канализационната система и системата за пречистване на отпадни води в Община Малко Търново са определено неразвити. От общо 13 населени места само 4 разполагат с канализация с различна степен на изграденост – Граматиково – 87%, Звездец – 40 %, Бръшлян – 40 % и Малко Търново – 87%.

Заустването се извършва в близките дерета. В останалите селища се използват септични и попивни ями. Напълно отсъства инфраструктура за пречистване на битовите отпадни води.

В гр. Малко Търново канализационната мрежа е тип – смесена. Степен на изграденост – 87%, степен на ползваемост от населението 80% и от промишлеността 20%. Функционалното състояние на съществуващата канализационна система е добро. Средното денонощно водно количество на заустваните отпадъчни води от канализационната система е 1325 куб.м./ден и 15,34 л / сек. Данни за сътава на суровите отпадни води в мг/л по показателите неразтворени вещества БПК5 -145 мг/л, механични примеси 180мг/л., азот амониев – 15 мг/л, общ фосфор – 7мг/л.

Първоначалната идея на възложителя е била формираните от обекта битово-фекални води да се събират в безотточен черпателен резорвоар, оразмерен съгласно броя обитатели и посетители. Резервоара периодично ще се изчерпва.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. Отичащите дъждовни води от терена на бензиностанцията ще постъпват в каломаслоуловител.

След проведената в БДЧР-Варна консултация и направените препоръки, възложителят предвижда изграждане на собствено локално пречитвателно съоръжение.

Тъй като в близост до обекта няма изградена битово-фекална канализация като алтернативно техническо решение се предлага формираните битови отпадъчни води, посредством площадкова канализация от PVC тръби ø160 мм да се доведат до новопроектирана Канална помпена станция /КПС/, ситуирана в границите на имота. Посредством канален тласкател отпадъчните води ще се транспортират до съществуваща ревизионна шахта от градската смесена канализационна мрежа.

  - Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко населените места, снимков материал на района

  - Населено място – землището на гр.Малко Търново;

  - Община – Община Малко Търново;

  - Поземлен имот – №46663.72.526;

  - Собственост – частна;

  - Близост или засягане на защитени територии

Поземлен имот №46663.72.526 с площ от 14.422 дка, находящ се в местността “Сушица”, землище гр.Малко Търново попада в границите на Природен парк “Странджа”, обявен със Заповед РД-30, ДВ бл.15/1995г. ПП “Странджа” е защитена територия, в която може да има населени места, селищни образувания и курорти” (чл.30 ал.1 от ЗЗТ).

Имотът, в който се предлага реализирането на инвестиционното намерение е с площ 14.422 дка, а ЗЗ “Странджа” с код BG 0002040 е с площ 115 417.34 ха и ЗЗ “Странджа” с код BG 0001007 е с площ 118 225.03 ха, т.е. заема 0.001% от ЗЗ “Странджа” с код BG 0002040 и 0.001% от ЗЗ “Странджа” с код BG 0001007.

Гр. Мало Търново е разположен в подножието на Странджа планина в която поради изключително богатото биоразнообразие са обособени територии с различен режим на опазване определен от Закона за защитените територии.

Цялото землище на гр. Малко Търново е в границите на Природен парк Странджа.

Природен парк „Странджа“ с площ 116 132, 60 ха е обявен с цел дългосрочното опазване на природното богатство във водосборния район на реките Резовска и Велека и осигуряване на устойчиво социал-икономическо развитие в района. Включва 83 079,2 ха насаждения от горския фонд на 5 лесничейства – „Малко Търново“, „Звездец“, „Граматиково“, „Кости“ и „Царево“ и 33063 ха земеделски земи, част  територията на Община Царево и Община Малко Търново.

Фиг. 1. Местоположение на ПИ №46663.72.526.

  - Съществуващо състояние на територията – скици на поземления имот, настоящо ползване

Имотът, върху който ще се реализира предложението, представлява земеделска земя с начин на трайно ползване “Пасище”. От предоставената документация за класовете хабитати и процентното им покритие става ясно, че разглежданият имот попада в клас хабитат “Друга орна земя” с покритие 6% или около 692.50 ха, а на разглеждания имот 14.422 дка, което представлява около 0.2%.

(Скици на имота са представени в Приложение №3).

  - Обща  необходима  площ  (вид,  категория  и  площ  на  земята,  заложени експлоатационни параметри)

В разглеждания поземлен имот се предлага свободна застройка, отговаряща на изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както следва:

- Обща площ на поземлен имот			14422 м2

- височина на сградите				8.50 м.

- П застр.						40%

- начин на застрояване				свободно е

- Кинт.	мах						1.0

- мин озеленена площ					50-60%

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.

1.4.Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните елементи

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС. Прозрачна козирка ще покрие   пространството от площадката за зареждане на коли и сградата, предвижда се и козирка над колонките за зареждане на гориво.

Предвидени са зелени площи и вътрешни пътища за безконфликтно преминаване.

Приемането и съхраняването на горивата ще става в подземно монтирани резервоари след филтруване. Зареждането на гориво се предвижда да става с колон помпи за бензиноколонките и ДГ, комбинирани с шлангове.

Въздушките на резервоарите ще се развият и монтират в непосредствена близост до приемната шахта с цел подаване посредством шланг на газовата фаза от резервоарите до автоцистерната при зареждане.

Електроснабдяването на обекта ще осигури от съществуващата инфраструктура след съгласуване с НЕК.

Територията на Община Малко Търново попада в обхвата на Електроразпределение Пловдив – клон Приморско, електроразпределителен участък Малко Търново на Електроразпределителен район Приморско.

Електрозахранването се осъществява от Електропреносен район Бургас чрез пренос на ел.енергия от енергийна система с елпроводи 110 кV и трансформирането й на 20 кV от подстанции 110/20 кV – Пс “Босна” и Пс “Малко Търново”. Подстанция “Босна” се явява възлова за района, тъй като е свързана с електропроводи 110 кV с подстанциите “Елхово”, “Победа”- Бургас и “Приморско”. Подстанция “Малко Търново” е едностранно захранена на 110 кV от подстанция “Босна”.

На  площадката на обекта е предвиден противопожарен резервоар за противопожарно гасене.

Водата за водоснабдяване трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно- битови цели /ДВ бр. 30/2001 г./.

За поливане на тревни площи на обекта, при възможност, може да се ползва до 3-4 л/кв.м. за ден- /Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации/.

Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси:

- Извършване на строителните дейности при съблюдаване на всички действащи правилници, изисквания и нормативи за екологично строителство;

- Монтиране на слънчеви батерии за отопление на вода за битови нужди;

- Полагане на топлоизолационни материали по външните стени за постигане на оптимални топлотехнически показатели на сградите, с цел икономия на енергия при климатизация на помещенията;

- Изграждане на комуникативни и инфраструктурни връзки с минаващите наблизо водопровод, електропроводи, и подобряване връзките със съществуващите пътища;

- Създаване на тревни площи и градини с цветя.

  - Описание на инфраструктурата – водоснабдяване,  електроснабдяване, канализация, пътища и др.

Транспортният и пешеходен подход до имота е осигурен от съществуващ първокласен път от републиканската пътна мрежа, с който имотът граничи непосредствено.

Водоснабдяване

За захранването на имота с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод. Водопотреблението на обекта ще се съгласува с “В и К” ЕАД – гр.Бургас и осъществи след сключен договор за предоставена водна услуга. При оразмеряването на водопровода ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от ПСТН.

Канализация

Първоначалната идея на възложителя е била формираните от обекта битово-фекални води да се събират в безотточен черпателен резорвоар, оразмерен съгласно броя обитатели и посетители. Резервоара периодично ще се изчерпва.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. Отичащите дъждовни води от терена на бензиностанцията ще постъпват в каломаслоуловител.

След проведената в БДЧР-Варна консултация и направените препоръки, възложителят предвижда изграждане на собствено локално пречитвателно съоръжение.

  - Основни суровини и материали, природни източници и енергийни ресурси, необходими и използвани при строителството и при експлоатация на обекта (вид, количество)

На етап строителството ще се използват строителни суровини и инертни материали. Основните строителни материали (тухли, бетон, цимент, вар, стоманени профили и ламарина, арматурно желязо, дограма, стъкло и др.) ще се закупуват в количество съгласно проектна документация, която ще бъде изготвена на фаза работен проект. При експлоатацията на обекта, основните суровини и материали, които ще се използват са питейна вода и електроенергия.

  - Обвързаност с инфраструктурата на района

Бъдещия обект ще бъде обвързан с техническата инфрасктруктура в района чрез:

- водоснабдителната мрежа;

- електроснабдителна мрежа – в близост до имота преминава далекопровод;

- Републикански път I-9 (първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България), с който имотът граничи непосредтсвено в посока изток.

- Алтернативи за местоположение или технологии и мотиви за направения избор, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително “нулева алтернатива”

  - Алтернативи за местоположение или технологии

Относно местоположението ня обекта алтернативи не са предложени, тъй като:

- Поземленият имот е собственост на възложителя и като местоположение (с излаз на първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България) е подходящ за предлаганата дейност.

Местоположението на обекта е съобразено с характеристиките на района, който като природна даденост е подходящ за предлаганата дейност. Разположението на сградите ще бъде съобразено с особеностите на релефа и формата на имота.

Относно водоснабдяването и канализацията на разглежданата територия не съществуват алтернативни варианти. Предложения вариант от проектанта ще се съгласува с ВиК оператора в района – “ВиК” ЕАД Бургас.

  - Оценка на алтернативите

Т.к. на практика не се предлагат алтернативи за местоположение и технологии, по-долу ще бъде оценена само “нулевата” алтернатива.

“Нулева” алтернатива – критерии за избор или отхвърляне

Относно местоположението на обекта алтернативи не са предложени, тъй като:

- Имотът е собственост на възложителя Радостина Стоева, видно от Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот №135, том II, рег. №357, дело №330 от 02.04.2013 г.

- Имотът граничи непосредствено с първокласен път I-9 от Републиканската пътна мрежа на България и е подходящо местоположение за изграждане на бензиностанция, заведение за хранене и мотел.

По отношение на т.нар. “нулева алтернатива”, т.е. ако не се реализира инвестиционното предложение: съобразно съществуващото си предназначение, теренът, предвиден за реализацията му, ще продължи да бъде едно неизползваемо пасище (предвид начина на трайно ползване на земята), тъй като близостта на имота до първокласен път от републиканската пътна мрежа не позволява паша на животни.

2.3.Избор на алтернативи. Мотиви за направения избор, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително “нулева алтернатива”.

“Нулева алтернатива” – критерии за избор или отхвърляне:

Както се вижда от направената оценка реализирането на коя да е от двете алтернативи не е свързано със значителни отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората. В случая е важно, че при избор на алтернативата за реализиране на ИП е възможно прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на потенциалните, макар и незначителни отрицателните въздействия. Това ще даде възможност за оползотворяване на територията, повишаване икономическия потенциал на района, без необратими въздействия върху околната среда и без отрицателни въздействия върху населението в района. Имайки предвид тази възможност “нулевата алтернатива” може да бъде отхвърлена.

Резултат: “нулевата” алтернатива се отхвърля.

- Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях

  - Атмосферен въздух

    - Кратка характеристика на климатичните и метеорологични фактори, влияещи върху състоянието на атмосферния въздух

Климатичната характеристика на даден район е един от най-важните фактори за разпространението на замърсителите както в атмосферния въздух, така и в останалите компоненти на околната среда.

Според климатичното деление на страната Община Малко Търново попада в Южнобългарската подобласт със Странджански климатичен район.

Климатът в общината се формира под континенталното влияние от запад и север, черноморското влияние от изток и средиземноморското от юг. Като цяло странджанският климат има преходно-средиземноморски характер – зимен максимум и летен (августовски) минимум на валежите и сравнително високи средногодишни температури.бТук валежите са по-високи, със специфично разпределение по месеци, а отделни участъци са характерни с чести мъгли. Поради липса на ефикасна защита за студените нахлувания от север и северозапад в Странджа се явяват и доста резки застудявания.

  - Повърхностни и подземни води

    - Хидрогеоложки и хидроложки условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води в района

Речни води

Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския водосборен басейн. Най-важните реки, които минават през територията й са Велека и Резовска.

Река Велека е с дължина 147 км, от които плавателна на повече от 9 км. Отличава се с най-добре развита от всички странджански реки приточна система. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол, Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Най-дълга е Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км2). Някои от по-

малките притоци на Велека пресъхват при сухи години през летния период поради интензивно изпарение и инфилтрация.

    - Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на обекта и категория на водоприемниците

Питейни води

Като цяло водните ресурси на територията на община Малко Търново са сравнително ограничени в сравнение с други части на страната. Съществена неблагоприятна характеристика на ресурсите от повърхностни води е неравномерното разпределение на наличността им през годината.

Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския водосборен басейн. Най-важните реки, които минават през територията й са Велека и Резовска. Река Велека е с дължина 147 км, от които плавателна на повече от 9 км. Отличава се с най-добре развита от всички странджански реки приточна система. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол,

Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Най-дълга е Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км2). Някои от по-малките притоци на Велека пресъхват при сухи години през летния период поради интензивно изпарение и инфилтрация.

Отпадни води

В населените места от общината има частична изградена канализационна система за отпадни битови води в селата Звездец 40%, Бръшлян 40% и Граматиково 90%, като формираните битово-отпадни води се пречистват чрез септична яма и отвеждат в съществуващо дере.

Към момента Община Малко Търново подготвя работни проекти за изграждане на канализация за биотови отпадни води за селата Младежко, Стоилово, Бръшлан, Граматиково, Заберново и Звездец, като формираните битово-отпадъчни води ще се пречистват през Пречиствателна станция. За пречистване на отпадните води е предвидено изграждане на Модулна Пречиствателна станция /ПСОВ/. Заустването на отпадните води да се предвиди в съществуващо дере.

Подземни води

Съдържанието на нитрати във водите от терасите на р.Велека е под 10 mg/dm3, а на манган над ПДК - 130-230 mg/dm3, което най-вероятно се дължи на остатъчни замърсявания от рудодобива при гр.Малко Търново и с.Граматиково, но е възможно да се обуславя от естествен фактор.

  - Земи и почви. Геоложка основа

    - Характеристика и състояние на почвите в района на обекта и в граничещите с него земи

Почви Територията на Община Малко Търново попада в Средиземноморската почвена област на Европа и е част от Странджанската почвена провинция на Балкано- Апенинската подобласт.

Почвообразуването в Странджа е под влияние на особеното съчетание на характерния за Странджа климат, уникалната горскодървесна растителност, извънредното разнообразие от коренни и почвообразуващи скали, ридовохълмистия нископланински релеф с голяма разчлененост, гъсто разклонена хидрографска мрежа с къси склонове и доминиращи припечни изложения.

В състава на почвената покривка се наброяват 7 почвени типа от 22, известни в България. Те са съставени от 12 подтипа с множество комбинации от асоциации, фази и разновидности. Преобладават лесивираните канеленовидни почви (излужените канелени горски почви), планосолите (оподзолени канелени горски и псевдоподзолисти канелени почви), жълтоземите и плитките почви (рендзини, литосоли и ранкери). Тук се срещат и

червеноземите, които заедно с жълтоземите представляват рядкост за България и за Европа.

3.3.2.Геоложки строеж в района на обекта

В българската част на Странджа ясно се очертават две основни била – Резовското, което навлиза от Турция с най-висока точка вр. Голямо Градище и Босненското, което тръгва от граничния връх Кервансарай и завършва на юг от гр. Царево, с доминиращ масив Голямата Папия (502 м н.в.), древен вулкан. Северната граница на Природния парк минава по рида Босна.

Според някои учени в геологическо отношение Странджа е „стара” планина. В тази връзка изказват предположения, че възникването на странджанската система започва след разкъсването на свръхконтинента Пангея преди около 200 млн. години – периодът на образуване на океанската кора и планините. Други учени я определят като млада планинска верига, част от  голямата Алпо-Хималайска система,  в която тя се намира. В изграждането й най-съществено участие имат старите мезозойски наслаги от Триас, Юра и Горна креда.

3.3.3.Сеизмичност

Съгласно сеизмичното райониране на България (ДВ № 68/2007 г.) района, заключен от изток от Черно море, от юг – границата с Турция, от запад – меридиана на гр. Карнобат, от север – паралела на гр. Карнобат попада в VІІ-ма степен на сеизмична активност, със сеизмичен коефициент 0,10 – един от най-ниските за страната.

3.3.4. Минерално разнообразие

Минералните богатства с които разполага Община Малко Търново се поделят на рудни полезни изкопаеми – медни, медно-железни, медно-оловно цинкови, железни и медно-полиметални руди, съдържащи редки и благородни метали; нерудни и минерални води. Основните находища са : на рудни полезни изкопаеми – Малко Търново – участъци Бърдце, Пропада, Младеново и Граматиково – участък Граматиково; на мрамори – находища Малко Търново, Сираково и участъци Шаренково, Сушица-Пропада, Бръшлян; на гранитоиди – участък Сливарово и Дядов окуш; на кварц–фелдшпатови аркозни пясъчници – участък Гарваница. Варовиците от цяла Странджа са предмет за добив на вар и суровина – голямо находище има около гр. Малко Търново. Района около Малко Търново и с.Звездец е богат на суровини от аркозни пясъчници и стари гранити, необходими за керамичната и порцелановата промишленост.

- ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

- Наличието в Странджа на чисти карбонатни седименти обуславя съществуването на кариера за мраморизиран варовик и цех за печене на вар за строителни цели. На територията на общината в тази област развива дейност eдно предприятия с обща численост на заетия персонал 20 души.

- Предприятието е на територията на гр. Малко Търново, като наетата работна ръка е изцяло от града. Представител на този отрасъл е “БУРГАС – ВАР” ЕООД “Цех за производство на негасена вар – Малко Търново”. Предприятието се намира на около 1 км. югоизточно от гр.Малко Търново и на 75 км. южно от гр. Бургас в местността “Пазлака” от възвишението “Пешова нива”.

- Находище за варовици “Малко Търново” е проучено през 1969 г.

- Държавната комисия по запасите на полезните изкопаеми с протокол №1034 от 25.07.1972 год. е утвърдила геоложки запаси по категории и количества както следва:

- - Категория А -5472.9 х.м³ ;

- - Категория В -2717.0 х.м³ .

- Находището се разработва от 1975 г. по открит начин, с пробивно-взривни работи. Прилага се транспортна схема с автомобилен транспорт и извозване на замърсените зони и отсевките на външни булдозерни депа.

- Предприятието възниква с Решение на БОС на основание Заповед №РД-ТД-18/06.10.1992 г. на МТРЖП като ЕООД с държавно имущество “Бургас-вар”ЕООД, със седалище гр. Бургас. Държавата е собственик на 100 % от капитала до 2000 год. когато продава 80 % от дяловете си на “СМА-ВАР” ЕООД гр. София, а през 2002 год. продава и останалите 20 % от дяловете на същата фирма. Фирма “Бургас-вар” ЕООД е член на “СМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” – Холандия. Фирмата е сред водещите в България по производство на негасена вар и варовикови фракции. Тя има положително Решение по ОВОС №53-9 от 1997 год. за по-нататъшна производствена дейност на обект “Варови пещи” гр. Малко Търново.

- В предприятието работят като постоянни работници 20 души. Процеса на производство е непрекъснат – работи се на три смени. Капацитета на пеща за печене на вар е 45 тона за 24 часа. От кариерата с площ 26 000 м³ годишно се добива около 20 000 м³ суровина и се произвеждат около 30 000 т. Негасена вар.

Добив на строителни материали /пясък и чакъл за строителни цели/ се извършва главно от руслото и заливните тераси на р. Велека от Общинско предприятие „Благоустройство и комунално строителство – Малко Търново”.

Те се използват за направа на бетон в бетоновия възел в гр. Малко Търново.

Предвид намаленото строителство в района не се очаква увеличаване на дибива.

В района на гр.Малко Търново са регистрирани и следните други находища на полезни изкопаеми заведени в националния баланс на запасите :

Находища на медни руди: "Младеново", "Пропада", "Бърдце" и "Градище" - експлоатирани са по подземен начин до края на 90-те години на миналия век и са ликвидирани. Надземните им площадки са рекултивирани.

Находища на нерудни полезни изкопаеми - скалооблицовъчни материали: Находище „Малко Търново” – недействаща кариера. Запасите са утвърдени с протокол 1113/1973 г. Експлоатирано е по открит начин до края на 90-те години на миналия век. Намира се на около 930 m западно от имота предмет на инвестиционното намерение. Имотът в който се намира находището по кадастралната карта на гр.Малко Търново е 46663.0.999.

Находище "Сираково" - извършвани са геолого-проучвателни работи с добив на блокове през 70-те години на миналия век. От тогава добивни работи не се извършват. Намира се на около 3200 m югозападно от имота предмет на инвестиционното намерение.

Находища на нерудни полезни изкопаеми - индустриални минерали: Находище „Малко Търново”, участък "Бърдце" - фелдшпати – недействащо. Има концесия с Решение № 54 от 27.01.2004 г. Не е започвала работа. Намира се на около 5100 m южно от имота предмет на инвестиционното намерение.

В имот № 46663.1.292 намиращ се на около 200 m югозападно от имота предмет на инвестиционното намерение през 70-те години на миналия век са извършвани геолого-проучвателни работи с добив на блокове. Няма изчислени запаси. Добив не се извършва от времето когато са приключили геолого-проучвателни работи.

В имот 46663.1.529 се е намирала промишлената площадка на мраморната кариера. Там дейността е прустановена в края на 90-те години на миналия век. В момента сградите и цеховете са полуразрушени.

С писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г. на Община Малко Търново ни е предоставена информация, съгласно която:

- Кариерата за варовици в имот №46663.1.277 е на разстояние 2200м по въздуха от имот 46663.72.526;

- Няма други действащи кариери в близост до имота;

- Имот с идентификатор 46663.72.292 е разположен на около 220 м югозападно. Имотът е с начин на трайно ползване „за друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“, но никога не се е ползвал като кариера.

- Имот с идентификатор 4666.71.529 е разположен на около 770 м западно. Имотът е бивша кариера за добив на мрамор. Дейност не се извършва от 25 години.

  - .Растителен и животински свят – видово разнообразие, видове със специален природозащитен статус съгласно Закона за биологичното разнообразие; защитени природни територии

3.4.1. Растителен свят

Землището на гр. Малко Търново, включително териториите на север от него, както и местността „Сушица”, където е предвидено да се рализира инвестиционното предложение са разположени в Странджа планина, която според фитогеографското райониране на България е в Странджанския фитогеографски район.

Поради неизпасването и ограничените възможности за коситба растителните съобщества в него са подложени на деградационни процеси и рудерализация, чрез навлизане на приспособени сухоустойчиви видове.

Фиг Поглед към ПИ № 46663.72.526, местност „Сушица”

3.4.3. Защитени природни територии и зони

Гр. Мало Търново е разположен в подножието на Странджа планина в която поради изключително богатото биоразнообразие са обособени територии с различен режим на опазване определен от Закона за защитените територии.

  - Ландшафт

    - Подробно описание на структурата на ландшафта в района на обекта, съгласно ландшафтното райониране и ландшафтното типологично райониране на страната

Община Малко Търново се намира в Черноморската ландшафтна зона –ландшафтна област на южното крайбрежие, Странджанска ландшафтна подобласт. Самата Странджанска ландшафтна подобласт се разделя на два основни ландшафтни района –ландшафтен район на Странджанското черноморско крайбрежие и ландшафтен район на ниските ридови разклонения на Странджа планина.

По-детайлното характеризиране и структуриране на тези два района по отношение на съвременния им облик се основава на антропогенната намеса и дейност, възприети като определяща компонента.

3.5.2.Оценка на потенциала за самопречистване и самовъзстановяване на ландшафтите

При изграждането на обекта се очаква въздействие върху ландшафта в района и върху някои от неговите компоненти, което  обаче няма да наруши сега съществуващото равновесие. Естественият потенциал на района, конфигурацията на терена, местоположението на обекта, ветровия режим са благоприятни за естественото самопречистване на територията.

Съгласно типологията на общините в България по екологично състояние /5-степенна скала на оценка/, Община Малко Търново е в групата на общини със повишена оценка IV /Доц. д-р арх. Ковачев, А., 2000, Териториално устройство.С., Пенсофт/.

Съгласно характеристиката на инвестиционното намерение не се предвижда изграждането на обекти, които да бъдат постоянни източници на замърсяващи емисии, по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води. Не се очаква превишаване на допустимите норми на сетивни емисии, прах, шум и др.

По време на строителството и на експлоатацията на обекта се очаква известно запрашаване, увеличение на шума от транспортните и строителните машини, но не и превишаване на вредните емисии във въздуха, почвите и водите.

Озеленяването на обекта, разположението на обекта в Странджа и въздушната циркулация ще спомагат стабилността на системата и бързото самопречистване и самовъзстановяване на ландшафта.

  - Културно наследство характеристика и състояние на историческите, архитектурните и археологическите паметници

Културно – историческата характеристика на Странджа има важно значение с оглед ефективното опазване, природосъобразно развитие и съхраняване на ценностната система на района.

  - Съществуващи проблеми на околната среда в чувствителни от екологична и здравно-хигиенна гледна точка зони, които са от значение за реализирането на инвестиционното предложение

Състоянието на околната среда се определя от качеството на отделните компоненти на същата, по отделно и в тяхната съвкупност. Извършеният анализ включващ източници на замърсяване, фактори на въздействие, характеристика на компонентите на околната среда и състояние на природните ресурси, идентифицира съществуващите екологични проблеми и подпомага определянето на мерките за подобряване на качеството на околната среда на община Малко Търново.

    - Кратко заключение за съществуващите проблеми по гореизброените компонентите на околната среда

В близост до разглеждания поземлен имот няма значителни промишлени източници, водещи до замърсяване на атмосферния въздух в района. Теренът е ненарушен, незастроен, не са наблюдавани неблагоприятни геоложки процеси. На изследваната територия няма открити защитени растителни видове, т.к. тя и прилежащите територии са земеделски земи.

Изследваната територия се намира до антропогенен ландшафт в близост, както до урбанизирани територии /населени места, пътища, съществуваща инженерно-техническа инфраструктура и др./, така и до богати на животински видове защитени природни територии. На проучвания обект и в прилежащите до него територии не са открити защитени и застрашени животински видове.

Състоянието на основните компоненти на околната среда като цяло е добро и не съществуват съществени проблеми, които да са от значение за реализирането на инвестиционното предложение.

    - Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен статут

Практически населението няма да бъде подложено на здравен риск от реализирането на проекта по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, на основание следните аргументи:

-	При строителството и нормалната експлоатация на обекта, въздействието върху качеството на атмосферния въздух е незначително;

-	Експлоатацията на обекта не се очаква да предизвика неблагоприятно въздействие върху подземните води в района при изпълнение на заложените препоръки в раздел „Води”;

-	Експлоатацията на обекта не се очаква да доведе до промяна на шумовото натоварване на района, при изпълнение на посочените, в съответния раздел мероприятия.

На основание долу изброените мотиви, а именно:

-	Предвидените възможни мероприятия за намаляване на вредните емисии по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води, за намаляване вредното въздействие върху растителния и животински свят са възприети от Възложителите, които следва да се разработят в работното проектиране и изпълнят;

-	Предвидени са мероприятия за ограничаване вредното въздействие от отпадъците и емитирания шум, които задължително трябва да се изпълнят в следващите етапи на проектиране.

    - . Територии подлежащи на здравна защита; съществуващи санитарно-охранителни зони за питейни и минерални води

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, БДЧР-Варна с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г., Приложение №1, дава следното становище:

- ИП попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние;

- За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

- Съгласно чл.198о от Закона за водите /ЗВ/, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за утсройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор;

- Предложеният вариант за изграждане на водоплътен черпателен резервоар противоречи на изискванията на ЗВ. Реализирането на предложението е свързано с извършването на стопанска дейност. При липса на канализационна система е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията на ЗВ за заустване във воден обект. За извършване на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

Не се очаква въздействие върху човешкото здраве. Единствено етапа на строителство е свързан с минимални въздействия от използваните машини за изграждането на сградите. Тези ефекти обаче са незначителни и за много кратък период. Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве.

Добрата ефективност на системите за регенериране на парите осигурява ниски загуби от горива при зареждане и има сериозен ефект по отношение на замърсяването на приземния въздух. Прилага се масово в последните няколко години от големите компании на нашия пазар на продажби на горива, при което е възможно изграждането на детски площадки, тераси към заведения за обществено хранене и пр. на територията на самата бензиностанция.

  - Атмосферен въздух

    - Характеристика на източниците на замърсяване, количество и концентрация на емитирани замърсители по време на строителството и при експлоатацията на сградата

	Източници на неорганизирани емисии Емисии от строителни дейности:

По данни на Европейска агенция по околна среда емисиите на прах и ФПЧ10 при строителни дейности са както следва:

Табл. 4-01 Емисионни фактори за общ и респирабилен прах:

| Източник | Общ прах | ФПЧ10 |
| --- | --- | --- |
|  | г/м2с | г/м2с |
| ЕАОС | 0.000005 | 0.00000022 |

ЕАОС – Европейска агенция по околна среда

От движението на автомобилите:

Влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух е пряко свързано с множество фактори и специфични особености, най-важните от които са:

- Вид и тип на превозните средства;

- Интензивност  на  движението  през  различните  часове  от  денонощието  и  различните сезони;

- Метеорологичните условия, характерни за населеното място.

Източник на емисии във въздуха ще бъдат МПС на посетителите и персонала на обекта. При предвидените 10 броя паркоместа може да се приеме, че максимално часовата интензивност ще бъде от порядъка на 10 МПС/час при следното разпределение: 6 бр. леки автомобили среден клас, 5 бр. лимузини, 5 бр. средно тежки товарни МПС, 5 карбураторни и 5 дизелови, 2 бр. мотоциклети >50 см3. Мощностите на емитираните от МПС замърсители са определени чрез модула за изчисляване на емисиите “Emissions” от програмния продукт “Трафик оракул” и са представени в следващата

Емисии от дишането на подземните резервоари за съхранение на бензини и дизелово гориво /ДГМ/.

Източниците на ЛОС от бензиностанциите (отделящи се главно пари на бензин и в незначителна степен на дизелово гориво) са:

- от подземните резервоари в процеса на пълненето им от транспортиращата горивото цистерна (прието да се нарича "голямо дишане");

- от подземните резервоари в процеса на изпразването им и навлизането на въздух в тях при подаване на гориво към бензиноколонките (прието да се нарича "малко дишане");

- от резервоарите на зареждащите автомобили при пълнене на резервоара и изтласкване на излишния обем въздух;

- загуби при аварийно разливане на гориво при пълнене на подземните резервоари и тези на зареждащите автомобили. На практика тези загуби са незначителни и зависят изключително от създадената организация на работа. В случая те могат да се пренебрегнат.

При изграждането на бензиностанцията се предвижда поставяне на системи за регенериране на парите, които ще сведат до минимум емисиите при „дишането“ на резервоарите.

С разглежданото ИП се предлага да се изградят мотел, заведение за хранене и бензиностанция. Бензиностанцията се състои от три броя многопродуктови колонки с двустранно зареждане - на едната от тях ще се зарежда и газ "пропан-бутан", два броя подземни резервоара за светли горива и един брой за газ пропан -бутан, основни и преходни навеси между колонките и търговската сграда и др.

При нормалното функциониране на обекта се формират емисии от обслужваните моторни превозни средства (ауспухни газове) при допълнителния път, който се изминава за преминаване през бензиностацията, емисии от бензинови пари при дишането на подземните резервоари за съхранение на бензини и дизелово гориво, емисии от зареждането на автомобилните резервоари с горива и при избиване на предохранителен клапан към инсталацията за пропан-бутан.

Обекта може при средно натоварване да обслужва до 30 броя МПС за час. Средното допълнително разстояние, което се преминава по време на обслужването в обекта е 50 метра. 	Предпроектните проучвания показват, че на обекта ще се дистрибутират средно по около 600 м3 бензини и 200 м3ДГМ за година. При приемане на горива могат еднократно да се приемат максимум до 10 м3 бензини от даден вид и до 30 м3 Дизелово гориво. Приема става с продължителност до 40 минути.

При така посочените експлоатационни параметри и при номинално запълване на паркингите в продължение на един час, могат да се формират следните емисии:

Максимално възможни емисии от

Източниците на ЛОС от бензиностанциите (отделящи се главно пари на бензин и в незначителна степен на дизелово гориво) са:

- от подземните резервоари в процеса на пълненето им от транспортиращата горивото цистерна (прието да се нарича "голямо дишане");

- от подземните резервоари в процеса на изпразването им и навлизането на въздух в тях при подаване на гориво към бензиноколонките (прието да се нарича "малко дишане");

- от резервоарите на зареждащите автомобили при пълнене на резервоара и изтласкване на излишния обем въздух;

- загуби при аварийно разливане на гориво при пълнене на подземните резервоари и тези на зареждащите автомобили. На практика тези загуби са незначителни и зависят изключително от създадената организация на работа. В случая те могат да се пренебрегнат.

Източници на организирани емисии

С инвестиционният проект не се предвижда изграждане на организирани източници на емисии.

Източници на неприятни миризми

Характерът на инвестиционното предложение не предполага разпространение на неприятни миризми и извън границите на имота.

    - .Прогноза  на  въздействието  върху  качеството  на  атмосферния  въздух  с установяване на териториалния обхват на въздействието по утвърдена методика

Разпространение на замърсители, емитирани при строителството:

Тъй като при строителството източниците са по цялата територия на имотите, отнова  ще използваме модела на ЕРА Screening Air Disperssion Model 3.5.0 за площни източници. Резултатите за очаквани концентрации на общ суспендиран прах са представени на следващата фигура:

Фиг.4-03. Разпространение на общ суспендиран прах при строителни дейности

Очаквания дял на строителните дейности във фоновата концентрация на общ суспендиран прах се свежда до 0.1мг/м3 и са многократно под пределно допустимата норма от 0.5 мг/м3 за населени места, определена с Наредба №14/23.09.1997г за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места.

Очакваните концентрации на ФПЧ10 са демонстрирани на следващата фигура:

Фиг.4-04. Разпространение на фини прахови частици с размер до 10 микрона при строителни дейности

Максималните концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10) могат да достигнат 5мкг/м3, което показва че тяхната стойност ще бъде в рамките на съществуващия фон. Тези концентрации са многократно под допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 50 мкг/м3. Нормите за фини прахови частици са определени с Наредба

№12/15.07.2010г за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Очакваните концентрации на ФПЧ10 са в  рамките  на  фоновите стойности, типични за страната. Националното фоново ниво, съгласно данните от КФС „Рожен” за 2013г, е от порядъка на 15 мкг/м3.

  - Повърхностни и подземни води

Инвестиционното предложение попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние.

В разглеждания участк няма точкови източници на замърсяване.

За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

Имотът не граничи с водни обекти, публична държавна собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по реда на Закона за водите.

Обособяването на територията като мотел, заведение за хранене и бензиностанция не предвижда промяна на хидрографската мрежа, което не води до промяна режима на повърхностните и подпочвените води. По никакъв начин няма да се засегнат водните тела, тъй като се предлага екологосъобразно отвеждане на пречистени отпадъчни води от обекта в близко разположено дере.

    - Водопотребление на обекта

Водоползването на територията на разглежданите имоти ще се изразява в:

- осигуряване на вода за битовите нужди на общо около 22 човека, разпределени както следва:

- посетители – 12;

- персонал – 10 човека.

- осигуряване на вода за поддържане и поливане на тревната покривка.

За захранването на имота с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод. Водопотреблението на обекта ще се съгласува с “В и К” ЕАД – гр.Бургас и осъществи след сключен договор за предоставена водна услуга. При оразмеряването на водопровода ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от ПСТН.

    - Количество и състав отпадъчните води по потоци

По време на строителство на сградите ще се формират битово-фекални води от работниците.

За целта ще се поставят временни екотоалетни. Почистването на същите е ангажимент на фирмата доставчик.

Бъдещото функциониране на обекта е свързано с формирането на битово-фекални отпадъчни води от почиващите в мотела и от персонала и посетителите на заведението. Тяхното количество може да се очаква да бъде около 10 м3/ден при максимално натоварване на собствената ЛПСОВ. По състав битово-фекалните води, генерирани от сградите няма да се различават от тези, които се отделят от населените места. По литературни данни тези води са със замърсеност по БПК5 -240-250 мг О2/л и по НРВ-360-400 мг/л. Другия очакван поток отпадъчни води от площадката е този на дъждовните води.

Предвид характера на обекта и отсъствието на производствена дейност, може да се очаква, че те няма да бъдат замърсени с химични вещества.

    - Начин на третиране

Съгласно чл.132 от ЗВ при липса на канализационна система, лицата от стопанската дейност на които се формират отпадъчни води са длъжни да изградят пречиствателни съоръжения и е необходимо издавабне на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ. Пречистването на генерираните отпадъчни води от обекта ще се извършва в ЛПСОВ. Пречиствателното съоръжение ще бъде локална модулно. Основното предимство на подобен род съоръжения е, че се изгражда възможно най-близко до източника на замърсяване, което спестява разходи за канализационна мрежа. Пречиствателното съоръжение е ситуирано в северозападната част на имота, като е осигурено разстояние минимум 50 м. от най-близко разположените сгради.

4.3.Отпадъци

4.3.1. Очаквани видове и количества генерирани отпадъци от обекта

Инвестиционната идея предвижда изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново.

Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.

- Строителни отпадъци

Очакваното количеството строителни отпадъци, които ще се генерират при строителство на обекта са около 100м3.

- Битови отпадъци

При експлоатацията на мотела, заведението за хранене и бензиностанцията ще се генерират следните отпадъци:

- Отпадъци от опаковки

Производствени отпадъци:

При експлоатацията на собствената ЛПСОВ се очаква да се формират следните максимално възможни количества отпадъци  с код 19 08:

Опасни отпадъци:

4.3.2.Събиране и извозване на генерираните отпадъци

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно чл.18(1) от ЗУО третирането и транспортирането на отпадъците от строителните площадки се извършва от притежателя на отпадъците, от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на договор, като кмета на общината определя маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третирането им.

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и временно съхраняват на специално отредена площадка в рамките на имота до натрупване на подходящо за извозване количество. Генерираните строителни отпадъци и излишни земни маси ще бъдат депонирани на площадка в местност „Сушица“. Извозването на строителните отпадъци ще се осъществява по маршрут определен от кмета на общината.

Събирането и извозването на битовите отпадъци от обекта ще се извършва по утвърдената схема за района. Съдовете за събирането на отпадъци ще са в зависимост от вида на сметоизвозващите коли. Битовите отпадъци се събират в контейнери с обем 4 м3 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м3. В град Малко Търново отпадъците се извозват един път седмично. Събирането и извозването на отпадъците в гр. Малко Търново включва събиране и транспортиране на битовите отпадъци от домакинствата, обществените сгради, търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, както и събиране на отпадъците от кошчетата за смет. Битовите отпадъци се депонират на отредено депо за ТБО, намиращо се на разстояние 2 км от гр. Малко Търново, това е старо депо от 1988г.

Биоразградими отпадъци:

Биоразградимите отпадъци от кухни с код 20 01 08 ще се събират в закрити метални съдове и ще се извозват най-малко веднъж на ден. Количеството отпадъци, което се очаква от обекта ще бъде събирано и третирано съвместно с общия битов отпадък.

Хранителни масла и мазнини с код 20 01 25 ще се събират в закрити метални съдове. При натрупване на определено количество ще се предават на физическо или юридическо лице притежаващо Разрешение, издадено по реда ЗУО, въз основа на писмен договор.

Отпадъци от опаковки:

Съгласно чл.11(1) от ЗУО лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и оползотворяване. Същото се отнася и за производителите и вносителите на опаковани стоки. Изпълнението на тези изисквания става индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

Отпадъците от опаковки ще бъдат разделяни и събирани в съответствие със специфичните изисквания за третирането им. Съгласно чл. 36(1) от Закона за управление на отпадъците и поради характера на предвижданата дейност, възложителите са длъжни да заплащат продуктова такса в размер и по ред определен с акт на Министерски съвет. Регламента за заплащане е съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

/приета с ПМС №120 от 30.05.2008г и обн. ДВ бр.53/10.06.2008г/. Продуктова такса не се заплаща само в случай, че се докаже, че се изпълняват задълженията за разделно събиране и оползотворяване.

Възложителя, след пускане на обекта в експлоатация, ще се включи в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

Опасни отпадъци:

Изгорелите луминесцентни лампи /флуоресцентните тръби, и други отпадъци съдържащи живак, ще се съхраняват в закрит склад, с преднанзачение за временно съхранение на опасни отпадъци, опаковани във велпапе опаковки и поставени в дървени палети. Предвижда се предоставянето на живачните лампи на търговските организации или преработватели на отпадъците в съответствие с Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.). Тези отпадъци ще бъдат предавани на лица, притежаващи документ по чл.12 от ЗУО, само въз основа на писмен договор. Необходимо е при заявяване на разрешение за строеж да се спазят изискванията на чл.7 от ЗУО.

    - Депониране

Депонирането остава основния метод за обезвреждане на отпадъци и на територията на Община Малко Търново. Генерираните от предвидените за изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново битови отпадъци ще бъдат извозвани и депонирани на отредено депо за ТБО, намиращо се на разстояние 2 км от гр. Малко Търново, това е старо депо от 1988г. Проектният му капацитет е 90 000 м3.

На обекта не се предвиждат технологии по обезвреждане на генерираните отпадъци.

Събирането и извозването на отпадъците се извършва от Дирекция “БКС” към Община Малко Търново. Извършва се сметосъбиране и сметоизвозване със следната техника:

- · контейнеровоз ГАЗ 53 А – за контейнер от 4 м3 – 1 бр.,

· сметовозна кола Шкода - Европа – 1 бр.,

· трактор

Битовите отпадъци се събират в контейнери с обем 4 м3 и в кофи за смет тип “Мева” с обем 0,11 м3. Отпадъците от гр.Малко Търново се извозват един път седмично.

    - Характеристика на потенциалното въздействие на отпадъците от източниците на вредности в района:

На база на горепосоченото можем да направи извода, че практически населението няма да бъде подложено на здравен риск от реализирането на проекта, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др. излъчвания, на основание следните аргументи:

- При строителството и нормална експлоатация на бензиностанцията, мотела и заведението за хранене, въздействието върху качеството на атмосферния въздух е незначително;

- Експлоатацията на обекта не се очаква да предизвика неблагоприятно въздействие върху подземните води в района при изпълнение на заложените препоръки в раздел „Води”;

- Експлоатацията на обекта не се очаква да доведе до промяна на шумовото натоварване на района, при изпълнение на заложените в проекта параметри и изисквания, както и заложените в съответния раздел мерки.

Предвидените възможни мероприятия за намаляване на вредните емисии по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води, за шум, за намаляване вредното въздействие върху растителния и животински свят са възприети от Възложителя, които следва да се разработят в работното проектиране и да се изпълнят.

Мероприятията, които се предвиждат за ограничаване вредното въздействие от отпадъците и емитирания шум, задължително трябва да се изпълнят в следващите етапи на проектиране, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В заключение, изграждането на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново, съгласно възприетата технология за икономия на енергия за технологични нужди и климатизация, и предвидените мероприятия за ограничаване на вредното въздействие от: автомобилния транспорт, отпадъчните води, емитирания шум и при стриктно съобразяване с дадените препоръки, санитарно - хигиенните условия на околната среда няма да се променят в отрицателна посока. Рискът за населението от реализирането на обекта е сведен до минимум.

Районът, обект на въздействие се определя като извънселищна територия попадаща в границите на Община Малко Търново.

Направената оценка на емисиите от прах и токсични вещества от строителната площадка и евентуалните емисии, които се очакват при експлоатацията на оценявания обект показва, че те са незначителни като мощност и няма да влияят върху състоянието на атмосферния въздух в района, при съблюдаване изпълнението на мероприятията в настоящия Доклад за ОВОС.

Прогнозно изчислените мощности на емисиите и максималните концентрации на замърсителите са значително под пределно допустимите.

Въздействието от строителната площадка върху атмосферния въздух и атмосферата се ограничава до границите на площадката от обслужващите МПС, максимално до 20 m от линейния източник - МПС, по време на строителството до 100 m от източника.

Въздействието е определено като краткотрайно и обратимо. Честотата на повторяемост е малка.

Шумът, който ще се емитира при строителството на обекта, от обслужващата строителна механизация и автотранспорт е с високи нива, но въздействието му се редуцира и се ограничава в рамките на обекта, по време на строителните дейности.

Шумът, който ще се емитира при експлоатацията на обекта ще бъде през светлата част на денонощието, като той ще бъде с изразена периодичност в зависимост от посещаемостта на обекта.

  - Земи и почви. Геоложка основа

    - Прогноза и оценка на очакваните изменения в почвите в резултат на променения начин на трайно ползване поради предвижданията на ПУП

Изготвеният проект за изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново ще се рализира на площ от 14.422 дка При допустима плътност на застрояване 40 % се предполага, че 8653 кв.м от имота да бъдат запазени в първоначалния си вид. Реализацията на плана за застрояване води до промяна на почвените характеристики. В резултат на строителството ще се засегнат земите в поземления имот. Поради това е необходимо отнемане и оползотворяване на хумусния слой в съответствие с изискванията на Наредба №26. Същият ще се използва при реализиране на вертикалната планировка и оформяне на вътрешното озеленяване. Излишъците (ако има такива) ще се съхраняват временно на отредено за целта депо в рамките на имота. Недопустимо е изхвърляне на изкопни маси извън площадката на имота.

    - Геоложка основа

Реализацията на инвестиционното предложение включва нискоетажно строителство, което ще се извършва с фундиране в приповърхностните 0-3 м. Това няма да доведе до промяна на геоложката основа на площадката. Иззетия почвен слой и откривка ще се използват за оформяне инфраструктурата на обекта. Иззетата маса ще се използва за строителство на спортната и детска площадка, вътрешните и външни пътища, паркинга и алеи. При невъзможност за оползотворяване е необходимо направление от Община Малко Търново.

4.5. Растителен, животински свят и защитени природни територии и зони

Прогноза и оценка на въздействието върху защитените природни територии и зони.

4.5.1 Прогноза и оценка на въздействието върху растителността

С реализирането на инвестиционното предложение в предвидения за строеж на мотел, заведение за хранене и бензиностанция имот със започване на изкопните дейности ще бъде отстранен хумусния почвен слой, а заедно с него и съществуващата растителност.

4.5.2. Прогноза и оценка на въздействието върху фауната

Строително монтажните дейности ще засегнат прилежаща на гр Малко Търново и международния път за Истанбул територия, в която дълго време е действал контролен граничен пункт. Очакваните въздействията ще бъдат различни за различните таксонимични групи и животински видове. Същите са разгледани по-долу в доклада поотделно за всяка група.

4.5.3. Описание и анализ на въздействията върху предмета и целите на защитените територии и зони

Защитени територтии по смисъла на ЗЗТ

При реализирането на инвестиционното предложение въздействията от дейностите свързани със строителството и експлоатацията на предвидените за изграждане мотел, заведение за храненене и бензиностанция ще бъдат в границите на имота и прилежащия на него международен път. Всички дейности и въздействия от съоръженията които ще бъдат изградени ще бъдат в границата на имота и преминаващия през него път без да бъдат в противоречие с режима на опазването на най-близките защитени територии.

Съгласно предивиденото в плана за управление на ПП „Странджа” райониране имотът е в територия в която застрояването е допустимо съгласно предвидени по ЗУТ параметри. Имотът е отдалечен от зони в които се предвижда ограничено ползване.

Дейностите свързани с реализирането на инвестиционното предложение не засягат територии извън границите на имота и отдалечени от него. Не се предвиждат дейности водещи до промяна на хидрологичния режим на преминаващите през ПП „Странджа” реки Велека, Силистар и Резовска, прокарване на инженерни съоръжения през защитени територии по смисъла на ЗЗТ в които това е в противоречие с режима на опазването им, като електропроводи, водопроводи и др. свързани със строителството в имота и експлоатацията на бъдещите съоръжения.

Мотелът, който се предвижда да бъде построен предполага краткосрочен престой в него на малък брой посетители без това да се отрази съществено на антропогенното натоварване в района. През последните 20г населението на гр. Малко Търново е намаляло на половина и с реализирането на инвестиционното предложение при постоянно запълване на легловия капацитет няма да бъдат достигнати нивата от преди 20 години. В заповедите за обявяването на близките защитени територии забрани за посещения не са предвидени, което предполага незначителни въздействия по отношение на предмета на опазването им. Най- близката защитена територия, резерват „Средока” е на около 4км на североизток от ПИ № 46663.72.526 и е извън обхвата на въздействията които се очакват. В случая определящи ще бъдат въздействията генериращи се от дейности на територии съседни на резервата.

  - Ландшафт

    - Оценка на промените и нарушенията в структурата и функционирането на ландшафтите

Смяната на социално-икономическите функции на ландшафта е изменение във функциите му, поради появата на нови потребности на обществото. Смяната на функциите на ландшафта обикновено е свързана с повишаването на обществената значимост на една или друга територия, с преминаването на ландшафта към изпълнение на други, още по- необходими и ефективни социално-икономически функции. Възможността за смяна на функциите на ландшафта се обуславя от социално-икономически фактори и от потенциала на ландшафта. Ландшафтите в Община Малко Търново са изменени, както от въздействието на външни фактори, така и от процесите на саморазвитието.

Изграждането на мотел, бензиностанция и заведение за хранене ще бъдат ситуирани съобразно природните и антропогенните фактори – съществуваща инженерна инфраструктура. Реализацията на проекта неизбежно ще промени околния ландшафт. Теренът ще бъде моделиран и пейзажът ще бъде променен визуално. Въздействието от изграждането на обекта върху ландшафтите в района може да се раздели на два етапа: първи – по време на изграждането обекта, оформяне на зелените площи и сградите и втори - по време на експлоатацията им.

През първия етап – въздействието е по-интензивно и кратко – докато трае строителството. Въздействието е слабо и промените на компонентите на ландшафта са само в границите на обекта. Ще бъдат засегнати частично почвената покривка и растителността, ще останат под сгради и настилки, а друга част ще се превърнат в зелени площи. От строителните дейности, от използваната техника и механизация ще бъде утъпкана почвената покривка на обекта. Ще се увеличи запрашаването върху околните земеделски земи.

През втория етап – въздействието върху ландшафтите и техните компоненти е по-слабо и продължително. След приключване на строителството се предвижда озеленяване на мин. 50% от площта на имота. Поради сходния характер на ландшафта в околните терени при реализиране на инвестиционното намерение няма да настъпят необратими изменения в ландшафтите, няма да бъдат компрометирани визуалните качества на ландшафтите.

Различните типове ландшафти понасят антропогенната намеса в зависимост от комбинацията на всички фактори, които ги оформят: геоложки строеж и структура, климат, уязвимост на съществуващите растителни съобщества, фауна, форми и начини на използване на ландшафта и др. Ето защо с оглед превенция на чувствителни ландшафти е необходимо стриктно спазване на нормативите за устройство на територията.

Не се очакват отрицателни промени в характера и функционирането на ландшафтите при реализиране предвижданията на инвестиционнот предложение.

    - Анализ и оценка на миграцията на замърсителите в ландшафтите и отчитане на устойчивостта им спрямо конкретния тип въздействие;

Проектът не предвижда изграждането на обекти, постоянни източници на замърсяващи емисии от битов и промишлен характер по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни води. Не се очаква превишаване на допустимите норми на сетивни емисии, прах, шум и др., както по време на строителството така и по време на експлоатацията на обекта. Предвиденото отвеждане и третиране на отпадъчните и дъждовните води, не предполага нарушаване на режима на подземнитете води на територията и водния режим на микроязовири.

4.7. Културно наследство

С реализацията на предлаганото строителство на обекта няма да бъдат засегнати паметници на културно-историческото наследство. Независимо от това всички участници в процеса на изграждането ще бъдат запознати с действията, които следва да бъдат предприети, в случай, че бъдат открити предмети представляващи историческа или археологическа стойност.

  - Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Съгласно изискванията на чл.10 ал.7 от НУРИОВОС, РЗИ- Бургас прави следните предложения и препоръки по отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работна среда, и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС:

1.	Да се представи картен материал с точното местоположение (уточнено с координатни точки) на кариери - обект за добив на мрамор по взривен начин и обект за добив на мрамофизирани варовици по взривен начин, намиращи се в близост на разглеждания обект, съгласно кадастрална карта на Община Малко Търново. Да се уточни извършва ли се дейност по добив на камък в тях. Да се уточни същите имат ли концесия за добив на суровини или има ли издадена заповед за спиране на добив и извършване на рекултивация. При условие, че кариерите са действащи да се представи подробна информация за технологията на извършването на добивните работи (взривни дейности), с цел определяне безопасни разстояния за хора и очертаване на зоната на поражение от взривната вълна, съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасност на труда при взвривните работи (В сила от 1 юли 1997г., утвърден със Заповед № 294 от 28 декември 1996г. на МТС, Обн. ДВ бр.З от 10 януари 1997г.). Да се включи подробна прогнозна информация за нивата на шум, токсични газове и прах от дейността на кариерите, доказани с математическо моделиране.

2.	Да се включи подробна информация за наличие на водоизточници и санитарно- охранителни зони около тях в близост до територията на разглежданото инвестиционно намерение и възможно влияние върху дебита и качеството на водата от водоизточниците (да се представи официална информация от Басейнова дирекция за най-близо разположени водоизточници и посочени СОЗ около тях).Същата да бъде придружена с картен материал.

3.	Да се включи подробна информация за начина на водоснабдяване и отвеждане (пречистване) на отпадъчните води от предвидените за изграждане обекти в имота.

4.	Прогнозна информация за очаквано отделяне на вредности в околната среда (шум, прах, токсични газове) от дейностите извършвани на разглежданата територия.

5.	Подробна информация придружена с картен материал за наличие в близост обекти, излъчващи вредности в околна среда. При наличие на такива да се представи прогнозна информация за очаквани нива на вредности от тяхната дейност (изчислена чрез математическо моделиране) и мерки за тяхното отстраняване

Защита от източници на шум на строителната площадка:

Съгласно изискванията на чл.25 от Наредба №4/27.12.2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, при извършване на шумни и много шумни СМР и при използване на транспортни средства и строителни машини, които работят на открито, се предприемат мерки за ограничаване на шума от строителната площадка. Шумните и много шумни СМР се класифицират в три групи според групата на мерките и в зависимост от предвижданите вредни ефекти и дискомфор мерките за ограничаване на шума се класифицират в три групи А, Б и В.

Като се има предвид, че територията граничи с главна пътна артерия, шумовите нива от строителните дейности ще бъдат в рамките на фона създаван от нея и няма да доведе до промяна в шумовата характеристика на района. В тази връзка за обекта е необходимо да се прилагат мерките от група Б, а имено използване на машини и инструменти с признато ниво на техниката (спрямо актуалните директиви на ЕС).

За транспортните средства на строителната площадка се изисква минимална група мерки А, а имено “нормално изпълнение (стандартна екипировка), при условие, че броя на курсовете на транспортните средства, които обслужват строителната площадка, в рамките на 10 работни дни е най-много 300 курса на ден, а в останалите дни той е средно до 50 курса на ден.

Предлаганото с настоящия инвестиционен проект строителство ще бъде в рамките на гореопределения брой курсове.

    - Характеристика  на  отделните  фактори  по  отношение  влиянието  им върху човешкото здраве

Рискови фактори за увреждане здравето на хората:

Характерът на обекта  не предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно обитателите на района. Рискови фактори за увреждане здравето на хората не съществуват. В момента не съществуват и с новото инвестиционно предложение не се предвиждат дейности и обекти, които биха представлявали рисков фактор за увреждане здравето на хората. Както беше посочено при разглеждане на отделните компоненти на околната среда всички очаквани емисии на замърсители са в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве. На практика значими източници на емисии във въздуха при обитаване няма. Предвижда се организирано екологосъобразно третиране на отпадъчните води. Шумовите характеристики на района ще са в рамките на допустимите. Третирането на отпадъците ще става в съответствие с добрата практика в Община Малко Търново и по реда на ЗУО.

В резултат на оценката и анализа на съществуващите и очаквани въздействия може да се обобщи, че реализирането на предложеното инвестиционно намерение няма да доведе до негативно въздействие върху здравно хигиенните аспекти на средата. Здравен риск за обитателите и посетителите на обекта не се очаква.

Оценка на здравния риск:

При оценката на риска са преценени следните фактори:

  - състоянието на съществуващите в района източници ва вредности – статус, капацитет, характеристики на  терена, начини на  експлоатация, емитирани замърсители и др.

  - вида, вероятността, честотата и продължителността на експозиция.

Резултатите от оценката показват, че не се очаква емитиране на токсични вещества в района. Всички емитирани замърсители от източниците на вредности в района са значително под допустимите прагове.

  - Оценка на кумулативни ефекти

Реализирането на инвестиционното предложение изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново, ще се осъществи в район в който вече няма реализирани много други инвестициони намерения.

Огромният природо-географски потенциал на Малкотърновския край е създал условия за непрекъснато обитаване още от зората на човешката цивилизация. Изминатите от тогава векове са ни оставили една богата история на Странджанския край. В Община Малко Търново са съчетани по уникален начин природни дадености и богато културно-историческо наследство, което определя и една от алтернативите на нейното социално-икономическо развитие – туризмът.

Географското положение на общината я характеризира като полупланинска територия, оставаща встрани от икономическите и транспортните коридори.

Селскостопанският фонд е 185 094 дка, който представлява 35% от територията на общината. Преобладаващата категория на почвите на ССФ е от 5-та до 8-ма. Ниската категоризация на земята е довело до изоставянето на част от земеделските земи , особенно тези, намиращи се на наклонени терени. Земеделските парцели са малки, което не позволява ефективна обработка. Мерите и пасищата са 48 779.037 дка , което представлява 35% от общия селскостопански фонд. На територията на общината има 684 409,756 дка гори, които се стопанисват от три Държавни лесничейства.

Наличието в Странджа на чисти карбонатни седименти обуславя съществуването на кариера за мраморизиран варовик и цех за печене на вар за строителни цели.

Почти всички фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост са малки с до 10 души персонал, а формата на собственост е изцяло частна. Основно стопанските единици в подотрасъла са свързани с производството на хляб и хлебни изделия.

Друг важен за общината отрасъл е дърводобива, обусловен от факта, че по-голямата част от територията на общината е заета от горски фонд. Съществуват предприятия за обработка на дървен материал и паркетна фабрика край село Граматиково.

С изграждането на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново и създаване на възможност за посещаване от 22 души ще се постигне незначително увеличаване на наслението и няма да бъде достигнато голямо ниво на антропогенно присъствие.

Всичко това определя кумулативния ефект, като значително по-малък от съществуващия и въздействията по-малки от тези по време на есксплоатацията на съществуващите в района обекти, което е довело до формирането на настоящия състав на фауната в района, поради което съществени промени няма да настъпят.

За оценка на възможния кумулативния ефект е подходящ т.н. Integrated Environmental Index (IEI), който е въведен от английската агенция по околна среда през 1997 (Best Practicable Environmental Option Assessments for Integrated Pollution Control, UK Environment Agency, (1997). Това е количествена методология за определяне на влиянията върху околната среда. Тя съдържа в себе си определянето на екологични коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на замърсяване върху компонентите на околната среда. Числените стойности на коефициентите по компоненти – въздух, води, почви, ландшафт, шум и отпадъци, са определени като сума от очакваните концентрациите на съответните замърсители, разделена на техните пределно допустими стойности. В случая всички екологични коефициенти имат стойности по-малки от 1 (EQ1) т.к. очакваните замърсявания са по-ниски от пределно-допустимите. В общия случай когато индекса е  по-малък  от единица не се очакват кумулативни въздействия.

В района на разглежданата територия съществуват и други инвестиционни намерения:

- в гр.Малко Търново – Разработване на кариера за добив на кварц-фелдшпатови пясъчници;

- в УПИ І-242, кв. 12, гр.Малко Търново – Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

- в ПИ № 46663.5, 1.1440, гр.Малко Търново – за изграждане на спортна зала;

- в ПИ № 46663.501.1441, гр.Малко Търново – за изграждане на изграждане на инсталация за производство на ел. енергия посредством газификация на биомаса и когенерация;

- в ПИ № 46663.501.1481, гр. Малко Търново – разширяване на съществуващ гробищен парк;

- в УПИ І-30, масив 490, в землището на гр. Малко Търново – Подробен устройствен план за фотоволтаични системи;

- в ПИ № 46663.27.17, в землището на гр.Малко Търново – ПУП-ПРЗ за изграждане на посетителски център;

- в имот №208307, м. "Вълчанов дол", землище гр. Малко Търново - изграждане на водоземно съоръжение за водоснабдяване на гр. Малко Търново;

- Проектиране и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане на ВиК мрежата в гр. Малко Търново;

-	в имот №045017А в м . "Мечкобиево", община Малко Търново - изграждане на депо за битови отпадъци, промени в инвестиционно предложение за изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци и промени във връзка с изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци, касаещи разширение на площта на депото;

-	в имот 0000477 в землището на гр.Малко Търново - изграждане на енергиен парк и рекреационен център;

- в имот № 46663.208.208.1376, м. "Станково", землище гр. Малко Търново - изграждане на обекти за комплексно обслужване;

- в ПИ №46663.52.591, м. „Добържана”, землище на гр. Малко Търново - изграждане на централа на биомаса - 1MW с площ 1314 кв.м.;

- в ПИ №46663.52.592, м. „Добържана”, землище на гр. Малко Търново – изграждане на фотоволтаичен парк с мощност до 600 кW с площ 14284 кв.м;

- Цех за производство на негасена вар – Малко Търново.

Всички предложения попадат в 10 км. обхват на територията, предвидена за реализиране на настоящото инвестиционното преложение. Това предполага потенциал за кумулативен ефект, поради което е необходимо същия да бъде оценен и при необходимост да се предложат мерки за минимизиране.

За детайлна оценка на кумулативния ефект върху околната среда е използвана така наречената методология Seven Steps to Cumulative Impacts Analysis, Clark, R. (1994): Cumulative Effects Assessment: A Tool for Sustainable Development. Impact Assessment 12, 319- Методологията се състои от следните стъпки:

1). Установяване на целите:

Целта е на база съществуващото състояние на околната среда в района и очакваните потенциални въздействия от действието на обекта, да се оцени възможността на средата за приемане на предлаганата дейност и да се предприемат действия (още на фаза планиране) за минимизиране на бъдещи негативни ефекти.

2). Установяване на пространствените и времеви граници на проекта:

Разглежданият обект ще бъде разположен на относително малка територия – 14,422 дка, като плътността на застрояване е 40%. Времевите граници могат да се разделят на два етапа: краткосрочен – по време на строителството и дългосрочен при експлоатация.

3). Установяване на текущото състояние на околната среда:

Районът, в който се намира имота представлява природна среда със запазена самовъзстановителна способност. Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите в района са в добро състояние.

4). Определяне на очакваните въздействия:

Очакваните потенциални въздействия както от разглежданото инвестиционно предложение, така и от съществуващите и други бъдещи ПП/ИП са:

  - При  строителство – емисии  на  шум,  вибрации  и  замърсители  на  въздуха  от строителните машини и строителните дейности;

  - При обитаване – емисии във въздуха от МПС на обитателите и посетителите, както и отделяне на отпадъчни води и отпадъци;

5). Идентифициране на значимостта на очакваните въздействия:

Значимостта на очакваните въздействия е определена по всеки от компонентите. Направената оценка показва, че експозицията на всички очаквани въздействия е незначителна като големина и значително под определените, с нормативни документи, норми.

6). Описание на бъдещите сценарии, включително най-неблагоприятния:

- Емисии на замърсители във въздуха при строителство;

Както стана ясно в района има допуснати процедури за изграждане и на други рекреационни обекти, както и на сгради за обществено обслужване. В тази връзка е необходимо да се оцени потенциала за кумулативен ефект при едновременно извършване на строителни работи на няколко обекта в района.

Направената оценка показва, че кумулативните ефекти няма да даведат до значителни отрицателни въздействия. Въпреки това, при бъдещо реализиране на нови обекти потенциалът за кумулативен ефект по отношение обезпокояване на животински видове заради засилено човешко присъствие ще расте. Което показва, че е необходимо прилагане на мерки за предотвратяване и/или минимизиране.

Очакваният сценарий е запазване на биологично разнообразие и незначително въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа «НАТУРА 2000». Най- неблагоприятния сценарий е  свързан с негативни въздействия  извън границите на терена на инвестиционното предложение. С оглед предотвратяване в План за изпълнение на мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, т.7, са предложени съответните мерки.

среда

  - Обобщена оценка на потенциалните въздействия върху хората и околната